第三章

BIOS设定

所有计算机主板均提供有一套设置应用程式，用于系统配置和设定。如果主板已装入计算机系统，那么可能已经作了适当配置。如果用户正在安装主板，或者重新配置系统，或者收到运行设置信息，则需输入新的设置。

本主板配有Award BIOS芯片，内含系统ROM设置信息。此芯片相当于处理器与主机板其它元件之间的一个接口。本章详细介绍有关设置应用程序，并指导用户如何根据系统配置改变设定。

系统BIOS中的设置程序储存于CMOS RAM中，该设置应用程序允许对主机板的配置设定加以改变。当用户改变系统配置，或更换系统备用电池，或系统检测到配置错误而要求用户运行设置程序时，执行该程序。在上电RAM检测时，屏幕会出现“按<Delete>键进入设置程序”的信息，如按键迟了一点，上电自测（POST）就会继续常规检测，这样用户就无法进入设置程序。若还需访问设置程序，则同时按下<Ctrl>，<Alt>和<Delete>键，或者按下系统机箱上的RESET键，以重新启动系统。用户亦可关闭系统然后再重新启动之，但只能在前面两个办法失败后才能这样做。进入设置程序后，用箭头键选择选项，并按<Enter>键运行所选程序。

# 主CMOS设置

运行设置程序时，CMOS SETUP UTILITY主程序屏幕会出现以下选项：

上述屏幕的底部有一栏显示屏幕的控制键，注意这些键及其相应用途。紧跟控制键栏的下一栏显示目前选定的信息。

## 载入出厂默认值

“Load BIOS Defaults”载有排除故障的最小化设置，另一方面，此选项还用于载入常规使用的最佳出厂设置值。选择这些出厂设定值可改变所有可用设定。

### 标准CMOS设定

标准CMOS设定（Standard CMOS Setup）可记录某些基本的系统硬件配置、系统进钟设定及错误处理。若主板已安装至一工作系统，则用户不必再选择此项。但是，若主板上CMOS存储器储存的配置资料丢失或损坏或需改变系统硬件配置，这时用户需重新设定配置值。当主板CMOS电池电力不足时，系统配置值常常会丢失或中断。

上述屏幕为用户提供了一系列选项，屏幕底部为控制键栏。注意这些键及其相应用途。用户选定的选项会显示不同于其它区域的颜色。若需了解所选项的相关信息，可按<F1>键，这时屏幕会显示帮助菜单，提供用户所需信息。屏幕右下角显示内存，为只读信息，且能自动调整。

Date

要设定日期请选 “Date”，然后按page up/page down键或+/–键来设定当前日期。按照月、日、年的格式设置，月、日、年的有效值为：月：（1~12），日：（1~31），年：（ ~2079）。

Time

要设定时间请选 “Time”，然后按page up/page down键或+/–键来设定当前时间。按照时、分、秒的格式设置，时、分、秒的有效值为：时：（00~23），分：（00~59），秒：（00~59）。若不想更改当前设定，只需按<Enter>键两次即可。

Hard Disks

此区记录系统所有非SCSI硬盘的设定数据。主板的PCI IDE接口提供有 Primary和Secondary两条主副通道，最多可连接四个IDE设备。每一通道可连接两个硬驱，第一个为主驱，第二个为副驱。

因SCSI硬盘运行正在使用的驱动器，且任何BIOS均不予支持，故此处不必输入其规格。若用户已安装有SCSI控制卡，请参考有关安装所需SCSI驱动器的文件。

对于IDE硬盘设定，用户可：

- 系统引导时，通过Auto设定进行自检。

- 通过主菜单的IDE HDD AUTO DETECTION自动输入驱动器规格。

- 通过 “User”项手动输入规格。

输入的硬盘规格包括CYLS (柱面数)，HEAD (读/写头数)，PRECOMP (写预补偿)，LANDZ (接合区)，SECTOR (扇区数)及MODE。SIZE区会根据用户指定的配置自动进行调整。硬驱所配资料应提供有关驱动器规格的信息。

MODE区只适于IDE硬驱，对于MFM和ESDI驱来说可以忽略。本区提供三个选项：Normal，Large，LBA或Auto。对于容量小于528MB的IDE硬盘来说，请将MODE设为Normal；若IDE硬盘容量大于528MB且支持逻辑块地址（LBA），则将之设为LBA，以支持大容量的IDE硬盘；对于容量大于528MB但不支持LBA的IDE硬盘，请将MODE设为Large。Large类的硬驱相当特殊，只能用于MS-DOS。大多数容量大于528MB的IDE驱动器都支持LBA模式。

开机时自动检测硬盘

对Primary Master, Primary Slave, Secondary Master和 Secondary Slave中的每一项，用户均可在TYPE和MODE下选择Auto，开机时可自动检测IDE驱，这样用户可关机改变硬驱然后再开机，而不必配置硬盘类型。若所用硬盘为不支持此功能的老式硬盘，则需据 “User”选项中的标准方法设置硬驱。

注意:     将IDE硬盘信息写入BIOS后，新的IDE硬盘需进行分区 (如可用DOS文件FDISK.EXE进行分区)，再格式化之，然后才能对之进行数据的读取或写入。Primary IDE硬驱需将其中一个分区置为active (通过FDISK即可实现)。

Drive A / Drive B

此区记录系统所装软驱的类型。A驱和B驱的选项为: None (Drive B的默认值); 360KB, 5.25 in.; 1.2MB, 5.25 in.; 720KB, 3.5 in.; 1.44MB, 3.5 in. (Drive A的默认值); 2.88MB, 3.5 in。要输入某一驱动器的设置值，则需选择其相应区域，再用左右箭头键选择驱动器类型。

Floppy 3 Mode Support

这是日本标准的的软驱。这种软驱的3.5”软盘的存储空间为1.2MB。

选项为: Disabled (默认), Drive A, Drive B, Both。

Video

此项用于设定系统视频显卡的类型。选项: EGA/VGA (默认), Mono (用于Hercules或MDA显卡), CGA 40, CGA 80。若使用VGA卡或分辨率更高的显卡，请选“EGA/VGA”。

Halt On

此项用于设定哪种错误会导致系统中断。选项为：All Errors (默认); No Errors; All, But Keyboard; All, But Diskette; All, But Disk/Key。

软件加速

BIOS支持软件加速功能，用于设节在DOS运行的游戏的速度。不必使用系统前面板的Turbo Speed键，只需同时按下<Ctrl>, <Alt>和<+>键即可启用软件加速功能，同时按下<Ctrl>, <Alt>和 <–>键则可停用此功能。

### BIOS特性设定

BIOS特性设定包含一些配置选项，可以升级系统性能，或帮助用户根据其需要设定某些系统性能。根据主板的设计需求，某些设定需保留默认值。

屏幕右下角为控制键区。注意这些键及其相应用途。若需了解某一选项的相关信息，则可选择此项，按<F1>键，这时屏幕会显示帮助菜单，提供用户所需信息。<F5>会载入用户最后一次所作设定，<F6>和<F7>相应载入BIOS默认值及Setup默认值。

Virus Warning

此项保护硬盘的引导区和分区表，防止意外更改。任何对引导区和分区表的写入操作都会导致系统中断并显示警告信息。如出现这种情况，用户可继续操作，亦可用一无病毒启动盘重新开机并检测系统。为避免与新的操作系统发生冲突，推荐保留默认设置。安装新系统时需停用此功能，以免发生磁盘写错误。选项: Disabled (默认); Enabled。

CPU Internal Cache / External Cache

此项允许开/关CPU内置的缓存。选项为：Enabled (默认); Disabled。

CPU L2 Cache ECC Checking

此项允许用户激活CPU二级缓存的错误检测及校正功能。

选项为：Enabled (默认); Disabled。

Quick Power On Self Test

此项启用时可跳过第二、三、四次重新检测，加速上电自测(POST)。每次检测都会进行完整的系统检测。选项为： Enabled (默认); Disabled。

Boot Sequence (LS120/ZIP100)

此项设定系统优先由何种驱动器引导系统。出厂设定默认值为首先搜索软驱，然后是硬盘，最后是SCSI驱，即 A, C, SCSI。选项为：A, C, SCSI (默认); LS/ZIP, C; C, only; SCSI, C, A; SCSI, A, C; F, A, SCSI; E, A, SCSI; D, A, SCSI; CDROM, C, A; C, CDROM, A; C, A, SCSI。

Swap Floppy Drive

此项启用时，允许改变引导时操作系统访问软驱的顺序。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

Boot Up Floppy Seek

此项启用时，BIOS搜寻软驱 “A”一次。

选项为：Enabled (默认); Disabled。

Boot Up NumLock Status

此项允许在系统引导时激活数字锁定功能。

选项为：On (默认); Off。

Boot Up System Speed

此项设为High时， BIOS会加快上电引导速度。

选项为：High (默认); Low。

Gate A20 Option

此项设为Fast时，系统在保护模式下存取速度更快。

选项为：Fast (默认); Normal。

Memory Parity/ECC Check

此项允许BIOS在检测ECC或奇偶DRAM时自动检测内存。

选项为：Enabled (默认); Disabled。

Typematic Rate Setting

此项启用时，用户可设定后面的两个重复输入控制项。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

Typematic Rate (Chars/Sec)

此项控制系统重复按键输入的速度。

选项为：6 (默认); 8; 10; 12; 15; 20; 24; 30。

Typematic Delay (Msec)

此项设定系统显示第二字符和第二字符间的时间间隔。

选项为：250 (默认); 500; 750; 1000。

Security Option

此项设定系统何时提示输入密码。默认设定为Setup，若设为Setup，则只有当启用Setup应用程序时，系统才会提示输入管理者密码。另一选项为System，若选此项，则每次开机时系统都会提示输入用户密码。用户可根据本节后面介绍的主菜单的Supervisor Password or User Password项设定密码。

选项为：Setup (默认); System。

IDE Second Channel Control

VIA Apollo PRO芯片组包括两个PCI IDE界面，可支持两个IDE通道。此项设为Enabled 可激活secondary IDE界面；若装有secondary 附加IDE界面，选Disabled 则会停用此功能。选项为：Enabled (默认); Disabled。

PCI/VGA Palette Snoop

若系统所安装之ISA适配卡需求VGA调色板侦测功能，则将此项设为Enabled。选项为：Enabled; Disabled (默认)。

OS Select For DRAM > 64MB

当所装DRAM大于64MB时，此项允许用户指定操作系统。若所用操作系统为IBM® OS/2™，则选OS2，否则请保护默认设定Non-OS2。

选项为：Non-OS2 (默认); OS2。

Report No FDD For WIN 95

在标准CMOS设置菜单下，当Drive A and/or Drive B设为None时，用户须将此功能设置为Yes，以保证正常运行。否则，若设为No，则即使当Drive A and/or Drive B设为None时，系统仍会检测软驱。

选项为：No，Yes (默认)。

Video BIOS Shadow

此项允许用户将视频BIOS由ROM改变至RAM，这样可提升系统性能，因为RAM存取速度比ROM更快。选项为：Enabled (默认); Disabled。

C8000-CBFFF to DC000-DFFFF Shadow

本区用于影射其它扩展卡ROMs。若装有其带ROMs的扩展卡，则需明了ROMs专门用于影射的地址。影射ROM可减少640KB和1024KB间的可用内存。选项为：Disabled (默认); Enabled。

### 芯片组性能设定

此项控制主板芯片组的性能设定，其控制键与前述屏幕控制键相同。

Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing

此项允许用户设定DRAM读/写速度。

选项为：FP/EDO 70ns (默认); FP/EDO 60ns; Fast; Normal; Turbo。

SDRAM Cycle Length

只有当主板装有SDRAM DIMM/s且BIOS自动检测时，此项才有效。若SDRAM DIMM的CAS延迟时间为2，则将此项设为2，以提升系统性能。若SDRAM DIMM的CAS延迟时间为3，则保护默认设定3。

选项为： 3 (默认); 2。

Memory Hole at 15M Addr.

此项启用时，会保留15MB~16MB间的内存地址为需求此设定的扩展卡所用，这就使得系统不能使用此区内存地址。扩展卡只能存取16MB以上内存。

选项为：Disabled (默认), Enabled。

Read Around Write

此项设为Enabled可加快数据读取速度。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

Concurrent PCI/Host

若每一总线主控周期所取路径不同，则此项允许同时启用多个总线主控周期。选项为：Disabled (默认); Enabled。

Video RAM Cacheable

此项允许缓存视频RAM，这样执行速度更快。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

AGP Aperture Size (MB)

此项允许用户选择主内存大小，供附加AGP卡使用。

选项为：64M (默认); 128M; 256M; 4M; 8M; 16M; 32M。

OnChip USB

此项启用时允许用户使用主板的USB功能。

选项为： Disabled (默认); Enabled。

USB Keyboard Support

当OnChip USB设为Enabled时，此项有效。若系统使用USB键盘，则将此项设为Enabled。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

Auto Detect DIMM/PCI Clk

此项设为Enabled允许自动检测DIMM时钟速度。

选项为：Enabled (默认); Disabled。

Spread Spectrum

此项允许使用中心扩展型或抽下扩展型扩展频普。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

Current System Temp. / Current CPUFAN1 Speed / Current CPUFAN2 Speed / IN0(V): to IN6(V):

此项允许终端用户或技术人员监视主板BIOS提供的数据。用户不能对之进行配置。

### 电源管理设定

此项可用于降低系统电耗。当系统闲置一段时间后，此项会关闭显示器和硬盘。

Power Management

此项主要用于控制电源管理模式。系统闲置一段时间后，选项Max Saving会使之进入省电模式；Min Saving与Max Saving几乎一样，除系统闲置时间较长个；若选Disabled则会停用省电功能；User Defined允许用户根据需要设定省电模式。选项为：User Defined (默认); Disabled; Min Saving; Max Saving。

PM Control by APM

选项No允许BIOS忽略APM (先进电源管理)；若选Yes，则允许BIOS进入打盹模式、待用模或挂起模式前等待APM提示。若装有APM，当所有任务完成后，APM会提示系统进入省电模式。选项为：Yes (默认); No。

Video Off Option

此项允许启用视频显示器电源管理的视频关闭功能。

选项为：Suspend -> Off (默认); Always On; All Modes -> Off。

Video Off Method

此项设定视频关闭模式。V/H SYNC + Blank 会关闭显示器及垂直和小平扫描； DPMS Support 允许BIOS控制视频显卡（当该卡支持DPMS功能时）；Blank Screen只关闭显示器。若显示器不支持“绿色”功能即不具备电源管理功能时，请选Blank Screen。关闭CRT显示器后，即无法显示此软件。

选项为：V/H Sync + Blank (默认); Blank Screen; DPMS。

MODEM Use IRQ

此功能允许用户选择 IRQ# 以满足modem的 IRQ#。

选项为：3 (默认); 4; 5; 7; 9; 10; 11; NA。

Soft-Off By PWR-BTTN

当系统机箱使用ATX电源时，此项有效。若选Delay 4 Sec.，则按下电源开关4秒钟后，系统会关闭。选Instant-off，按下电源开关，即关机。

选项为：Delay 4 Sec. (默认)，Instant Off。

HDD Power Down

当系统闲置一段时间后，此项会关闭系统所有IDE硬盘。在Max Saving模式下打盹/备用/挂起模式会在闲置1分钟后激活；在Min Saving模式下，打盹/备用/挂起模式会在15分钟后激活。若Power Management设为User Defined，则用户可将此项设为1 Min. . . 15 Min。此项不适于SCSI硬盘。

选项为：Disabled (默认); 1 Min; . . . 15 Min。

Doze Mode/Suspend Mode

此项设定打盹/备用/挂起模式激活前的时间段。在Max Saving模式下打盹/备用/挂起模式会在闲置10秒钟后激活；在Min Saving模式下，打盹/备用/挂起模式会在1小时后激活。若Power Management设为User Defined，则用户可将此项设为10 Sec; 20 Sec; 30 Sec; 40 Sec; 1 Min; 2 Min; 4 Min; 6 Min; 8 Min; 10 Min; 20 Min; 30 Min; 40 Min; 1 Hour。默认设定为Disabled。

VGA

当VGA未检测到活动事件时，选项ON 会启用电源管理计时器。即使未检测到活动事件，OFF 亦会停用 PM 计时器。

选项为：OFF (默认)，ON。

LPT & COM

当LPT和COM口未检测到活动事件时，选项LPT/COM会启用PM计时器。当LPT或COM）口未检测到活动事件时，选项LPT或COM会启用PM计时器。即使未检测到活动事件时，NONE 亦会停用PM计时器。

选项为：LPT/COM (默认)，LPT，COM，NONE。

HDD & FDD

当硬驱和软驱中未检测到活动事件时，选项ON会启用PM计时器。即使未检测活动事件时，选项OFF 亦会停用PM计时器。

选项为： ON (默认) ，OFF。

DMA/master

此项功能设为ON，会为DMA或主总线（LAN卡或/和SCSI卡的）激活电源管理（PM）的唤醒功能。选项为：OFF (默认)，ON。

Modem Ring Resume

当系统装有ATX电源且此功能启用时，则一远程电脑可通过LAN，将系统由软关机状态下唤醒。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

RTC Alarm Resume

当系统装有ATX电源且此功能启用时，BIOS允许用户设定系统由软关机状态下开启的时间。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

Primary INTR

此项设为ON时，允许用户设定以下IRQ#项。

选项为：ON (默认); OFF。

IRQ3 (COM 2), . . . , IRQ7 (LPT 1), IRQ12 (PS/2 Mouse), . . . , IRQ14 (Hard Disk)

用户可设置睡眠功能包含每一IRQ。

选项为：Primary (默认); Secondary; Disabled。

IRQ8 (RTC Alarm), IRQ15 (Reserved)

用户可设置睡眠功能包含每一IRQ。IRQ8 (实时报警)常设为Disabled，这样第一软件报警时钟或事件日历均可将系统唤醒。

选项为：Disabled (默认); Primary; Secondary。

IRQ9 (IRQ2 Redir), . . . , IRQ11 (Reserved)

用户可设定IRQ9, IRQ10和IRQ14包含在睡眠中。

选项为：Secondary (默认); Primary; Disabled。

### PNP/PCI配置设定

此项用于设定PCI总线槽。系统所有PCI总线槽昀使用INTA#，因此所安装的PCI卡均需设为此值。

PNP OS Installed

当系统装有即插即用操作系统 (OS) 且此项设为Yes时，操作系统可能会重新分配中断。当操作系统为非即插即用型时，或不想重机关报分配中断设定时，请选No。选项为：Yes (默认), No。

Resources Controlled By

此项设为Auto时，BIOS会管理所有系统资源。若发生冲突或不满意所作配置设定时，则选Manual。选项为：Auto (默认)，Manual。

Reset Configuration Data

此项启用时，允许系统清除 BIOS 的最后配置并重置为默认值。

选项为：Enabled，Disabled (默认)。

CPU to PCI Write Buffer

此项启用时，允许对系统控制器的内部缓冲区进行数据和地址访问，这样处理器可由等待状态释放出来。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

PCI Dynamic Bursting

若此功能启用，当连续的PCI周期地址落在相同的1KB空间内时，则允许突发PCI转移，这样可提高PCI总线吞吐量。

选项为：Disabled，Enabled (默认)。

PCI Master 0 WS Write

此项启用，当PCI 主驱动器将数据写入DRAM时，允许一个零等待状态周期延迟。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

PCI Delay Transaction

此项设为Enabled时会退出当前PCI主控周期，以接受新的PCI主控请求。它可重新接受原来的PCI主控器并将PCI数据返回至原始PCI主控器。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

PCI#2 Access #1 Retry

此项启用时，会重试AGP (PCI#2)对PCI (PCI#1)的存取，直至达到最大值。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

AGP Master 1 WS Write

此项启用时，AGP总线主控器对DRAMs的写操作会增加一个一等待周期。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

AGP Master 1 WS Read

此项启用时，AGP总线主控器对DRAMs的写操作会增加一个一等待周期。

选项为：Disabled (默认); Enabled。

PCI IRQ Activated By

若所用IDE卡为边缘触发式，则选Edge。选项为：Level (默认); Edge。

Assign IRQ For USB

若所用 USB 不需IRQ，则选Disabled，这样 IRQ 就可释放为系统使用。

选项为：Disabled (默认)，Enabled。

Assign IRQ For VGA

若所用 PCI VGA 卡不需IRQ，则选Disabled，这样 IRQ 就可释放为系统使用。选项为：Disabled，Enabled (默认)。

### 载入BIOS默认值

此项允许用户载入故障排除默认值，该值永远储存在BIOS ROM中。这些默认值为非优化设定，会停用所有高级性能。要载入默认设定，请选主屏幕上的 “Load BIOS Defaults”，然后按<Enter>键。这时系统会显示一确认信息，按<Y>键再按<Enter>来确认，或按<N>及<Enter>键退出。此功能不影响标准CMOS设定中的任何选项。

### 载入Setup默认值

此项允许用户载入系统配置项的默认值，这些默认值对系统来说是最优配置设定。要载入默认设定，请在主屏幕上选择“Load Setup Defaults” ，然后按<Enter>键。这时系统会显示一确认信息，按<Y>键再按<Enter>来确认，或按<N>及<Enter>键退出。此功能不影响标准CMOS设定中的任何选项。

### 集成外围设备

OnChip IDE First Channel

此项启用时，允许使用主板的主PCI IDE。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

OnChip IDE Second Channel

此项启用时，允许使用主板的次PCI IDE。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

IDE Prefetch Mode

此项设为Enabled时，允许从主IDE数据口汇入和预取数据。当数据端口读操作发生时，即开始预取数据。预读项隐蔽在IDE数据端口中，并允许它们为使PIO数据传输率达到最高效果而重复执行。首要数据口读取一个扇区则称为指令读取。次要数据口从扇区中读取，则称作预读取。指令读取和所有预读取必须是相同大小（16或是32元位）。

选项为：Disabled，Enabled（默认）。

IDE HDD Block Mode

此项启用时，系统以块模式执行硬盘的读/写请求。

选项为：Disabled，Enabled（默认）。

IDE Primary Master PIO (只有当OnChip IDE First Channel设为Enabled时有效)

此项允许自动或手动配置PCI主IDE硬盘（主）模式。

选项为：Auto (默认), Mode 0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

IDE Primary Slave PIO (只有当OnChip IDE First Channel设为Enabled时有效)

此项允许自动或手动配置PCI主IDE硬盘（从）模式。

选项为：Auto (默认), Mode 0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

IDE Secondary Master PIO (只有当OnChip IDE Second Channel 设为Enabled时有效)

此项允许自动或手动配置PCI次IDE硬盘（主）模式。

选项为：Auto (默认), Mode 0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

IDE Secondary Slave PIO (只有当OnChip IDE Second Channel设为Enabled时有效)

此项允许自动或手动配置PCI次IDE硬盘（从）模式。

选项为：Auto (默认), Mode 0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

IDE Primary Master UDMA (只有当OnChip IDE First Channel设为Enabled时有效)

当主板和硬盘支持Ultra DMA时，此项允许自动或手动配置PCI主IDE硬盘（主）模式。选项为：Auto (默认); Disabled。

IDE Primary Slave UDMA (只有当OnChip IDE First Channel 设为Enabled时有效)

当主板和硬盘支持Ultra DMA时，此项允许自动或手动配置PCI主IDE硬盘（从）模式。选项为：Auto (默认); Disabled。

IDE Secondary Master UDMA (只有当OnChip IDE Second Channel设为Enabled时有效)

当主板和硬盘支持Ultra DMA时，此项允许自动或手动配置PCI次IDE硬盘（主）模式。选项为：Auto (默认); Disabled。

IDE Secondary Slave UDMA (只有当OnChip IDE Second Channel设为Enabled时有效)

当主板和硬盘支持Ultra DMA时，此项允许自动或手动配置PCI次IDE硬盘（从）模式。选项为：Auto (默认); Disabled。

Init Display First

若主板装有AGP VGA卡和/或PCI VGA卡，则此项允许用户设定二者使用时的优先权。选项为：PCI Slot (默认)，AGP。

Onboard FDD Controller

此项启用时，会激活软驱 (FDD) 控制器。选项：Enabled (默认), Disabled。

Onboard Serial Port 1

如串行接口1使用板上的I/O控制器，则用户可改变串行口参数。如需安装I/O卡，则需要COM3和COM4。

选项为：Auto (默认); 3F8/IRQ4; 3E8/IRQ4; 2F8/IRQ3; 2E8/IRQ3; Disabled。

Onboard Serial Port 2

如串行接口2使用板上的I/O控制器，则用户可改变串行口参数。如需安装I/O卡，则需要COM3和COM4。

选项为：Auto (默认); 2F8/IRQ3; 3E8/IRQ4; 2E8/IRQ3; 3F8/IRQ4; Disabled.

UART 2 Mode (只有当Onboard Serial Port 2不设为Disabled时有效)

若串行口2用作IR口，则此项允许用户选择IR模式。若COM2用作串行口而非IR口，则需将此项设为Standard。

选项为： Standard (默认); IrDA 1.0; ASK IR; MIR 0.57M; MIR 1.15M; FIR.。

IR Function Duplex (只有当UART 2 Mode不设为Standard时有效)

此项允许用户选择红外数据传输模式。选项为：Half (默认); Full。

RxD, TxD Active

此项允许用户选择接收端和传送端的活动信号，只能由技术人员设定。

选项为：Hi, Hi (默认); Hi, Lo; Lo, Hi; Lo, Lo。

Onboard Parallel Port

如果并行接口使用板上 I/O 控制器，则允许用户从一系列给定的参数中进行选择。选项为：378/IRQ7 (默认); 278/IRQ5; 3BC/IRQ7; Disabled。

Parallel Port Mode (只有当Onboard Parallel Port不设为Disabled时有效)

此项允许用户连接一高级打印机。

选项为：Normal (默认); EPP1.7; SPP; EPP1.9; ECP。

ECP Mode Use DMA (只有当 Parallel Port Mode设为ECP时有效)

此项允许用户选择直接内存存取(DMA)通道。选项为：3 (默认); 1。

Parallel Port EPP Type

此项允许用户设定EPP版本。选项为：EPP1.9 (默认); EPP1.7。

Onboard Audio Chip

若需使用一附加声卡，此项允许用户停用主板声频功能。

选项为：Enabled (默认); Disabled。

### 管理者密码和用户密码

这两个选项用于设定系统密码。管理者密码所设的密码用于保护系统和Setup应用程序；用户密码则设定系统专用密码。出厂时，系统不带任何密码。要设定密码，选择所需密码类型后按<Enter>键，这时屏幕会出现密码提示。键入不超过8个字符的密码，回车，这时系统会要求重新输入一遍以确认之。设定设密码后，屏幕会自动返回主屏。若要停用管理者密码或用户密码，则在提示 “Enter Password”时回车而不输入密码即可。这时屏幕会显示密码停用的信息。

### IDE HDD自动检测

此项检测IDE硬盘参数，并自动将之存入标准CMOS设定程式。此功能最多可检测四个IDE硬驱，且显示每一硬盘的参数。要输入优化设置，按<Y>键或从OPTIONS下显示的数字中选择。如要跳到下一驱动器，则按<N>键。若接受设定，屏幕驱动器字母旁会列出其参数。这时可跳到下一驱动器。若按<N>键跳线设定而不接受某套参数时，程序会在此驱动器字母后输入0。

注意若所用IDE控制器不具备支持4个设备的增强IDE功能，则只能安装两个IDE硬驱。IDE控制器须能支持增强IDE功能，才能使用E驱和F驱。

自动检测完毕后，程序会自动将用户选定的参数输入标准CMOS设定。用户跳过的选项则会被忽略，不会存入程序。

若用户正在检测支持LBA模式的硬盘，则参数块中会出现三条线，选择列有LBA的那条线，注意不要选Large 或Normal。

自动检测只能检测某一特定IDE硬驱的一套参数。有些IDE驱可能具有一套以上参数，若所用硬驱是新的，则不会存在此问题。

注意:    如果硬驱已在其它较旧系统中格式化，则可能会检测到错误参数。这时需要手动输入正确参数，若硬盘中储存的资料可以不要，亦可低级格式之。上述数据可能与用户所用不同，它们可能会因系统而异。

若所列参数与该 驱格式化下所用参数不同，则该驱会无法读取。如果自动检测到的参数与所用硬盘适用参数不同，则按<N>键取消设定，并从标准CMOS设定屏幕手动输入正确参数。

### 保存并退出设定

此项用将当前所作所有变更保存到CMOS内存中。要保存所作配置变更，选择“Save & Exit Setup”，然后按<Enter>键。

### 不保存退出

此项用于退出设定应用程序而不保存所作设定。要不保存退出设定，选择“Exit Without Saving” ，再按<Enter>键。