Kapitel 3

BIOS-Setup

Auf der Hauptplatine befindet sich ein BIOS-Chip von Award mit den Systemparametern Ihres Rechners im ROM gespeichert. Dieser Chip ist die Schnittstelle zwischen dem Prozessor und den restlichen Komponenten des Rechners. In diesem Kapitel wird das Setup mit seinen Parametern erkl酺t, und wie Sie damit die Konfiguration des Rechners ver鄚dern k霵nen.

## CMOS-Einrichtung

Als Teil des System-BIOS befindet sich ein Setup-Programm im CMOS-Speicher des Rechners. Mit diesem Programm kann die Konfiguration der Hauptplatine ver鄚dert werden. Dieses Programm wird ausgefrt, wenn der Benutzer die Systemkonfiguration 鄚dert, den Hilfsakku wechselt, oder der Rechner ein Konfigurationsproblem entdeckt. W鄣len Sie den gewschten Eintrag mit den Pfeiltasten. Drken Sie dann die Eingabetaste.

## Standard CMOS Setup

Der Bildschirm 艋tandard CMOS Setup« ist oben abgebildet. Jeder Eintrag hat einen oder mehrere Parameter. Das System-BIOS erkennt automatisch die Speichergr廲e, diese muß nicht manuell eingestellt werden. W鄣len Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag, und mit Bild auf bzw. Bild ab den gewschten Parameter.

## Festplattenkonfiguration

TYPE: 1 bis 45 sind vorgegebene Festplatten, die Felder werden automatisch ausgeflt. W鄣len Sie 蒿ser«, um die Parameter selbst anzugeben. W鄣len Sie 翠uto«, um den Typ vom Rechner erkennen zu lassen.

SIZE: Die Festplattengr廲e. Einheit in Megabyte.

CYLS: Anzahl der Zylinder auf der Festplatte.

HEAD: Anzahl der Lese- und Schreibk鞿fe auf der Festplatte.

PRECOMP: Die Kennziffer des Zylinders, an dem die Schreibzugriffszeit der Festplatte ge鄚dert wird.

LANDZ: Die Kennziffer des Zylinders, er dem die Schreibk鞿fe im Ruhezustand geparkt werden.

SECTOR: Die Anzahl der Sektoren pro Spur auf der Festplatte.

MODE: W鄣len Sie 翠uto«, um die Betriebsart vom Rechner erkennen zu lassen. Wenn die Festplatte den LBA-Modus unterstzt, w鄣len Sie 腿BA« oder 腿arge«. Wenn die Festplatte mehr als 1024 Zylinder aufweist und den LBA-Modus nicht zul魠t, msen Sie 腿arge« w鄣len. W鄣len Sie 臧ormal« f Festplatten unter 1024 Zylindern.

Floppy 3 Mode Support

Mit dieser Einstellung k霵nen Sie ein 3,5-Zoll Laufwerk mit 1-2MB Fassungsverm鐷en (NEC 9801Ô) installieren. Optionen: Both (Beide), Disabled (Deaktiviert, Standard) A, Drive B.

)

## Software Turbo Speed

Das BIOS unterstzt die Einstellung 艋oftware Turbo Speed«. An Stelle der Turbotaste auf dem Rechner k霵nen Sie die Tastenkombination Alt, Strg und + drken, um die Turbofunktion zu aktivieren, bzw. Alt, Strg und -, um die Turbofunktion abzuschalten.

## BIOS Features Setup

- Virus Warning

Diese Funktion veranla腷 das BIOS, den Hauptbootsektor und DOS-Bootsektor der ersten Festplatte auf Virenbefall zu erwachen. Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

- CPU Internal Cache

Verbessert die Systemleistung. Schalten Sie dieses Leistungsmerkmal ab, wenn Sie Ihr System testen oder Fehler beheben wollen. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

External Cache

Erm鐷licht den Einsatz eines zus酹zlichen SRAM-Caches.

Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

- Quick Power On Self Test

鈁erspringt beim Systemstart den zeitaufwendigen Speichertest.

Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

Boot Sequence (LS120/ZIP100)

Das BIOS sucht zuerst auf dem hier eingestellten Laufwerk nach dem Betriebssystem. Optionen: A, C; C, A; C, CDROM, A; CDROM, C, A; C Only; LS/ZIP, C; A, C, SCSI (Standard).

- Swap Floppy Drive

Kehrt die Reihenfolge, in der das Betriebssystem beim Systemstart auf die Diskettenlaufwerke zugreift, um. Optionen: Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

- Boot Up Floppy Seek

Mit dieser Funktion sucht das BIOS nach Diskettenlaufwerken, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.

Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

- Boot Up Numlock Status

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Ziffernfeststelltaste beim Hochfahren des Rechners automatisch aktiviert. Optionen: On (Standard), Off.

- Boot Up System Speed

Hier kann die Startgeschwindigkeit des Rechners gew鄣lt werden.

Optionen: High (Standard), Low.

Typematic Rate Setting

蓉ypematic« bezieht sich auf die Eingabewiederholung, wenn eine Taste gedrkt gehalten wird. Wenn diese Funktion aktiv ist, kann die Wiederholungsrate eingestellt werden. Optionen: Disabled (Standard), Enabled.

- Typematic Rate (Chars/Sec)

Dies ist die Eingabewiederholung bei gedrkt gehaltenen Tasten.

Optionen: 6 (Standard), 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 Zeichen/Sekunde.

Typematic Delay (Msec)

Dies ist die Verz鐷erungszeit, bevor die Taste wiederholt wird.

Optionen: 250 (Standard), 500, 750, 1000 ms.

- Security Option

Hier k霵nen Sie die Sicherheitsebene des Rechners festlegen.

Optionen: Setup (Standard), System

- PS/2 Mouse Function Control

Erm鐷licht den Einsatz von IRQ 12 f die PS/2-Maus.

Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

OS Select For DRAM > 64MB

Wenn Sie mit OS/2 arbeiten, w鄣len Sie hier OS2. Sonst sollten Sie Non-OS2 w鄣len. Optionen: Non-OS2 (Standard), OS2.

- Video BIOS Shadow

Damit wird vom BIOS das Grafik-ROM der Grafikkarte in den Systemspeicher kopiert, um den Zugriff darauf zu beschleunigen.

Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

- C8000-CBFFF to DC000-DFFFF Shadow

Damit wird vom BIOS das BIOS-ROM der gew鄣lten Steckkarte in den Systemspeicher kopiert, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Die Leistung der Karte wird so verbessert.

Manche Steckkarten funktionieren nicht korrekt, wenn diese Funktion gew鄣lt ist. Um diese Optionen richtig zu konfigurieren, msen Sie den Speicheradre綌ereich kennen, den das BIOS-ROM auf jeder Steckkarte einnimmt.

Optionen: Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

## Chipset Features Setup

Auto Configuration

Erlaubt die Konfiguration des dritten (Fast RAS To CAS Delay) bis achten Leistungsmerkmals (Refresh RAS# Assertion). Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

- DRAM Speed Selection

Hier wird die Geschwindigkeit des Zugriffs auf Daten im EDO-RAM festgelegt. Optionen: 60 ns (Standard), 70 ns.

- MA Wait State

Hier k霵nen Sie den Wartezyklus f den Speicherzugriff festlegen.

Optionen: Slow, Fast. Die Voreinstellung ist 艋low«.

- EDO RAS# to CAS# Delay

Wenn 翠uto Configure DRAM Timing« auf 聞isabled« gesetzt wurde, kann hier die Verz鐷erung f 聞RAM RAS# active to CAS#« aktiviert werden.

Optionen: 2 Clocks (2 Takte) oder 3 Clocks. Voreinstellung je nach CPU-Frequenz und DRAM-Typ 3 Takte.

- EDO RAS# Precharge Timing

Hier kann die Vorladezeit f DRAM RAS# einstellt werden (Einheit: Takte). Optionen: 4, 3(Standard).

- EDO DRAM Read Burst

Wenn 翠uto Configure DRAM Timing« auf 聞isabled« gesetzt wurde, kann hier die DRAM-Readburst-Zeit eingestellt werden.

Optionen: x333 oder x222. Voreinstellung je nach CPU-Frequenz und DRAM-Typ x333.

- EDO DRAM Write Burst

Wenn 翠uto Configure DRAM Timing« auf 聞isabled« gesetzt wurde, kann hier die DRAM-Writeburst-Zeit eingestellt werden.

Optionen: x333 oder x222. Voreinstellung je nach CPU-Frequenz und DRAM-Typ x222.

DRAM Data Integrity Mode

Mit dieser Einstellung wird die Softwarekontrolle der Datenintegrit酹 f die DRAM-Schnittstelle aktiviert, und zwar entweder ECC (ECC-Generierung und Kontrolle/Korrektur), EC-only (nur Kontrolle) und 臧on-ECC«. Optionen: Non-ECC (Standard), EC-only, ECC.

- System BIOS Cacheable

Damit wird dem Rechner gestattet, den ROM-Bereich F000H-FFFFH bei aktivieren Cache-Controller zu benutzen.

Optionen: Disabled, Enabled (Standard).

- Video BIOS Cacheable

Diese Option erlaubt dem Rechner, das Grafik-BIOS vom SRAM anstelle der langsameren DRAMs oder ROMs als Cache zu verwenden.

Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

8 Bit I/O Recovery Time

Hier k霵nen Sie die Recovery-Time f die 8-Bit ISA-Schnittstellen festlegen. Optionen: 1 (Standard), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, NA. Einheit: Bustakte

- 16 Bit I/O Recovery Time

Hier k霵nen Sie die Recovery-Time f die 16-Bit ISA-Schnittstellen festlegen. Optionen: 1, 2 (Standard), 3, 4, NA. Einheit: Bustakte

Memory Hole At 15M-16M

Diese Funktion siedelt das Speicherloch bei 15MB in den 15-16MB-Bereich des ISA-Zyklus aus, wenn der Prozessor auf diesen Bereich zugreift.

Ist die Funktion abgeschaltet, wird das Speicherloch bei 15MB als DRAM-Zyklus behandelt.

Optionen: Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

Delayed Transaction

Zur Unterbrechung des laufenden PCI-Masterzyklus und Annahme einer neuen PCI-Masteranfrage. Dann wird die PCI-Datenphase zurk an den Originalzyklus gegeben. Verbessert die Systemleistung. Optionen: Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

AGP Aperture Size (MB)

Legt die Rahmengr廲e im Hauptspeicher f AGP fest.

Optionen: 4, 8, 16, 32, 64 (Standard), 128, 256MB.

SDRAM CAS Latency Time

Wenn DIMMs installiert sind, kann hier die CAS-Wartezeit festgelegt werden. Optionen: 2 Clocks (2 Takte) oder 3 Clocks (Standard).

System Hardware Monitor -

(CPU-Frequenz, Ausbreitungsspektrum, CPU-鈁erhitzungswarnung,

Aktuelle CPU-Temperatur, Aktuelle Systemtemperatur, Ventilatorgeschwindigkeit, Geh酳seventilatorgeschwindigkeit, VCORE)

Mit dieser Einstellung k霵nen Benutzer und Techniker die vom LDCM bereitstellten Daten einsehen.

## Power Management Setup

- Power Management

In diesem Abschnitt werden die Leistungsmerkmale des Energiehaushalts festgelegt. W鄣len Sie 聞isabled«, um die Energiesparfunktionen abzuschalten. W鄣len Sie 蒿ser Defined«, um ihre eigenen Parameter festzulegen. 膂IN Saving« setzt in allen Feldern die kleinsten Werte. 膂AX Saving« setzt in allen Feldern die gr廲ten Werte.

Optionen: Disabled (Standard), User Defined, MIN Saving, MAX Saving.

- PM Control by APM

Wird hier 臧o« gew鄣lt, kann das BIOS die Angaben des APM (Advanced Power Management) ignorieren. Bei 蒞es« wartet das BIOS beim 鈁ergang in einen der Energiesparmodi (Doze, Standby, Suspend) auf einen Befehl des APM. Ist APM installiert, gibt es den Befehl an den Rechner, den Energiesparbetrieb zu aktivieren. Optionen: No, Yes (Standard).

Video Off Method

Mit der Option 蓆/H SYNC+Blank« schaltet das BIOS den Bildschirm durch Blockieren der V-Sync- und H-Sync-Signale von der Grafikkarte ab. 聞PMS Supported« erl魠t das Abschalten des Bildschirms dem DPMS-System der Grafikkarte. Bei 翡lank Screen« schaltet das BIOS die RGB-Signale ab. Optionen: V/H SYNC+Blank, DPMS (Standard), Blank Screen.

- Video Off After

Hier wird festgelegt, bei welchem Betriebzustand der Monitor ausgeschaltet wird. Optionen: Standby, Doze, N/A, Suspend(Standard).

- MODEM Use IRQ

Hier k霵nen Sie den System-Interrupt w鄣len, der dem angeschlossenen Modem entspricht. Optionen: NA, 3 (Standard), 4, 5, 7, 9, 10, 11.

- Doze Mode

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, schaltet der Rechner nicht in den Doze-Betrieb. Geben Sie sonst die Zeitspanne ein, nach welcher der Rechner bei Nichtbenutzung in den Doze-Betrieb schalten soll.

Optionen: Disabled (Standard), 1, 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40 Min, 1 Hr.

Standby Mode

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, schaltet der Rechner nicht in den Standby-Betrieb. Geben Sie sonst die Zeitspanne ein, nach welcher der Rechner bei Nichtbenutzung in den Standby-Betrieb schalten soll.

Optionen: Disabled (Standard), 1, 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40 Min, 1 Hr.

- Suspend Mode

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, schaltet der Rechner nicht in den Suspend-Betrieb. Geben Sie sonst die Zeitspanne ein, nach welcher der Rechner bei Nichtbenutzung in den Suspend-Betrieb schalten soll.

Optionen: Disabled (Standard), 1, 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40 Min, 1 Hr.

- HDD Power Down

聞isable« schaltet die Festplatte nicht ab. Wenn Sie einen Zeitwert zwischen 1 und 15 Minuten w鄣len, schaltet die Festplatte nach der angegebenen Zeit in den Energiesparbetrieb. Bei 蓄hen Suspend« wird der Motor der Festplatte abgeschaltet, sobald der Rechner in den Suspend-Betrieb schaltet. Zeiteinstellungen und 蓄hen Suspend« k霵nen nicht gleichzeitig benutzt werden. Im Energiesparbetrieb weckt jeder Festplattenzugriff die Festplatte auf. Optionen: Disable (Standard), 1 Min bis 15 Min, When Suspend.

Throttle Duty Cycle

Diese Drossel legt fest, mit welcher Geschwindigkeit der Rechner im Energiesparbetrieb l酳ft. Die Paramter sind als Verh鄟tnis zwischen normaler Taktrate und Energiespartakt wiedergegeben.

Optionen: 12.5 %, 25 %, 37.5 %, 50 %, 62.5 % (Standard), 75%, 87.5%.

- VGA Active Monitor

Aktivieren Sie diese Einstellung, um zu erpren, ob der Monitor in den Energiesparmodus schalten kann. Optionen: Disabled (Standard), Enabled.

Soft-Off by PWR-BTTN

Funktioniert nur mit ATX-Netzteilen. 聞elay 4 Sec.« schaltet den Rechner 4 Sekunden nach dem Druck des Hauptschalters aus. 膏nstant-Off« schaltet den Rechenr sofort aus. Optionen: Delay 4 Sec, Instant-Off(Standard).

- CPUFAN Off In Suspend

Damit wird der CPU-Ventilator abgeschaltet, sobald der Rechner in den Suspend-Betrieb schaltet. Optionen: Disabled, Enabled (Default).

- IRQ8 Break Suspend

Diese Einstellung verhindert ein Umschalten in den Energiesparmodus, wenn IRQ8 aktiv ist. Optionen: Disabled (Standard), Enabled.

- Resume by Ring

Wenn ein ATX-Netzteil installiert und diese Funktion aktiv ist, wird der Rechner aufgeweckt, sobald ein ankommender Anruf registriert wird.

Optionen: Disabled, Enabled (Default).

Resume by Alarm

Ist diese Einstellung aktiv, kann die Zeitspanne zum Aufwecken des Rechners festgelegt werden.

Optionen: Disabled, Enabled. Die Voreinstellung ist 聞isabled«.

Date (of Month) Alarm

Wenn 舞esume by Ring« aktiv ist, kann hier der Tag f die (aktive) Funktion RTC Alarm Resume From Soft Off festgelegt werden.

Optionen: 0 (Standard), 1..31.

Time (hh:mm:ss) Alarm

Wenn 舞esume by Ring« aktiv ist, kann hier die Uhrzeit f die (aktive) Funktion RTC Alarm Resume From Soft Off festgelegt werden.

Optionen: 7: 0: 0 (Standard). hh (Stunden) - 0, 1, 2,.., 23; mm (Minuten) - 0, 1, 2,..,59; ss (Sekunden) - 0, 1, 2,..,59.

- IRQ[3-7,9-15], NMI

Dieses Leistungsmerkmale verhindert ein Verweilen im Suspend-Betrieb bei aktivem IRQ3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Optionen: Disabled, Enabled. Die Voreinstellung ist 聚nabled«.

- Primary IDE 0, Primary IDE 1, Secondary IDE 0, Secondary IDE 1, Floppy Disk, Serial Port, Parallel Port

Dieses Leistungsmerkmale verhindert ein Verweilen im Suspend-Betrieb, wenn eines der Ger酹e aktiv ist. Optionen: Disabled, Enabled. Die Voreinstellung ist 聞isabled«.

## PNP/PCI Configuration Setup

PNP OS Installed

Wenn das Betriebssystem Plug&Play unterstzt (Windows NT, Windows 95), w鄣len Sie 蒞es«. Optionen: No (Standard), Yes.

Resources Controlled By

Bei 翠uto« verwaltet das BIOS alle Systemressourcen. Wenn dies zu einem Konflikt frt, w鄣len Sie 膂anual«. Optionen: Auto (Standard), Manual. Manuelle Optionen f 膏RQ- / DMA- assigned to« sind: Legacy ISA, PCI/ISA PnP.

- Reset Configuration Data

Diese Option erlaubt dem Rechner, die zuletzt eingetragene BIOS-Konfiguration zu l飉chen und durch die Standardwerte zu ersetzen. Optionen: Enabled, Disabled (Standard).

IRQ Sequence

Hier k霵nen Sie die PCI-Interruptsequenz einstellen. Optionen: 15, 11, 10, 9, 12, 14, 5, 7, 3, 4; 9, 10, 11, 5, 7, 4, 3, 12, 15, 14 (Standard).

- PCI IRQ Actived By

Ohne Rat eines geschulten Technikers sollten Sie diesen Wert nicht ver鄚dern. Optionen: Level (Standard), Edge.

Assign IRQ For VGA

Wenn die PCI-VGA-Karte keinen Interrupt braucht, w鄣len Sie 聞isabled«. Der Interrupt kann dann an den Rechner freigegeben werden. Optionen: Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

## Load BIOS Defaults

Die BIOS-Standardwerte sind die Idealwerte bei minimaler Rechnerleistung. Der OEM-Hersteller 鄚dert mit MODBIN diese Werte und brennt sie ins ROM.

## Load Setup Defaults

Mit diesem Feld werden die Werksvoreinstellungen f BIOS und Chipset Features geladen.

## Integrated Peripherals

- IDE HDD Block Mode

Frt Lese- und Schreibzugriffe im Blockmodus durch. Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

- On-Chip Primary PCI IDE

Aktiviert den Primary-PCI-IDE. Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

- On-Chip Secondary PCI IDE

Aktiviert den Secondary-PCI-IDE. Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

- IDE Primary Master PIO

Automatische oder manuelle Konfiguration des PCI Primary IDE Festplattenbetriebs (Master). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Primary Slave PIO

Aautomatische oder manuelle Konfiguration des PCI Primary IDE Festplattenbetriebs (Slave). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

- IDE Secondary Master PIO

Automatische oder manuelle Konfiguration des PCI Secondary IDE Festplattenbetriebs (Master). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

- IDE Secondary Slave PIO

Automatische oder manuelle Konfiguration des PCI Secondary IDE Festplattenbetriebs (Slave). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Primary Master UDMA

Auswahl des ersten PCI-IDE-Kanals f die erste Master-Festplatte, oder die Erkennung durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstzt (Ultra DMA, schneller als DMA). Optionen: Auto (Standard), Disabled.

IDE Primary Slave UDMA

Auswahl des ersten PCI-IDE-Kanals f die erste Slave-Festplatte, oder die Erkennung durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstzt (Ultra DMA, schneller als DMA). Optionen: Auto (Standard), Disabled.

IDE Secondary Master UDMA

Auswahl des zweiten PCI-IDE-Kanals f die zweite Master-Festplatte, oder die Erkennung durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstzt (Ultra DMA, schneller als DMA). Optionen: Auto (Standard), Disabled.

IDE Secondary Slave UDMA

Auswahl des zweiten PCI-IDE-Kanals f die zweite Slave-Festplatte, oder die Erkennung durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstzt (Ultra DMA, schneller als DMA). Optionen: Auto (Standard), Disabled.

HDD S.M.A.R.T. Capability

S.M.A.R.T steht f Self-Mointoring, Analysis and Reproting Technology. Diese Technologie hilft mit, Systemausf鄟le aufgrund von Festplattenversagen zu verhindern. Optionen: Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

- USB Controller

Sollte auf 聞isabled« stehen, wenn die USB-Funktion nicht verwendet wird. Optionen: Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

BIOS Support USB Keyboard

Erscheint nur, wenn das vorhergehende Feld auf 聚nabled« steht. Wenn das USB-Ger酹 nicht automatisch vom BIOS erkannt werden kann, oder das Ger酹 mit Treibern ausgeliefert wurde, w鄣len Sie hier 聞OS«, damit die Treiber installiert werden k霵nen. Optionen: Setup (Standard), DOS.

- KBC input clock

Hier k霵nen Sie verschiedene Tastatur-Eingangstaktraten w鄣len. Lesen Sie mehr darer in der Dokumentation des Keyboards. Optionen: 6, 8 (Standard), 12, 16 MHz.

- Onboard FDC Controller

Aktiviert den Diskettenlaufwerks-Controller der Platine.

Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

- Onboard Serial Port 1

Wenn die erste serielle Schnittstelle einen E/A-Steuerchip auf der Platine benutzt, k霵nen Sie hier die Parameter der Schnittstelle 鄚dern. Wenn eine E/A-Karte installiert wird, muß hier vielleicht COM3 und COM4 eingestellt werden. Optionen: 3F8/IRQ4 (Standard), 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 2E8/IRQ3, Disabled.

- Onboard Serial Port 2

Wenn die zweite serielle Schnittstelle einen E/A-Steuerchip auf der Platine benutzt, k霵nen Sie hier die Parameter der Schnittstelle 鄚dern. Wenn eine E/A-Karte installiert wird, muß hier vielleicht COM3 und COM4 eingestellt werden. Optionen: 2F8/IRQ3 (Standard), 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3F8/IRQ4, Disabled.

- UART Mode Select

Zum Einstellen der IR-Parameter, wenn die zweite serielle Schnittstelle als IR-Schnittstelle eingesetzt wird. W鄣len Sie 臧ormal«, wenn die IR-Schnittstelle nicht verwendet wird. Optionen: Normal (Standard), IrDA, ASKIR.

RxD, TxD Active

Hier k霵nen die aktiven Signale f Empf鄚ger und Sender gew鄣lt werden. Nur f Techniker interessant.

Optionen: Hi, Hi (Standard); Hi, Lo; Lo, Hi; Lo, Lo.

IR Transmission Delay

4 Zeichen 鈁ertragungsverz鐷erung (40-Bit-Zeit) beim Umschalten von Empfangs- in Sendemodus. Bei 聞isabled« findet keine Verz鐷erung statt.

Optionen: Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

- Onboard Parallel Port

Hier k霵nen Sie Parameter f die parallele Schnittstelle auf der Platine w鄣len. Optionen: 378/IRQ7 (Standard), 278/IRQ5, 3BC/IRQ7, Disabled.

- Parallel Port Mode

W鄣lt die Betriebsart der parallelen Schnittstelle:

Optionen: SPP (Standard), EPP, ECP, ECP+EPP.

EPP Mode Select

Wenn Sie oben 聚PP« oder 聚CP+EPP« eingstellt haben, k霵nen Sie hier die Versionsnummer w鄣len:

Optionen: EPP1.9, EPP1.7 (Standard).

ECP Mode Use DMA

Wenn Sie oben 聚CP« oder 聚CPxEPP« gew鄣lt haben, k霵nen Sie hier den DMA-Kanal w鄣len.

Optionen: 3 (Standard), 1.

## Supervisor/User Password

Um die Kennw顤ter f Supervisor und User zu aktivieren, w鄣len Sie dieselben auf der Seite 艋tandard CMOS Setup«. Sie werden aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Geben Sie ein Kennwort mit bis zu 8 Zeichen ein, und drken Sie die Eingabetaste. Sie msen das Kennwort nun best酹igen. Geben Sie das Kennwort noch mal ein, und drken Sie wieder die Eingabetaste. Drken Sie Esc, um den Vorgang abzubrechen. Um die Kennwortfunktion zu deaktivieren, drken Sie an der Kennworteingabe einfach die Eingabetaste. Eine Meldung erscheint und best酹igt, daß das Kennwort deaktiviert wurde.

Wenn auf der Seite 翡IOS Feature Setup« unter 艋ecurity Option« 艋ystem« gew鄣lt wurde und das Supervisor-Kennwort aktiv ist, msen Sie bei jedem Einstieg ins CMOS-Setup das Kennwort eingeben. Wenn 艋ystem« eingestellt ist und das User-Kennwort aktiv ist, msen Sie bei jedem Neustart das User-Kennwort eingeben. Wenn 艋etup« eingestellt ist und das User-Kennwort aktiv ist, msen Sie das User-Kennwort nur beim Neustart des Rechners eingeben.

Clear Password

Wenn Sie das Kennwort vergessen, schalten Sie den Rechner ab, und nehmen Sie die Abdeckung ab. Suchen Sie nach der Steckbrke CPW, und schlie絽n Sie sie. 猈fnen Sie die Steckbrke, und fahren Sie den Rechner hoch. Nun werden Sie nicht mehr nach dem Kennwort beim Einstieg ins Setup gefragt.

## IDE HDD Auto Detection

Diese Einstellung erkennt automatisch neue Festplatten. Verwenden Sie es zur schnellen Konfiguration neuer Laufwerke. Es k霵nen damit bis zu vier IDE-Festplatten konfiguriert werden. Die mit (Y) markierte Option wird vom BIOS empfohlen. Sie k霵nen aber auch ihre eigenen Parameter eingeben. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, kehren Sie zurk zum Hauptmenü. Gegen Sie nun zu 艋tandard CMOS Setup«.

## Save and Exit Setup

Wenn Sie 瓏derungen vorgenommen haben, drken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurkzukehren. W鄣len Sie 艋ave and Exit Setup« oder F10, dann 蒞«, um alle 瓏derungen zu speichern. Wenn Sie keine 瓏derungen vorgenommen haben, drken Sie 聚sc«, dann 聚xit Without Saving« und 蒞«, um die Originalwerte zu belassen. Die folgende Nachricht erscheint in der Bildschirmmitte:

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? (Speichern und verlassen)

## Exit without Saving

Wenn Sie diese Funktion w鄣len, erscheint die folgende Nachricht erscheint in der Bildschirmmitte:

Quit Without Saving (Y/N)?

Anmerkung: Die hier angegebenen Standardwerte der einzelnen Felder msen nicht mit den tats踄hlichen Einstellungen der Platine ereinstimmen.