Chapter 1

概  論

高度集積のIntel 440LX AGPset  を基礎として、KL-6011 は、華やかな Pentium II 処理機能と、新しいAccelerated Graphics Port (AGP) インターフェースのサポートとを結合し、メモリ強化グラフィックスアプリケーション（伝送快速システム機能とアーケード品質の３Ｄグラフィックス）に対し精密な経路を提供しております。KL-6011 はさらに賢い診断や 機能管理の特徴、例えば、ISMP (Intelligent System Management & Protection) と ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) とをサポートし、潮流先端のＰＣ‘９７適用システムに対し、一種の能力強く、多用途のATX-サイズのワークステーションを提供する。

スイッチング電圧レギュレータを有することで、KL-6011はIntel Pentium II processors の配置を実行できる。パワーと機能とを増強するには、KL-6011が 512KB Burst Level II cache と 384MB DRAM via three DIMM socketsをアップサポートし、それらはハイスピードのSDRAM メモリタイプが受けられる。

メインボードはI/O特徴の完璧なセットを包含し、それは真のI/Oパネルにおける集積に便利であり、二つのUSB connectors と、一つの集積した PCI Bus Master Enhanced IDE controller とを有し、かつ新しいUltra DMA/33 protocolをサポートし、それは ATA-2 Hard Disk Drive data 伝送レートを 33MB/sに再製し、存在してるPIO Mode 3, PIO Mode 4 と DMA Mode 2 の装置に相容するフルな従来物を維持できる。

ハードウェアとバイオスレベルについて、Microsoft PC'97 標準に従うには、KL-6011 は、ISMP をサポートし、それはあなたのシステムの必要な改変による熱や電圧の状態を絶えずにチェックし、そして、ネットワーク管理者にすべとの相違点を報告する。KL-6011 は、DMI (Desktop Management Interface) と Intel LANDesk Client Manager (LDCM) ソフトウェアをサポートし、ネットワークにおいて完璧なシステム管理を許容することによって所有者のかかるトータルコストを減少する。

このマニュアルの第一章は、ＫＬ－６０１１メインボードの明白な概念を提供し、該メインボードの主要な部品と特徴を包含する。第二章は、メインボードにおける装置のアップグレード方法とインストール必要部品とを包含する。メインボードの現時情報と最後のFAQs と BIOS との更新について、FIC Onlineの www.fic.com.tw. に訪問すること。

パッケージチェックリスト

パッケージにおける下記の項目をチェックして下さい。いずれの項目がかけている場合や破損がある場合に供給商と連絡して下さい。

- KL-6011 メインボード

- このユーザーマニュアル

- 一本の IDE 装置ケーブル

- 一本のフロッピーデスクドライブケーブル

- 保持モジュール

- CD-ROM ソフトウェア

- デスクトップ管理インターフェース (DMI) ソフトウェア

- バイオスフラッシュソフトウェア

- PIIX バスマスター IDE ドライバー

- USB 補充ソフトウェア

- Intel INF 更新ソフトウェア

- Intel LANDesk クライアントマネージャ (LDCM) ソフトウェア (選択的)

- 抗ウイルスツール（Anti-Virus tool） (選択的)

KL-6011 メインボード

主要な特徴

メインボード KL-6011 は、下記の高度な機能の特徴を有する：

- インストール簡単

BIOSに接続手段と実行手段を提供し、IDE hard drives, ||LS120drives

120|drives, MS Windows 95, Windows NT,  OS2の自動的検出機

機能を有する。

- 柔軟性のプロセッササポート

Onboard 242-pin Slot1 は、下記の先鋭のプロセッサをサポートする。

Intel Pentium II プロセッサ 233/266/300/333 MHz と MMX テ

クノロ ジー。

先鋭の周辺チップセット

Intel 82440LX AGPset には、 CPU インターフェースコントロー

ラと、進歩のキャッシュコントローラと、集積化したSDRAM コ

ントローラと、同期 ISA バスコントローラと、集積化したパワ

ー管理ユニットと、同時 PCI (PCI 2.0 と 2.1) と、|||USBとを包含

する。

- 超快速レベル II キャッシュ

|Pentium II cardにおいて、256/512KB L2同期PBSRAMキャッシュ

メモリをサポートする。

- 多種類メインメモリサポート

8,16,32,64,128MBDIMMsと、SDRAMメモリのサポートによって

三つのバンクに 384MB RAMにアップするものを受けられる。

- 板上図形加速器ポート（ Accelerated Graphics Port (AGP)）

一つの32-bit AGP スロットを有し、1x/2x AGP VGA カードをサ

ポートし、優れた 3D ビデオに利用でき、かつ図形機能を有し、1x

伝送モードにおいて伝送スピードを264MB/second にアップさせ

2x伝送モードにおいて伝送モードを 528MB/second にアップさせ

ることができる。

- ISA & PCI 拡張スロット

二つの16-bit ISA と五つの 32-bit PCI 拡張スロットがフルな加入

カ ードのインストールに必要なすべての空間を提供する。

- USB サポート

I/Oパネルに二つのUSB ポートが集積され、便利で高速度のプラグ、プレーコネクタが市販のUSBの成長ナンバーの対応外部装置 を連結できる。

- IrDA コネクター

ワイヤレス赤外線用板上 IR コネクターが利用できる。

- 改良したPCI バスマスタ IDE コントローラのサポート

集積し、改良したPCIバスマスタIDEコントローラは、二つの二チャンネルコネクターを有し、ハードデイスクドライバーのようにCD-ROMやTape Backup 装置などを含み、四つまでアップする改良したIDE が受けられる。

- スーパーマルチ I/O

集積した Winbond W83977TF-A プラグアンドプレイマルチI/O チップセットは、二つの高速度16550A 相容シリアルポートと、ひつとの IRポートと, 一つの EPP/ECP 平行ポートと、一つのFDD コネクターを有する。

- リモートウェークアップのサポート

一つのLAN ウェークアップコネクターはLAN カードをサポートし、リモートウェークアップ機能のためにAMD PCnet-ISA II (79C961A) 又はPCnet-PCI II (79C970A) チップセットのいずれか一つを必要とする。

- Intel LANDesk Client Manager (LDCM) ソフトウェアのサポート

LDCM はDMI-適応応用プログラムでローカルとネットワークにおけるデスクトップクライアントシステムの利用に供する。この応用プログラムは自己テスト例えば、ＰＣ健康診断やローカルの発生可能な問題の警告を行うことによって救急デスクコールの数を減少する事ができる。

増進した特徴

メインボードの特徴はSDRAMのサポートと、 ハードウェア監視と、 DMI と ACPIとを有し、最新版のプロセッサの機能を好適化するだけではなく、管理機能も向上され、且つパワー管理機能やユーザーのシステムに対する優しさも改善される。

1). 改善した機能特徴

- Intel Pentium II プロセッサ機能を改善すること

- メインボードはIntel 440LX PCIsetの増進した特徴によって、Intel Pentium II processor と MMX 技術の連合機能を向上し、最新版のマルチメデイアソフトよりの ビデオやステレオやデジタルイメージやコミュニケーション経験を楽しめる。

- 板上図形加速ポート（Onboard Accelerated Graphics Port (AGP)）

32-bit AGPバスは、図形カードからシステムメモリまでの公開した 66Mhz/133Mhz経路を提供し、32-bit PCI バスよりもっと大きい周波数幅を給与し、33Mhzの速度で操作できる。AGP が有効化した3D 図形カードはローカルメモリの代わりにこの快速経路を介して直接にメインメモリに連通することができる。これは、メモリ強化した３Ｄ図形応用プログラムに特に重要であり、システム機能に衝撃を与えないままで、もっと細かい３Ｄ品質やもっとはっきりし、高レベルの解析度を提供する。このメインボードは完璧にAGP 1.0 の特性に対応し、改善したAGP機能の使用を図る。メインボードは SDRAMタイプメモリとVGA カードとドライバーと、一緒に配置されるべきで、且つ前記ドライバーは AGPに完璧に対応されるわけである。Microsoft's 最新版のMicrosoft Windows 95と Windows NT とを使用しDirectDraw を実現することによってシステムにAGP's の便利さを完璧に提供でき、且つ他の装置のインストールを不要とする。

- 改良した PCIバスマスタ IDEコントローラと超 DMA/33のサポート

集積し改良したPCI バスマスタ IDE コントローラは、二つの二チャンネルコネクターを有し、それらは四つの増進したIDE装置を受けられ、例えば、CD-ROMと、 Tape Backup Drivesとを含み、ハードデイスクドライバーがデータ伝送レートを３３ＭＢ／ｓｅｃ標準PIOモードにダブルする新しい超DMA/33規約にサポートすることと同様である。

- 共流 PCI 構築

メインボードの共流 PCI 構築は、 CPU, PCIの効果的操作と、ISA 処理とを向上し、快速と平滑なマルチメデイアの機能を提供する。それはさらに システム長寿命を図るPCI 2.1と 2.0の適応の加入カード の使用を許容し、将来の応用手段に対応する内建能力とシステム選択柔軟性を有する。

2). 賢い特徴

ISMP (Intelligent System Management & Protection)

このメインボードは、FIC's 特許請求中の ISMP (Intelligent System Management & Protection) を提供し、それが、システムハードウェアを賢く表示でき、所要の部分の調整ができ、且つネットワーク管理人にすべての相違点を報告する。

- CPU 熱的表示警報器

CPUに配置された熱センサーはCPUの温度を監視し、システムの操作が安全の熱的レベルにおけることを確保する。過熱が生じる場合、センサは自動的にSMI (System Management Interrupt)を生じ、システムファンを起動すると共に、CPU クロック周波数を緩慢化させる。同時に、システムは過熱している警告が出され、温度が安全レベルになると、CPU 応用機能は普通レベルに復帰する。

- 電圧開閉レギュレータ

このメインボードは、電圧開閉レギュレータを提供し、それが効果的にCPUの温度を低下し、且つ自身を規則化する。前記電圧開閉レギュレータはプロセッサとシステムとに、もっと多くの電気エネルギーが必要で、もっと多くの熱が生じられる次世帯のＳＬＯＴ１プロセッサにフルなアップグレード能力を確保できる。

- システム過電圧の保護と報告

このメインボードは、電圧保護手段を有し、それがシステムやＣＰＵ電圧が5％余分に増大する時に自動的にシステムを遮断する。システム電圧の表示範囲は、＋12V, +5V, +3.3Vで、CPU電圧は +2.8Vである。.

- 殻体侵入

このメインボードは、殻体が開けられる時に検出信号を出す特別な安全手段を有し、それがシステム管理人に警告を出す。

PC '97 対応

このメインボードは、BIOSとハードウェアレベルにおいて、最新のＰＣ‘９７の標準に完璧に対応できる。PC '97 はハードウェアのセットであり、バスや装置設計要件を含み、前記設計要件は、マイクロソフトと他のメーカと協議した、操作システムとハードウェアにおいて最大な合作によってＰＣの使用の簡単さを図るものである。

ＰＣ‘９７におけるシステム設計需要は、PC hardwareと, Microsoft Windows Operating Systemsと, Windows-based ソフトウェアにおいて、協力作用をサポートする。主要な部品は、プラグアンドプレー相容性をサポートするものと、 configuringのパワー管理と、すべてのシステム部品の管理と、32-bit 装置ドライバーと、 Windows 95 と Windows NTのインストール手順を含む。.

ACPI 用意

このメインボードには、新しいACPI (増進した構築のパワーインターフェース) 標準を完璧に所有し、一つのＰＣ起動ハードウェアと、作業システムと、外部装置インターフェース項目など、業界リーダ例えば Microsoft と Intelとがサポートしている。 ACPI は、PCsがユーザーにより使用される時に安定化を施し、かつＰＣが閉じられる時でも所定のタスクを完成できるように維持する。

ACPIの他の利点として、熱的管理の改善と、エネルギー消耗の減少と、 OS 向けのプラグアンドプレー能力を含む。ACPI 目前は従来版の Microsoft Windows 95や, Windows NTや, Windows 98などに装備されている。主要な ACPI 特徴はこのメインボードにおいて、下記の項目包含する：

- ソフト閉鎖サポート

このメインボードのソフトオフ手段は、コンピュータ使用中の作業システム (Windows 95)を閉鎖する機能を提供する。この手段はパワーサプライヤとソフトパワーオフコントローラを要する。

- RTC アラーム

RTC アラーム手段はコンピュータを所定の時間に自己起動させ、数多くの有用な機能、例えば夜間の遅い時間に自動的にFAXを送信させることなど、実行させることができる。

- リモート鳴り起動

リモート鳴り起動機能は、モデムを介して睡眠モードにあるコンピュータをリモートコントロールによって起動させることができる。この機能は、例えば、夜間の遅い時にFAXを待っている際にモデムを最少量のエネルギー消耗に設定したい場合に、特に有利である。電話が鳴る際に、モデムは自動的にシステムを起動させ、電話に応答とFAXをダウンロードする。それから、コンピュータは再度閉じられ、エネルギー消耗を最小量に変化させる。リモート鳴り起動機能は、パワー閉鎖コントローラを有するパワーサプライヤを必要とする。

AMI BIOS セットアップ段落をお読み、この機能を使用するもっと多くの情報を習得して下さい。

デスクトップ管理インターフェースDMI (Desktop Management Interface)

デスクトップ管理インターフェースDMI (Desktop Management Interface)は、システム構築情報を組織するのに 必要な標準である。DMIを用いることによってコンピュータの構築はもっと簡単に、もっと快速に、もっと容易に行われることができる。リモート状態下でコンピュータ構築情報が読まれることと変更されることができると共に、構築をリモートし、取り出すことができる。モットの情報を獲得するには、このマニュアルの付録Aをご参照のこと。

Intel LANDesk クライアントマネージャー（Client Manager） (選択)

このメインボードは、選択項目のIntel LANDesk クライアントマネージャーと合わせて使用でき、一つのデスクトップマネージャーインターフェース(DMI) 適用応用手段は、PC寿命を監視することと、ローカルと指名された遠隔ユーザーに潜在の問題を警告することによってデスクトップクライアントシステムのローカルとネットワークの管理を簡単化する。例えば、メモリ使用率が高い又はハードウェア部品が破壊されるようになる時に、前記応用手段は指示を出す。この機能は新しいレベルの管理力を提供し、現時のシステムを拡大することと、ユーザーの操作力を増加することと、ヘルプデスクコールの数を減少することによってPCを所持するコストを低減することができる。それは工場規格のDMI適用手段であるので、Intel LANDesk クライアントマネージャーは、他のDMI基礎のネットワーク管理ツールと一緒に使用されることができる。

LANDeskクライアントマネージャーは、クライアントインターフェースと、ネットワークの行政人員や管理人が使用する行政人員の制御台とを含み、 しかも、使用容易と了解しやすいための図形ユーザーインターフェースを有し、かつPC寿命を監視することと、主要なファイルと閲覧目録とを構築することにも使用されることができる。もっとの情報を獲得には、このマニュアルの付録Aをご参考下さい。

赤外線連結

このメインボード手段は高度の複雑化したＩＲ学理によってサポートされ、赤外線を媒体として使用する他のＩｒＤＡ適応コンピュータや外部装置とで二方向と無線のデータ伝送を実現できる。この伝送は他のFull Duplex Mode と Half Duplex Modeとで実行される。このタイプのものは、データの伝送と受け入れとを同時に実行できるが、伝送を行う時に遅くきた受け入れが中止されるようになる。

メインボードにおけるI/Oチップセットは、板上ＩＲインターフェースとされ、完璧にIrDA 標準に対応できる。一つの IrDA 装置は9-pin D-type コネクターによってコンピュータの後部の面板に取り付けられる。

高便利性の集積 I/O コネクタ

このメインボードは、Ｉ／Ｏポートの全体組立に合わせる集積リアＩ／Ｏパネルを有し、選択完了の外部装置を簡単で便利に接続できる。

二つの16550A UART 適応シリアルポートと、一つのEPP/ECP 平行ポートに加えて、パネルに二つのUSBコネクタを有し、新世帯のＵＳＢ外部装置に高速で接続できる効果を提供している。PS/2 キーボードとPS/2 マウスコネクタは、付加 I/O 接続能力を提供する。下方の写真はI/O コネクタを掲示する： 1. PS/2 マウス, 2. PS/2 キーボード, 3. USB1, 4. USB2, 5.プリンター, 6. COM1, 7. COM2.