### 第一章

概述

Micro ATX, Socket 370 1st 主机板FR33支持最新一代的Intel®处理器和Cyrix处理器。当Crix III 处理器支持100/133MHz的前面边缘总线时速度时，Intel的新的CeleronTM FC-PGA和超速Pentium FC-PGA Pentium® III处理器支持66/100//133MHz的前面边缘总线速度。

1st主机板FR33基于新的VIA Apollo PLE（V T8601+686A/B）芯片，支持DVD和AGP1/2x，因此确保了3D图片的真实性。当通过BIOS选择所提供的取消选项时，板上的AC97声音确保了高质量的音频。所支持的UltraDMA-100协议（仅用于VIA 686B）确保了高速数据的传输，特别是用于通过音频及视频程式要求的大字节数据的传送。主机板带有2条DIMM插槽，最大可支持1GB的SDRAM。

扩展性能提供1个AMR、1个ISA和3个PCI。I/O连接器包括2个串行口、1个并行口、1个VGA口、1个PS/2鼠标和键盘连接器、4个USB接口和1个多煤体接口（Line-In、Line-Out、Mic-In、Game/Midi）。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- FR33主机板

- 使用手册

- 一条软驱电缆

- 一条硬盘电缆

- 一条ATA/66电缆

- 两张软件CD s （CD Pro、CD Plus）

- FR33主机板

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，IDE ZIP驱， Windows 95，Windows 98，Windows ME，Windows NT，Windows2000和OS/2。

- 先进芯片组

VIA Apollo PLE133（VT8601+686A/B）芯片提供集成DRAM控制器，具备最新动态电源管理架构（DPMA）、并行PCI（2.1）, AGP1.0及USB兼容。它提供了集成Trident图形、DVD多煤体（MPEG-2&AC-3）加速器。

- 先进的高性能内存控制器

两个DIMM插槽支持32、64、128、256、512MB的高速PC133  SDRAM，内存可达1GB。支持FP，EDO，SDRAM。

- 支持多种处理器

主板的CPU插槽可支持以下处理器:

Intel® Celeron FC-PGA 533/566/600/633/667/700/733/766MHz，外频为66MHz；Intel® Celeron FC-PGA 800MHz，外频为100MHz。

Intel® Pentium III FC-PGA 500/550/600/650/700/750/800/850MH, 外频为100MHz。

Intel® Pentium III FC-PGA 533/600/667/733/800/866/933MHz/1GHz,外频为133MHz。

Cyrix® III 533-650MHz及以上*，外频为100/133MHz。

（*：表示目前尚未测试）

- 支持Ultra DMA33/66/（仅用于VIA 686B）100的增强PCI总线主IDE控制器

集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支持多达四个增强IDE装置，其中包括CD-ROM和磁带备份驱动器。同时确盘驱动器亦支持新的Ultra DMA 100协议,标准PIO模式3,  PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4，（仅用于VIA 686B ） 以及Ultra  DMA-100模式5。

- AMR、ISA和PCI扩展槽

1个AMR（音频 Modem 提升器）、1个ISA和2个PCI总线扩展槽，为安装其它各种附加卡提供了充足的空间。

- 方便的板上音频子系统

内建的VIA 686A/686B音频处理器提供主要的双倍全二重直接声音通道、PCI主要界面、标准的AC97（1.0/2.0）Codec界面、直接的两个游戏口和一个MIDI口界面，及支持Windows 95/98 /2000/ME/NT的软件驱动程序。

- 超级多功能输入/输出 (I/O)接口

内建的VIA 686A/686B功能包括系统内存和AC97之间的双倍全二重直接声音通道；PCI主要界面具有突破的性能；标准的AC97Codec界面（1.0/2.0）；硬件SoundBlaster Pro用于Windows DOS框和实模式的DOS兼容；即插即用带有4个IRQ、4个DMA和4个I/O空余选项，可用于SoundBlaster Pro和MIDI硬件。

- 支持方便的后面板USB连接

两个集成在后方I/O面板的USB接口可用于前面板连接，可方便快捷地即插即用连接目前市场越来越多的USB兼容外围设备。

# ACPI就绪

本主机板完全支持新的 ACPI (先进配置和电源界面) 1.0 硬件和BIOS的要求。若安装有ACPI 操作系统，如Windows 98，您就可以完全使用在ACPI下的省电功能。（Windows2000/ME专业版支持ACPI。）

本页空白