|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

Referencia Rápida

‧Intel Celeron

‧Soporte de 66 MHz FSB

‧VIA Apollo Pro Plus (CP11)

‧Intel ZX Serie de Plaqueta (CP11Z)

‧Ranura de AGP

‧Ranura de PCI/ISA

‧Sumisión Completa de ACPI

‧Factor de la Forma ATX

Este Capítulo es destinado para ayudar a una instalación fácil y rápida.

En el evento que más información detallada es requerida, favor de consultar el Capítulo de Procedimientos de Instalación.

| Referencia Rápida |  |
| --- | --- |

Conexión de Cable del Bloque de Panel Delantero

Selección de Frecuencia de bus de Sistema

Selección de Reloj de CPU, Eliminar CMOS, Eliminar el Clave de Acceso

Teclado Activado

Instalación de Abanico de CPU

NOTA: La ranura de PCI5 permite sólo dispositivos afanados.

|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

1).	Selección de Frecuencia de CPU, Selección de Proporción de CPU, Eliminar CMOS, Eliminar el Clave de Acceso

SW1-1/2/3/4 (Selección de Frecuencia de Sistema)

| Velocidad de CPU |  | SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 | SW1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100MHz | 66MHz |  |  |  |  |
| 350MHz | 233MHz | ON | OFF | ON | OFF |
| 400MHz | 266MHz | ON | ON | OFF | ON |
| 450MHz | 300MHz | ON | ON | OFF | OFF |
| 500MHz | 333MHz | ON | OFF | OFF | ON |
| 550MHz | 366MHz | ON | OFF | OFF | OFF |
| 600MHz | 400MHz | OFF | ON | ON | ON |
| 650MHz | 433MHz | OFF | ON | ON | OFF |
| 700MHz | 466MHz | OFF | OFF | ON | ON |
| 750MHz | 500MHz | OFF | OFF | ON | OFF |

SW1-5 (Eliminar CMOS)	SW1-6 (Eliminar el Clave de Acceso)

Activado (Eliminar CMOS)	Activado (Eliminar el Clave de Acceso)

Desactivado (Implícito)	Desactivado (Implícito)

2).	Instalación de Abanico de CPU

Este conector es enlazado al abanico de CPU. Cuando el sistema es en el modo de suspensión, el abanico de CPU se apagará; cuando éste vuelve hacia el modo completo, el abanico volverá a encender. Sin suficiente circulación de aire, el CPU acalorará y causará daño a ambos el CPU y la tabla principal.

Daño puede causar a la tabla principal y/o el abanico de CPU si estos terminales son usados incorrectamente. No hay saltadores, no coloca la cubierta del soltador sobre estos terminales.

1.	HDD LED

2.	Altavoz

3.	Interruptor de Reajustar

4.	Interruptor de Suspensión

5.	Mensaje de LED

6.	Interruptor de Encendido Remoto

7.	Energía de LED

3).	Bloque de Panel Frontal
Conexión de Cable

| Schnellreferenz |  |
| --- | --- |

4).	Otros Soltadores Activado/Desactivado

4.1	FS1，FS2 (Selección de Frecuencia del Bus de Sistema)

Auto Detección (Implícito)

4.2	KB_PWN (Teclado Activado)

Activado

Desactivado (Implícito)

100MHz

133MHz

5).	Instalar el Implícito de Configuración BIOS

Instalar los Implícitos de BIOS

Los implíciots de BIOS contienen los más apropiados valores del parámetro del sistema que le permite la ejecución del sistema mínima. El fabricante de OEM puede cambiar el implícito por MODBIN antes que el imagen binario enciende dentro del ROM.

Instalar los Implícitos de Configuración

Seleccionando este campo instala los implícitos de la fábrica para Característcias de.

6).	Cómo Actualizar el BIOS

1.	Formatear un disquete de sistema de inicio por tecleando el comando de format a:/s en el modo de comando.

2.	Visita las páginas webs del vendedor y visita la páginas de BIOS Actualizada.

3.	Selecciona el archivo de BIOS necesita usted de hacer un download de éste a su disquete de implícito de inicio.

4.	Insertar el disquete de inicio contenido del archivo de BIOS en la unidad de disquete.

5.	Asumiendo que la unidad de disquete es A, reinicia el sistema por utilizando la unidad de disco A: drive. En la indicación de A: >, ejecuta el archivo actualizado por ejecutando el Brillo. Utilidad de BIOS y el archivo de BIOS con su extensión apropiada.

No apaga o reajusta la computadora durante el proceso de brillo o si hay problema.

|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

Référence rapide

‧Intel Celeron

‧Support pour FSB 66 MHz

‧VIA Apollo Pro Plus (CP11)

‧Chipset Intel ZX (CP11Z)

‧Connecteur AGP

‧Connecteur PCI/ISA

‧Totalement conforme ACPI

‧Facteur de forme ATX

Ce chapitre est destiné à faciliter une installation rapide et aisée.

Au cas où vous auriez besoin d'informations plus détaillées, consultez le chapitre sur les Procédures d'installation.

| Référence rapide |  |
| --- | --- |

Connexion des câbles du bloc du panneau avant

Sélection de la fréquence du bus système

Sélection de la fréquence du processeur, Effacer la CMOS, Effacer le mot de passe

Possibilité d'allumage par clavier

Installation du ventilateur pour le processeur

NOTE: Le connecteur PCI5 n'admet que des périphériques esclaves.

|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

1).	Sélection de la fréquence du processeur, Sélection du rapport du processeur, Effacer la CMOS, Effacer le mot de passe

SW1-1/2/3/4 (Sélection de la fréquence du système)

| Fréquence du processeur |  | SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 | SW1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100MHz | 66MHz |  |  |  |  |
| 350MHz | 233MHz | ON | OFF | ON | OFF |
| 400MHz | 266MHz | ON | ON | OFF | ON |
| 450MHz | 300MHz | ON | ON | OFF | OFF |
| 500MHz | 333MHz | ON | OFF | OFF | ON |
| 550MHz | 366MHz | ON | OFF | OFF | OFF |
| 600MHz | 400MHz | OFF | ON | ON | ON |
| 650MHz | 433MHz | OFF | ON | ON | OFF |
| 700MHz | 466MHz | OFF | OFF | ON | ON |
| 750MHz | 500MHz | OFF | OFF | ON | OFF |

SW1-5 (Effacer la CMOS)	SW1-6 (Effacer le mot de passe)

Activer (Effacer la CMOS)	Activer (Effacer le mot de passe)

Désactiver (Défaut)	Désactiver (Défaut)

2).	Installation du ventilateur pour le processeur

Ce connecteur est relié au ventilateur du processeur. Quand le système est en mode suspendu, le ventilateur du processeur s'arrêtera et redémarrera quand le système se remettra en marche. Sans une circulation d'air suffisante, il peut y avoir surchauffe du processeur et endommagement du processeur et de la carte mère.

Le processeur et/ou la carte mère peuvent être abîmées si les broches ne sont pas utilisées correctement. Ce ne sont pas des cavaliers, ne placez pas de capuchons de cavaliers dessus.

1. LED Disque Dur

2. Haut-parleur

3. Interrupteur de réinitialisation

4. Interrupteur de suspension

5. LED de Message

6. Interrupteur d'allumage à distance

7. LED d'alimentation

3).	Connexion des câbles du
bloc du panneau avant

| Référence rapide |  |
| --- | --- |

4).	Autres cavaliers activés / désactivés

4.1	FS1，FS2 (Sélection de la fréquence du bus système)

Détection automatique (Défaut)

4.2	KB_PWN (Activation de l'allumage par clavier)

Activer

Désactiver (Défaut)

100MHz

133MHz

5).	Chargement des valeurs par défaut du BIOS et de l'installation

Chargement des valeurs par défaut du BIOS

Le BIOS contient les valeurs les plus appropriées des paramètres système qui permettent une performance minimale du système. Le fabricant OEM peut changer les valeurs par défaut grâce à MODBIN avant de graver l'image binaire dans la ROM.

Chargement des valeurs par défaut de l'installation

Choisir cette option charge les valeurs par défaut d'usine pour le BIOS et les caractéristiques du chipset que le système détecte automatiquement.

6).	Comment mettre à jour le BIOS

1.	Formatez une disquette système de démarrage en tapant la commande suivante format a:/s en mode commande.

2.	Visitez le site web du vendeur et visitez la page de Mise à jour du BIOS dans la section Support Technique.

3.	Choisissez le fichier du BIOS dont vous avez besoin et copiez-le sur votre disquette de démarrage.

4.	Insérez la disquette de démarrage contenant le fichier de BIOS dans le lecteur de disquette.

5.	En supposant que le lecteur de disquette est le lecteur A, redémarrez le système en utilisant le lecteur A:. A l'invite A:\>, lancez le fichier de mise à jour du BIOS en exécutant l'utilité d'écriture du BIOS et le fichier BIOS avec l'extension appropriée.

N'arrêtez pas et ne réinitialisez pas l'ordinateur durant le processus d'écriture du BIOS ou s'il y a un problème.

|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

Schnellreferenz

‧Intel Celeron

‧66 MHz FSB Unterstützung

‧VIA Apollo Pro Plus (CP11)

‧Intel ZX Chipsatz (CP11Z)

‧AGP-Slot

‧PCI/ISA-Slot

‧ACPI Vollkonform

‧ATX Formfaktor

Dieses Kapitel dient dazu, eine schnelle und leichte Installation zu unterstützen.

Falls Sie detalliertere Informationen benötigen, schlagen Sie bitte

im Kapitel über die Installationsverfahren nach.

| Schnellreferenz |  |
| --- | --- |

Kabelverbindung

am Vorderseitenblock

Systembus Frequenz-Auswahl

Auswahl der CPU-Taktrate , CMOS löschen, Password löschen

Tastaturein-

schalten aktivieren

Installation des CPU-Lüfters

BEMERKUNG: Am PCI5-Slot können nur Slave-Geräte angeschlossen werden.

|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

1).	CPU Frequenz-Auswahl, Auswahl der “CPU-Ratio”, CMOS löschen, Password löschen

SW1-1/2/3/4 (Auswahl der Systemfrequenz)

| CPU-Geschwindigkeit |  | SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 | SW1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100MHz | 66MHz |  |  |  |  |
| 350MHz | 233MHz | ON | OFF | ON | OFF |
| 400MHz | 266MHz | ON | ON | OFF | ON |
| 450MHz | 300MHz | ON | ON | OFF | OFF |
| 500MHz | 333MHz | ON | OFF | OFF | ON |
| 550MHz | 366MHz | ON | OFF | OFF | OFF |
| 600MHz | 400MHz | OFF | ON | ON | ON |
| 650MHz | 433MHz | OFF | ON | ON | OFF |
| 700MHz | 466MHz | OFF | OFF | ON | ON |
| 750MHz | 500MHz | OFF | OFF | ON | OFF |

SW1-5 (CMOS löschen)	SW1-6 (Paßwort löschen)

aktiviert (CMOS löschen)	aktiviert (Paßwort löschen)

deaktiviert (voreingestellt)	deaktiviert (voreingestellt)

2).	Installation des CPU-Lüfters

Dieser Steckverbinder ist mit dem CPU-Lüfter verbunden. Wenn sich das System im “Suspend-Mode” befindet, schaltet sich der CPU-Lüfter aus; wenn das System wieder in den normalen Modus zurückkehrt, wird sich der Lüfter wieder einschalten. Ohne ausreichende Luftzirkulation kann es zur Überhitzung der CPU und damit zu Schäden sowohl an der CPU, als auch am Mainboard kommen.

Falls diese Pins falsch benutzt werden, kann Schaden am Mainboard und/oder der CPU auftreten.  Dabei handelt es sich nicht um Jumper; plazieren Sie keine Jumper-Kappen auf diese Pins.

1.	HDD-LED

2.	Lautsprecher

3.	Rücksetzschalter

4.	“Suspend”-Schalter

5.	Signal-LED

6.	Ferneinschalter

7.	Strom-LED

3).	Kabelverbindung am
Vorderseitenblock

| Schnellreferenz |  |
| --- | --- |

4).	Andere aktivierte/deaktivierte Jumper

4.1	FS1，FS2 (Systembus Frequenz-Auswahl)

automatische Erkennung (voreingestellt)

4.2	KB_PWN (Tastatureinschalten aktivieren)

aktiviert

deaktiviert (voreingestellt)

100MHz

133MHz

5).	Laden der Vorgabewerte für das BIOS Setup

Laden der BIOS-Vorgabewerte

Die BIOS-Vorgabewerte enthalten die geeignetesten Werte für die Systemparameter, dso daß eine minimale Systemleistung sichergestellt ist. Der OEM-Hersteller kann die Vorgabewerte durch MODBIN ändern, bevor das Binärbild in das ROM gebrannt wird.

Laden der Vorgabewerte für das Setup

Durch Auswahl dieses Feldes werden die fabrikeingestellten Werte für die BIOS- und Chipset-Merkmale geladen, die das System automatisch erkennt.

6).	Wie kann man das BIOS erweitern?

1.	Formatieren Sie eine bootfähige Systemdiskette durch das Eintippen des Kommandos format a:/s im Befehlsmodus.

2.	Besuchen Sie die Web-Seite des Lieferanden und besuchen Sie die Seite für die BIOS-Erweiterung im Abschnitt über die technische Unterstützung.

3.	Wählen Sie die BIOS-Datei aus, die Sie benötigen und laden Sie sie auf Ihre bootfähige Diskette herunter.

4.	Schieben Sie die bootfähige Diskette, die die BIOS-Datei enthält, in das Diskettenlaufwerk.

5.	Angenommen, daß das Diskettenlaufwerk den Buchstaben A besitzt; booten Sie das System erneut, indem Sie das A: Laufwerk benutzen. Bei der Eingabeaufforderung  A: > , starten Sie die erweiterte BIOS-Datei, indem Sie das Flash BIOS-Hilfsprogramm und die BIOS-Datei mit der entsprechenden Dateikennung ausführen.

Schalten Sie den Computer während des Flash-Prozesses oder wenn es ein Problem gibt nicht aus oder setzen Sie ihn nicht zurück (reset).

|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

RAPIDA REFERENZA

‧Inter Celeron

‧66 MHz a Supporto FSB

‧VIA Apollo Pro Plus (CP11)

‧Intel ZX Chipset (CP11Z)

‧Slot AGP

‧Slot PCI/ISA

‧A Norma ACPI

‧Fattore Forma ATX

Questo capitolo provvede informazione onde consentire una veloce e facile istallazione.

Qualora siano necessari maggiori dettagli, prego consultare il capitolo “Procedure d’Istallazione”.

| Rapida Referenza |  |
| --- | --- |

Connessione Cavo

del Blocco del

Pannello Frontale

Selezione Frequenza dei Bus del Sistema

Selezionare orologio del CPU

Abilitazione Accensione sulla Tastiera

Istallazione Ventilatore del CPU

Nota: la slot PC15 consente l’utilizzo di soli dispositivi schiavi o comandati.

|  | CP11/CP11Z/CP11B |
| --- | --- |

1).	Selezione Frequenza CPU, Selezione Rapporto CPU, Annullamento CMOS, Annullamento Parola Chiave

SW1-1/2/3/4 (Selezione Frequenza del Sistema)

| Velocità CPU |  | SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 | SW1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100MHz | 66MHz |  |  |  |  |
| 350MHz | 233MHz | ON | OFF | ON | OFF |
| 400MHz | 266MHz | ON | ON | OFF | ON |
| 450MHz | 300MHz | ON | ON | OFF | OFF |
| 500MHz | 333MHz | ON | OFF | OFF | ON |
| 550MHz | 366MHz | ON | OFF | OFF | OFF |
| 600MHz | 400MHz | OFF | ON | ON | ON |
| 650MHz | 433MHz | OFF | ON | ON | OFF |
| 700MHz | 466MHz | OFF | OFF | ON | ON |
| 750MHz | 500MHz | OFF | OFF | ON | OFF |

SW1-5 (Annullamento CMOS)	SW1-6 (Annullamento Parola Chiave)

Abilita (Annullamento CMOS)	Abilita (Annullamento Parola Chiave)

Disabilita (Default)	Disabilita (Default)

2).	Istallazione Ventilatore del CPU

Questo connettore è collegato al ventilatore del CPU. Allorchè il sistema è nel mode “sospeso”, il ventilatore si spegnerà.; nel mode “funzionante” il ventilatore sarà nuovamente azionato. Il CPU si surriscalderà in condizioni di insufficiente ventilazione, con possibili danni e conseguneze per il CPU stesso e per la scheda madre.

CPU e scheda madre corrono rischio di danneggiamento qualora I pins vengano usati in modo non corretto. AccertateVi di non trattare i pins quali punti di connessione o porre coperture di connessione si di essi.

3).	Connessione Cavo del Blocco
del Pannello Frontale

1.	Indicatore Luminoso HDD

2.	Altoparlante

3.	Tasto di Risettaggio

4.	Tasto di Sospensione

5.	Indicatore Luminoso Messaggio

6.	Interrutore Remoto Corrente

7.	Indicatore Luminoso Alimentazione

| Rapida Referenza |  |
| --- | --- |

4).	Ulteriori Connettori Abilitai/Disabilitati

4.1	FS1,FS2 (Selezione Frequenza dei Bus del Sistema)

Auto Delect (Default)

4.2	KB_PWN (Abilitazione Accensione sulla Tastiera)

Abilita

Disabilita (Default)

100MHz

133MHz

5).	Caricamento Default di Settaggio BIOS

Caricamento Defaults di BIOS

BIOS defaults contiene i valori più appropriati dei p[arametri di sistema che consentono minima performance di sistema. Il produttore OEM potrà cambiare le defauts attraverso MODBIN prima che l’immagine binaria sia inserita definitivamente nel ROM.

Caricamento Defaults di Settaggio

Selezionando questo campo si caricano le defaults di fabbrica per BIOS e Caratteristiche Chipset che il sistema individua automaticamente.

6).	Come Potenziare BIOS

1.	Digitando il comando formato a:/s nel mode di comando, formattare un sistema di accensione su dischetto floppy (bootable system).

2.	Visitare il sito web del rivenditore, in particolare la pagina di Aggiornamento BIOS, nella sezione Supporto Tecnico.

3.	Selezionare il file BIOS richiesto, copiandolo poi nel dischetto floppy contenente il sistema di accensione.

4.	Inserire il dischetto floppy col sistema di accensione contenente il file BIOS nel drive disco floppy.

5.	Nel caso in cui il drive del dischetto sia A, far ripartire il sistema usando il drive A. Quando vi è A : >prompt, far andare il file aggiornato BIOS eseguendo l’utilità Flash BIOS ed il file BIOS con la sua estensione appropriata.

Non spegnere o risettare il computer nel corso del processo flash o nel caso vi sia qualche altro problema.