La placa base tiene varios terminales y/o interruptores ajustables por el usuario que le permiten configurar el sistema para que se ajuste a sus necesidades. Esta referencia rápida incluye información acerca de las diferentes configuraciones de la placa base.

Para configurar el equipo debe seguir los pasos descritos a continuación:

- Paso 1 – Configurar los terminales/interruptores del sistema

- Paso 2 – Instalar los módulos de memoria del sistema

- Paso 3 – Instalar la Unidad central de procesamiento (CPU)

- Paso 4 – Instalar las tarjetas de ampliación

- Paso 5 – Conectar las cintas de datos, los cables de la caja y la fuente de alimentación

- Paso 6 – Configurar el software de la BIOS

- Paso 7 – Configurar las herramientas de software de soporte

ADVERTENCIA: Una presión excesiva puede dañar la placa base. Cuando se utilice un destornillador eléctrico en la placa base, asegúrese de que la presión está configurada en una amplitud de  5.0 ~ 8.0kg/cm.

Los componentes de la placa base contienen circuitos de chips muy delicados (IC). Para evitar que la electricidad estática dañe alguno de los componentes sensibles de la placa madre debe seguir las precauciones descritas a continuación siempre que realice algún trabajo en el ordenador:

- Desenchufe el equipo cuando realice alguna operación en el interior.

- Sujete los componentes por los extremos e intente no tocar los chips IC, terminales o los circuitos.

- Utilice una muñequera antiestática ajustada en la muñeca.

- Coloque los componentes en una superficie antiestática o en la bolsa que se incluye con los componentes siempre que los componentes estén separados del sistema.

## Distribución de la placa base

1).	Habilitar Borrar CMOS

| Borrar CMOS: CLR_CMOS |  |
| --- | --- |
| Normal (Predeterminado) | Borrar CMOS |
| Nota: Si la tapadera del pin se mantiene en el par pin 2-3, el sistema no puede arrancar. |  |

2).				Conexión de cable del bloque del panel frontal

(1). Luminoso de corriente

(2). Botón  Restaurar

(3). Indicador IDE

(4). Dual LED :

(Green)-  uminoso de corriente ; (Yellow)-  Indicador Reposo

(5). Botón  de  encendido

(6).			 Botón  Restaurar

3).	Instalación del ventilador de la CPU

Esta conexión está vinculada al ventilador de la CPU. Cuando el sistema se encuentra en el modo de ahorro de energía, el ventilador de la CPU se apagará, cuando vuelva a situarse en el modo encendido, el ventilador volverá a conectarse. Con una circulación de aire insuficiente la CPU puede sobrecalentarse provocando daños tanto a la CPU como a la placa base.

Si los contactos se utilizan incorrectamente pueden provocarse daños en la placa base y/o en el ventilador de la CPU. Estos no son terminales de enlace, no coloque un conector de enlace en estos contactos