### 第一章

概述

新型的Micro ATX, Socket 370是一种低成本全面采用Intel®技术的主机板，它完全支持最新一代的Intel®和Cyrix®处理器。采用新型的速度可达1.26GHz或以上*的Intel处理器，可支持的外频（FSB）为66/100/133MHZ。

（*表示尚未测试）

主板上的VIA VT8601T Apollo PLE133T®可兼容的处理器有Intel Celeron®、Cumine®、Tualatin®和Cyrix，板上还集成了AGP 2D/3D图形加速器，AC97特征编码译码器和其他嵌入在VIA 686B® Super South 中的板上视频功能，板上还提供良好的多媒体环境。

支持Ultra DMA/100协议和其高速的界面，进一步保证了数据传送速度的提高，特别是音频及视频程试要求的大字节数据传送。主板带有2个DIMM插槽，可允许高达1GB的PC-133 SDRAM。

主板带有通用的I/O功能，比如，2个串行口、1个并行口、1个前面音频、1个PS/2鼠标和键盘接口、2个USB后面接口、用于前面或后面连接的2个USB接口、1个VGA接口、1个多媒体接口（MIDI/游戏口、 输入线、输出线和Mic-in），此外还有1个RJ45局域网接口，附加的扩展卡有2个PCI、1个 AMR、和1个 ISA。

其他主要功能包括遥控开/关、电源失败自动恢复、集成温度监控和系统风扇控制。也包括增强驱动器的CD Pro和新的CD Plus包装，包含了少数软件解决方法，例如，Norton Anti Virus、 Ghost、 Virtual Drive。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- FR33E主板

- 本使用手册

- 一条软驱电缆

- 一条硬驱电缆

- 一条ATA/100电缆

- 两张软件CDs（CD Pro、CD Plus）

请注意：随货附送的CDPro光碟片是在您装设好视窗系统后必须要装置的（CDPro只能在微软的视窗系统下使用）。

- FR33E主板机

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，IDE ZIP驱，Windows 98SE，Windows ME，Windows NT，Windows2000,Windows XP和OS/2。

- 先进芯片组

VIA Apollo PLE133T(VT8601T)是带有集成的2D/3D图形加速接口的North  Bridge芯片。这种芯片的功能充分体现了其可靠性、有效性和优越性。它包括内部AGP控制器、  协同PCI总线控制器，先进的 DRAM 控制器和电源管理支持。

- 支持通用的主存

2个DIMM插槽支持64、128、256、512MB高速的SDRAM（100/133MHz）。可达1GB的PC-133 SDRAM。

- 支持多种处理器

主机板上 CPU 插槽可支持：

Intel Celeron 433 MHz-1.1GHz和更高*

Intel Pentium 533MHz-1GHz

Intel Tualatin 1.13-1.26*GHz

Cyrix III 733A-933*MHz

(*表示尚未测试)

- 支持Ultra DMA33/66/100的增强PCI总线主IDE控制器

集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支持多达四个增强IDE装置，其中包括CD-ROM和磁带备份驱动器。同时确盘驱动器亦支持新的Ultra DMA 100协议,标准PIO模式3，PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4,，以及Ultra  DMA-100模式5设备。

- 支持局域网（LAN）

- 后部面板的一个RJ45 LAN 接口和板上LAN控制器可以使您方便地与网络连接。

- AMR、ISA和PCI扩展槽

- 一个AMR，一个ISA总线扩展插槽和3个PCI 总线扩展插槽为安装各种扩充卡提供了充足的空间。

- 集成音频子系统

内建的VIA 686B中的音频功能可提供硬件声霸卡、Windows DOS 寄存器和实模式DOS的兼容，在相关连的系统存储器和AC97之间的双倍全二重直接声音通道。

- 超级多功能输入/输出 (I/O)接口

集成在VIA 686B功能中的超级I/O控制器提供2个高速的UART串行口、一个具有多种模式（标准/ECP/EPP）的并行口、一个IR口和一个FDD接口。

- 支持方便的后面板USB连接

两个集成在后方I/O面板的USB接口及用于任一的前面或后面板连接的两个额外的USB接口，可方便快捷地连接目前市场越来越多的USB兼容外围设备。

# ACPI就绪

本主机板完全支持新的 ACPI (先进配置和电源界面) 1.0B 硬件和BIOS的要求。若安装有ACPI 操作系统，如Windows 98，您就可以完全使用在ACPI下的省电功能。（Windows2000ME专业版/XP支持ACPI。）

为用户提供FIC独特的创新（NOVUS）-

增强主板功能和系统支持

- 快捷键

修改BIOS设定时，这三个快捷键功能可直接访问子菜单，而不必通过繁索的BIOS设置程序。

快捷键功能如下：

Ctrl + c：  进入时钟设置菜单。

Ctrl + p：  装载Performance Default设定并重新开启电脑。

Ctrl + f ：  装载Fail-Safe Default设定并重新开启电脑。