### 第一章

概述

新的Micro ATX，Socket 370 1st主机板FS39T是基于支持VRM 8.5规格通用的主机板。可支持全范围最新一代的Intel® 和Cyrix®  处理器，支持可达1.2GHz及以上*的Intel 新的超快速处理器，外频（Front Side Bus）速度为66/100/133MHz	。其构造采用领先优势的技术，Intel 处理器提供了换算推进的重要性能，超过了先前的Pentium® III处理器。（*：表示尚未测试）

Intel 815EP（B-Step）加速的Hub构架提供了包含艺术级的编码译码器的板上音频功能。支持Ultra DMA 100协议和其高速界面，更进一步地确保了数据传输的提高，特别是音频及视频程式要求的大字节数据的传送。主板带有两条DIMM插槽，可支持高达512MB的SDRAM。

最新的FS39T主机板配备了通用系列的输入/输出（I/O）功能，如2个串行接口、1个并行接口、1个前面板音频、1个PS/2鼠标和键盘接口、2个USB接口、1个前面USB针头（支持两个USB设备）、1个多媒体接口（MIDI/游戏接口、输入线、输出线和Mic-in）。通过3个PCI、1个AGP和1个CNR可满足大量的扩展需求。

其它功能是遥控开/关、自动电源故障恢复、键盘/鼠标上电功能、集成温度监视和系统风扇控制。也包括增强驱动器的CD Pro和包含Norton AntiViru、Ghost、Virtual 驱动器在内的9个软件解决办法的新CD Plus包装。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- FS39T主机板

- 本使用手册

- 一条软驱电缆

- 一条硬盘电缆

- 一条ATA/66电缆

- 两张软件CDs（CD Pro、CD Plus）

FS39T主机板

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，IDE ZIP驱， Windows 95，Windows 98，Windows 98SE，Windows ME，Windows NT，Windows2000和OS/2。

- 先进的芯片组

Intel 815EP（B-Step）芯片提供集成DRAM控制器，具备最新动态电源管理架构（DPMA）、并行PCI、AGP兼容及USB。

- 支持通用的主要内存

两个DIMM插槽支持32、64、128、256MB的高速SDRAM（100/133MHz），内存可达512MB。

- 支持多种处理器

板上CPU插槽可支持：

Intel® CeleronTM FC-PGA533-766MHz，外频FSB为66MHz；800MHz和以上* 外频为100MHz。

Intel® PentiumTM III FC-PGA500-850MHz和以上*，外频FSB为100MHz。

Intel® PentiumTM  III FC-PGA533MHz-1GHz 和以上*，外频FSB为133MHz。

Intel® Tualatin1.20GHz和以上*，外频FSB为133MHz。

Cyrix® III 667AMHz和以上*，外频FSB为100/133MHz。

（*表示尚未测试）

- CNR、AGP和PCI扩展槽

1个CNR、1个AGP和3个PCI总线扩展槽，为安装其它各种附加卡提供了充足的空间。

- 超级多功能输入/输出 (I/O)接口

集成即插即用多功能输入/输出芯片，具有2个高速UART 16550兼容的串行接口、1个EPP/ECP并行接口、一个游戏接口和一个软驱接口。

- 支持Ultra DMA33/66/100的增强PCI总线主IDE控制器

集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支持多达四个增强IDE装置，其中包括CD-ROM和磁带备份驱动器。同时确盘驱动器亦支持新的Ultra DMA 100协议,标准PIO模式3，PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4,，以及Ultra  DMA-100模式5设备。

- 集成音频子系统

带有一个集成PCI音频控制器、DOS游戏兼容引挚的ICH2中包含音频功能。子系统运用输出线、输入线和MIC外接小型插座、一个MIDI界面的操纵杆接口。

- 支持方便的后面板USB连接

两个集成在后方I/O面板的USB接口，带有两个额外的USB前面板连接，可方便快捷地即插即用连接目前市场越来越多的USB兼容外围设备。

- 加速图形端口（AGP）插槽

主板具有一条32位AGP4X总线插槽，可在图形界面卡到系统内存提供一条专用通道，其频宽较32位PCI总线更宽。AGP功能使得三维图形界面卡可通过此快捷通道直接访问主记忆体，而不用通过局部记忆体。为了充分利用先进的AGP功能，主机板需要装配SDRAM内存条，及符合AGP v2.0标准的VGA卡和驱动程式，如果安装提供DirectDraw	工具的Microssoft Windows 98和Windows 2000，则可充分利用AGP功能而不必安装附加的驱动程式。

# ACPI就绪

本主机板完全支持新的 ACPI (先进配置和电源界面) 1.0B硬件和BIOS的要求。若安装有ACPI 操作系统，如Windows 98，您就可以完全使用在ACPI下的省电功能。（Windows ME/2000专业版支持ACPI。）

为用户提供FIC独特的创新（NOVUS）-

增强主板功能和系统支持

- LogoGenie

- 用户友好的GUI支持Windows95/98 (不包括Windows2000 /NT/ME)，LogoGenie允许用户设置、创建或选取一图标，可在系统启动时显示。

注意：

- LogoGenie仅支持Award BIOS。

- 如果用户通过LogoGenie创建一Logo文件(.bmp)，

此文件的类型必须是640×464×256色。

启用此应用程序，请进行以下步骤：

- 插入CD Pro.，从菜单中选取LogoGenie，并依照安装指令进行安装。

- 安装LogoGenie 后，点击Windows“开始”。在“程序”菜单中选取LogoGenie２.x,然后选LogoGenie。

- 如果您是新用户，请按Ｆ１键来阅读帮助文件，以了解如何使用此软件。

- 快捷键

修改BIOS设定时，这三个快捷键功能可直接访问子菜单，而不必通过繁索的BIOS设置程序。

快捷键功能如下：

Ctrl + c:  进入时钟设置菜单。

Ctrl + p:  装载Performance Default设定并重新开启电脑。

Ctrl + f :  装载Fail-Safe Default设定并重新开启电脑。

- BIOS Guardian

- BIOS Guardian的默认值为Enabled，为刷新BIOS，则需将之设为Disabled，以便有效防止病毒在系统运行时侵害BIOS。

|  | 警告：当运行以下第三步时，为了避免损害BIOS，请不要关闭系 统电源。 |
| --- | --- |

按照以下步骤可取消BIOS Guardian：

- 进入BIOS 设置菜单。（当系统启动时按Del键）。

- 进入先进的BIOS功能设置子菜单（Advanced Features Set Up Submenu）。

- 将BIOS Guardian设为Disabled。

- 保存设置并重新启动系统。

注意：但是，若BIOS Guardian设为Disabled，则当系统重新启动时，POST屏幕会暂停并显示信息，告知用户BIOS Guardian当前的状态。按G 键将再次将BIOS Guardian设为Enabled；或按空格键，则继续引导程序。

- Overclock  Partner

如要系统因为时钟速度设定过大与系统不相容而不能启动时，Overclock Partner允许用户在系统默认值下重新启动，这样可防止硬盘由于改变BIOS所引起的损害。

请按以下步骤：

１．关闭系统。

２．当按Insert键时重新启动。一定要按住Insert键，直到在POST 屏幕上显示默认时钟速度。

３．进入BIOS设置菜单，并按需重新设定时钟速度或默认值。