### 第一章

概述

新的ATX，478针FC-PGA 1st主机板VC11可支持全范围最新一代的Intel® Pentium 4处理器。所设计的领先优势的Intel 845 MCH芯片，可用于基于VRM 9.0规格及400MHz的478针包装的Pentium 4处理器（高达2GHz）和Northwood® 处理器（最小2GHz）的协同工作。其构造采用领先优势的技术，Intel Pentium® 4处理器具有重要的性能，超过了先前的Pentium® III处理器。

最具效益的P4 CPU标准的解答基于主流的SDRAM构架。主板带有两条PC133 SDRAM插槽，可支持高达3GB的内存容量（基于512MB的内存技术）。

所支持Ultra DMA/100协议和其高速界面，更进一步地确保了数据传输速度的提高，特别是音频及视频程式要求的大字节数据的传送。

最新的VC11主机板配备了通用系列的输入/输出（I/O）功能，如2个串行接口、1个并行接口、1网络插孔（可选）、1个PS/2鼠标和键盘接口、4个USB接口、1个多媒体接口（前面音频、输入线、输出线和Mic-in、游戏/ MIDI接口）。通过5个PCI、1个AGP4X和1个CNR可满足大量的扩展需求，可享受P4 CPU在因特网应用软件、视频/三维图像中所起到的作用。

其它键的功能是遥控开/关、自动电源故障恢复、键盘/鼠标上电功能、集成温度监视和系统风扇控制。也包括增强驱动器的CD Pro和包含少数的软件解决办法，例如Norton AntiVirus、Norton Ghost、Norton Virtual 驱动器在内的新CD Plus包装。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- VC11主机板

- 本使用手册

- 一条软驱电缆

- 一条硬盘电缆

- 一条ATA/100电缆

- 两张软件CDs（CD Pro、CD Plus）

VC11主机板

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，IDE ZIP驱， Windows 95，Windows 98/SE，Windows ME，Windows NT，Windows2000和OS/2。

- 先进的芯片组

Intel 845芯片提供集成DRAM控制器，具备最新动态电源管理架构（DPMA）、并行PCI、AGP兼容及USB。内建Intel 845芯片（MCH+ICH2）的音频和视频功能，提供了带有动态视频内存技术（DVMT）特性的更好的视觉性能。

- 支持通用的主要内存

三个DIMM插槽支持64、128、256、512MB、1GB的高速SDRAM（100/133MHz），内存可达3GB。

- 支持多种处理器

板上CPU插槽可支持：

Intel® Pentium 4 /Northwood 处理器（478针FC-PGA2包装）， 支持1.4GHz-2.0GHz*和以上*的400MHz的系统数据总线。

（*表示尚未测试）

- 板上IrDA 接口

1个集成于前面板块接口的IrDA口，可用于无线红外连接。

- CNR、AGP和PCI扩展槽

1个CNR、1个AGP和5个PCI总线扩展槽，为安装其它各种附加卡提供了充足的空间。

- 支持超级多功能输入/输出 (I/O)接口

集成即插即用多功能输入/输出芯片，具有2个高速UART 16550兼容的串行接口、1个EPP/ECP并行接口、一个游戏接口和一个软驱接口。

- 网络支持（可选）

板上（可选）网络控制器带有一个集成在其它后面板输入/输出（I/O）接口的可选插孔，可使用户方便地与网络环境相连接。

- 集成音频子系统

带有一个集成PCI音频控制器、DOS游戏兼容引挚的ICH2中包含音频功能。子系统运用输出线、输入线和MIC外接小型插座、一个MIDI界面的操纵杆接口。

- 支持方便的后面板USB连接

两个集成在后方I/O面板的USB接口和两个额外的USB接口，可连接前面或后面板接口，方便快捷地即插即用连接目前市场越来越多的USB兼容外围设备。

- 支持Ultra DMA33/66/100的增强PCI总线主IDE控制器

集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支持多达四个增强IDE装置，其中包括CD-ROM和磁带备份驱动器。同时确盘驱动器亦支持新的Ultra DMA 100协议,标准PIO模式3，PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4,，以及Ultra  DMA-100模式5设备。

- 板上加速图形端口（AGP）

主板具有一条32位AGP4X总线插槽，可在图形界面卡到系统内存提供一条专用（66MHz/133MHz）通道，其频宽较32位PCI总线更宽。AGP功能使得三维图形界面卡可通过此快捷通道直接访问主记忆体，而不用通过局部记忆体。

# ACPI就绪

本主机板完全支持新的 ACPI (先进配置和电源界面) 1.0B硬件和BIOS的要求。若安装有ACPI 操作系统，如Windows 98，您就可以完全使用在ACPI下的省电功能。（Windows ME/2000专业版支持ACPI。）

为用户提供FIC独特的创新（NOVUS）-

增强主板功能和系统支持

- LogoGenie

- 用户友好的GUI支持Windows95/98/98SE (不包括Windows2000 /NT/ME)，LogoGenie允许用户设置、创建或选取一图标，可在系统启动时显示。

注意：

- LogoGenie仅支持Award BIOS。

- 如果用户通过LogoGenie创建一Logo文件(.bmp)，

此文件的类型必须是640×464×256色。

启用此应用程序，请进行以下步骤：

- 插入CD Pro（4.2或以上），从菜单中选取LogoGenie，并依照安装指令进行安装。

- 安装LogoGenie 后，点击Windows“开始”。在“程序”菜单中选取LogoGenie２.x,然后选LogoGenie。

- 如果您是新用户，请按Ｆ１键来阅读帮助文件，以了解如何使用此软件。

- BIOS Guardian

- BIOS Guardian的默认值为Enabled，为刷新BIOS，则需将之设为Disabled，以便有效防止病毒在系统运行时侵害BIOS。

|  | 警告：当运行以下第三步时，为了避免损害BIOS，请不要关闭系 统电源。 |
| --- | --- |

按照以下步骤可取消BIOS Guardian：

- 进入BIOS 设置菜单。（当系统启动时按Del键）。

- 进入先进的BIOS功能设置子菜单（Advanced Features Set Up Submenu）。

- 将BIOS Guardian设为Disabled。

- 保存设置并重新启动系统。

注意：但是，若BIOS Guardian设为Disabled，则当系统重新启动时，POST屏幕会暂停并显示信息，告知用户BIOS Guardian当前的状态。按G 键将再次将BIOS Guardian设为Enabled；或按空格键，则继续引导程序。

- 快捷键

修改BIOS设定时，这三个快捷键功能可直接访问子菜单，而不必通过繁索的BIOS设置程序。

快捷键功能如下：

Ctrl + c:  进入时钟设置菜单。

Ctrl + p:  装载Performance Default设定并重新开启电脑。

Ctrl + f :  装载Fail-Safe Default设定并重新开启电脑。

- Overclock  Partner

如要系统因为时钟速度设定过大与系统不相容而不能启动时，Overclock Partner允许用户在系统默认值下重新启动，这样可防止硬盘由于改变BIOS所引起的损害。

请按以下步骤：

１．关闭系统。

２．当按Insert键时重新启动。一定要按住Insert键，直到在POST 屏幕上显示默认时钟速度。

３．进入BIOS设置菜单，并按需重新设定时钟速度或默认值。