第二章

安装步骤

主板具有数个用户可调跳线，允许用户按需配置。本章介绍了主机板上各个跳线的设定信息。

请按以下步骤安装系统：

- 第一步–设定系统的跳线/开关

- 第二步–安装系统内存模块

- 第三步–安装中央处理器 (CPU)

- 第四步–安装扩展卡

- 第五步–连接电缆、机内线及电源

- 第六步–设定BIOS软件

- 第七步–安装支持软件工具

注意: 过分扭曲可能会损坏主机板， 当在主板上使用电动螺丝刀时，请确定其扭矩为5.0～8.0 千克/厘米的允许范围内。

主板部件上包含非常精密的集成电路(IC)芯片，为预防静电伤及主机板上的任何敏感部件，您在操作计算机时，应该遵循下列安全措施：

1.	在操作内部元件时拔下计算机电源。

2.	握住部件的边缘，尽量避免接触集成电路芯片、导线或电路。

3.	佩戴尺寸合适的防静电腕套。

4.	当把部件从系统中拆下时，要将它们放置在部件所附带的接地防静电垫子或包装袋上。

快速参考（从2-2页到2-4页）

主板布局图

*当连接到Line-out 插孔时，请使用具有放大器的喇叭。

1).	清除CMOS，清除Password

2).  前面板块电缆连接

3）.  CPU 风扇安装

此接口用来连接CPU风扇。若没有足够的空气流动，CPU可能过热，致使CPU和主机板遭到损坏。

若这些针脚使用不当，可能会损坏主机板和/或CPU风扇。注意这些针脚不是跳线，不能在上面套置跳线套。

1）.  设置系统跳线

跳线用以选择系统的操作模式。主机板上的一些跳线具有三个金属针，每一个针表示不同的功能。这三个金属针中，旁边标有“1”的为	pin 1。要设定跳线，将含有金属片的黑套按配置要求套在插针上即可。黑套插在一个或两个插针上，跳线就会短接。

注意：本手册内未有列明的跳线设定，建议用户不要更改。如更改，会严重损害系统性能。

清除CMOS:CLR-CMOS

CMOS RAM由主板上的电池供电。要清除RTC数据：(1)关机。(2) 将跳线帽放置在2-3针脚组上至少6秒以清除CMOS。（3）将跳线帽置于1-2 针脚组上以设置为正常。4）关机直到CMOS　checksum error 出现。（5）重启时按住Delete键。（6）进入BIOS设定，以输入新的用户设定。

清除密码:CLR-PASSWORD

此跳线允许用户设定或取消密码配置。若忘记密码，可启用此功能。要清除密码设定：(1)关机。(2) 将跳线帽放置在针脚组2-3上。（3）开机。（4）启动时按住Delete键，进入BIOS　SETUP以清除密码。（5）存储此设定并退出。（6）关机。

# 2). 安装内存模块

- 找到主板的DIMM插槽。

- 双手将DIMM垂直插入插槽。

- 当DIMM插到槽底时，插槽两端的夹子会扣住DIMM。

拆卸DIMM时两手按住夹子。

3).  安装CPU

主板内建有开关电压调整器以支持CPU电压自检。也就是说，能检测和识别出CPU电压、时钟、倍频并使用户在BIOS设置屏幕中进行CPU频率的设置。用户可通过BIOS设置屏幕中的“频率/电压控制”选项来调整频率。

警告：

1.　安装的散热片以及风扇必须经过CPU制造厂商的认主动脉　　　　证。

- 主板上安装散热片以及风扇时必须将主板放置在一个固定的地方，以避免振动。

- 散热片必须与CPU的顶部紧紧安装在一起。

- 没有正确的安装散热片时请不要运行处理器。

否则会导致严重的破坏。

请按以下安装CPU：

- 拔起CPU插槽一边的控制杆。

- 抓住芯片的边缘且尽量不要接触到任何一根引脚。

- 将CPU放在插槽里。芯片有两个凹口用来正确地找出芯片所放的位置。将两个凹口对准插槽的两个三角形区域，不要硬推芯片。CPU应该很轻易地滑入插槽中。

- 向下转动控制杆，锁住CPU。

5． 在安装好的CPU上装上带有散热片的散热风扇。

6.     将装有CPU， 散热风扇和散热片的主板放入机箱中并用螺丝钉将其固定。

4). 安装扩展卡

本节介绍如何将一块扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡是一种印刷线路板，当连接到主板上时，可增强系统性能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。本主板具有1个AGP和3个PCI总线扩展插槽。

警告：安装或拆卸扩展卡或系统其它元件前，一定要关闭电源，否则会损坏主板及扩展卡。

时时遵循防静电措施。

详见本手册开头部分的“预防措施”。

请按以下步骤安装扩展卡：

- 卸掉机箱上盖，选择一个空的扩展槽。

- 从机箱上卸下相应的扩展挡板。拆下固定扩展槽档板的螺丝，并将放之一边，从机箱上拉出扩展槽档板， 将其放在螺丝旁边。

- 握住扩展卡的边沿，小心地插入扩展槽。

- 先将扩展卡的一端按下，然后按另一端，边摇边插，将卡牢牢插进槽内。

- 用第二步卸下的螺丝将扩展卡固定，确认该卡已完全平稳地插入扩展槽。

- 盖上机箱上盖。

- 必要时设定BIOS。

- 安装扩展卡所需相应驱动程序。

# 5). 连接设备

软驱接口

此接口用于连接软驱。机箱电缆红色一边须与Pin 1配合。

IDE 设备接口

这两个接口用来连接IDE硬驱，CD驱动器，LS-120驱动器或IDE ZIP驱动器。电缆的红线条必须与Pin 1 位于同一边。

电源接口

此20针公头块接口用于连接ATX电源。此4针脚公头块接口可供12伏的电源使用。它们用于连接电源供应器。因孔径不同，电源插头只能按某一特定方向插入，找到此方向后，将插头紧紧插入。

风扇接口

这两个接口CPU_FAN和SYS_FAN分别用于连接CPU风扇以及机箱风扇。

CD Audio-In 接口

此两个接口用于连接CD驱动器音频输入。

局域网唤醒接口

此三针脚接口允许远端服务器管理系统，该系统的主板上装有支持WOL的网卡。若装有这样的一个LAN卡，请阅读其安装向导以获取更多的信息。

响铃唤醒接口

此二针脚的接口允许用户连接modem卡， 其可输出一ＷOL信号；通过此Ｍodem卡，系统可由一根远程电话线从软开关状态启用。

SPDIF 接口

此主板配有一个1x3的针脚，可用来连接具有SPDIF 规格的音频输出。

前面板块，电源LED和喇叭接口

系统机箱上的前面板块接口用于连接HDD LED、电源LED(2和3针脚)、双电源LED、电源按键、暂停按钮、重置按钮和系统机箱前面板的IR。请认准机喇叭和LED插头线的极性，购买及用户自己安装系统时可向供应商咨询。这些开关的插头线的极性不影响其功能。

- Power LED (2针脚)与系统电源指示灯相接，以指示系统处于开启还是关闭状态。当系统进入挂起模式时，此灯会闪烁不停。另外板载有个3 针脚的电源LED接口，可用于连接具有3 针脚插孔的机箱。

2.  Reset Button与重新启动开关相接。按下此开关可重新启动系统，而不必使用电源开关。

3.    IDE LED与IDE设备指示灯连接。当存取硬盘时，此灯会闪烁不停。

4.    Dual 电源LED 当系统处于工作状态时此灯为绿色，当系统处于挂起模式(ACPI S1/S3)时此灯为黄色。

- Power Button与电源按键相连接，按下此开关可开启或关闭系统，而不必使用电源开关。

- Suspend Button与挂起按键相连接。为使系统进入节电模式，当系统处于全模式时直接按此键即可。

Speaker 与机箱喇叭相接。

IR是一个5针脚的接口，用于连接ID设备，允许与支持IR功能的另一系统进行数据传送。一个IR模块固定在支持此功能的系统机箱的一个小开孔上。

PS/2键盘和鼠标接口

这两个6针母头接口(PS/2键盘为紫色，PS/2鼠标为绿色)用于连接PS/2	键盘和PS/2鼠标。

通用串行总线接口

这两个集成于主机板边缘的黑色接口用于连接USB外围装置。此主机板还提供２个额外的USB接口(4 个USB端口)，用于连接位于某些机箱前后面板上的USB插槽。请确认操作系统必须支持USB功能。

下图为USB接口的针

脚分布图。

串行接口

COM1(9针脚D-sub深蓝色公头接口) 和COM2(9针脚母头接口)允许用户连接使用串行口的装置，如串行鼠标或外置modem。

视频图形加速卡接口

此15针脚的母头D-Sub蓝色接口用于连接显示器。

打印机接口

此25针脚的D-Sub酒红色母接头用来连接打印机。

音频输入/输出插孔

LINE_OUT＊(橙色) 接口可以连接有电源的喇叭。LINE_IN(浅蓝色)可以接收录放机或计算机录制的其它声源并通过LINE_OUT来播放。MIC_IN(粉红色)可以连接麦克风，作为声音输入之用。此主板还提供了一个前面板音频端口接口FNT_AUD，其引脚定义如下面所描述：

请与一个可用的喇叭相连接

游戏/MIDI接口

此15针金黄色母接口允许用户连接游戏控制杆或游戏板，连接MIDI设备进行播放或编辑音频。

可选的LAN接口

此可选的RJ45 LAN插孔用于连接LAN电缆线。

-本页空白-