第三章

BIOS设定

主机板配有Award BIOS 芯片，内含系统ROM设定信息。（此芯片相当于处理器与主机板其他元件之间的界面）。本章介绍设定程式包含的信息及用户如何按需改变这些设定。

# CMOS设定应用程序

内建于系统BIOS的设定程序，储存在CMOS RAM中。此设定应用程序允许改变主机板的配置设定。当用户改变系统配置，或用户更换系统备用电池，或系统检测到配置错误而要求用户启用设定程序时，此设定应用程序会启用。用箭头键选择程序并按Enter键运行之。

# 标准CMOS设定

上图为标准CMOS设定屏幕。每一项可能有一种或多种设定。系统BIOS自动检测内存大小，因此不必对之做任何改动。用箭头键使选项变成高亮度，然后用 PgUp 或 PgDn 键为每一项选择需要的值。

Date

要设定日期，使Date选项变为高亮度后按Page Up/Page Down或者+/-键来选择目前的日期。依据月、日、年的格式。

Time

要设定时间，使Time选项变为高亮度后按Page Up/Page Down或者+/- 键来设定当前的时间。依据小时、分钟、秒的格式。

Hard disks

此选项记录了安装在系统中的所有非SCSI 硬盘驱动器的规格。板载PCI IDE接口提供了第一和第二通道，可连接四个硬驱或其它的IDE驱动器。每个通道可支持两个硬盘，其第一硬盘为主，另一个则为辅。

硬盘配置

Capacity:           硬盘的容量，单位是Bytes。

Cylinder:           硬盘的柱面数。

Head:                 硬盘读/写磁头数。

Precomp:           硬盘改变写入时间的柱面位置。

Landing Zone:  硬盘读写停止时，硬盘磁头（读/写）归位的柱面位置。

Sector:               硬盘定义的每一磁道的扇区数。

Drive A/Drive B

此选项记录了安装在系统中的软驱类型。为给一特定的驱动器设定一配置值，使其相应的选项变为高亮度，并使用Left-或right-arrow键选择其类型。

Video

此选项可用来设置安装在系统中的视频显示卡类型。

Halt On

此选项可显示系统中断的错误类型。

# 高级BIOS功能设定

Anti_Virus (防病毒)

启用此功能时， 系统启动时病毒扫描工具自动侦测第一硬盘驱动器的引导扇区是否有病毒。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU L1&L2 Cache (CPU一级和二级缓存)

此功能启用时可提高系统性能。测试或排除故障时须停用此功能。选项为：Enabled，Disabled。

CPU L2 Cache ECC Checking(CPU二级缓存ECC检测)

启用此功能时，BIOS自动激活CPU二级缓存检测和错误纠正。选项为：Enabled，Disabled。

Quick Power On Self Test(快速上电自检)

此项启用时，允许BIOS略过扩展内存检测。

选项为： Enabled ，Disabled。

Hard Disk Boot Priority(硬盘启动优先)

此功能选项将自动侦测所有可启动系统的硬驱设备。也允许用户选择硬盘启动优先权。

First/Second/Third Boot Device（第一/第二／第三启动装置）

此功能允许用户选择启动装置的优先权。

选项为：Floppy、LS120、Hard Disk、CDROM、ZIP100、LAN，Disabled。

Boot Other Device（其它启动装置）

此功能允许用户选择启动装置的优先权。

选项为：Enabled，Disabled。

Swap Floppy Drive （置换软驱）

此项允许用户置换开机时操作系统存取软驱的顺序。

选项为：Enabled，Disabled。

Boot Up Floppy Seek（引导软盘定位）

启用此功能时，BIOS通过执行耗时搜寻命令进行软驱检测。

选项为： Enabled ，Disabled。

Boot Up Numlock Status（开机数字键状态）

若此项设为On时，则系统开机时BIOS会自动启用Num Lock功能。选项为：On，Off。

Gate A20 Option（Gate A20选项）

此项设为Fast时，允许保护模式下快速地响应。

选项为：Fast，Normal。

Typematic Rate Setting（Typematic速率设定）

Typematic这一术语的意思是，当按住一个键时，相应字符会

不断重复输入，直至释放该键。

选项为：Disabled，Enabled。

Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic速率（字符/秒）

此项只有在Typematic Rate Setting设为Enabled时才有效，它用来设定按下某键时字符重复输入的速率。

选项为：6，8，10，12，15，20，24，30。

Typematic Delay (Msec) Typematic延迟（毫秒）

此功能只有在Typematic Rate Setting设为 Enabled时才有效，用来设定字符重复输入延迟时间。

选项为：250，500，750，1000毫秒。

Security Option （安全选项）

此项允许用户设定系统安全级别。选项为：Setup，System。

APIC Mode

允许用户决定系统进入APIC(高级可程式化中断控制器)， 否则不会释放更多的IRQs。选项为：Enabled，Disabled。

MPS Version Control For OS

若板载有两个CPUs(并非此板)，当操作系统执行图标时，此功能允许用户选择MPS( 多处理器规格)版本控制。

选项为：1.1，1.4。

OS Select For DRAM  > 64MB（对DRAM > 64MB 的OS选择）

若所用操作系统 (OS) 为 OS/2，则选择OS2，否则保留默认值Non-OS2。选项为：Non-OS2，OS2。

HDD S.M.A.R.T. Capability（硬盘S.M.A.R.T.性能）

“S.M.A.R.T.”是“Self-Montoring” 和 “Analysis Reporting Technology”的缩写，它允许硬盘驱动器报告任何读/写错误，若系统装有LDCM，还可发出警告。

选项为：Disabled，Enabled。

Report No FDD For WIN95（WIN95无软驱报告）

在标准的CMOS设置(Standrd CMOS Setup)菜单下，驱动器A和/或驱动器B设置为None时，用户必须将此项设为Yes，以正常工作。另外，设置为No时，即使驱动器A和/或驱动器B设置为None，系统仍将检测和识别软驱驱动器。选项为：Yes，No。

BIOS Guardian

允许系统预防计算机病毒。更新BIOS时请取消此功能。

选项为：Enabled（默认值），Disabled。

注意：开始刷新BIOS之前请取消BIOS Guardian功能。

Full Screen LOGO Show

此功能可决定系统启动时图标是否全屏幕显示。

选项为：Enabled，Disabled。

# 高级芯片组功能

Advanced DRAM Control 1

System Performance

此功能允许用户决定访问系统内存数据的模式。

选项为：Safe Mode， Normal Mode， Fast Mode， Turbo Mode， Ultra Mode。

CAS Latency Time

当安装有SDRAM DIMM时，此功能允许用户选择CAS的延迟时间。选项有：2T，2.5T，3T。

DRAM Addr/Cmd Rate

此选项允许用户设置发出命令后的地址周期。

选项为：Auto Mode， 1T， 2T。

Prefetch Caching

此功能允许用户启用或取消辅PCI预取缓存功能。

选项为：Disabled，Enabled。

Memory Hole At 15M-16M

启用此功能时，在CPU访问15M-16MB的地址区域时， 15MB地址区域的内存孔将被重置到ISA或者PCI周期范围的15M-16MB 区域。此项停用时，15M 地址的内存保留区在处理器存取(15-16MB)地址范围时会作为DRAM周期。

选项为：Disabled，Enabled。

AGP Aperture Size（AGP孔径大小）

此功能允许用户选取主内存帧大小，供AGP使用。

选项为：4MB，8MB，16MB，32MB，64MB，128M，256MB。

AGP Fast Write

此功能允许用户设置AGP快速写模式。

选项为：Disnabled，Enabled。

AGP Capability

此功能允许用户选择所安装的AGP卡模式。

选项为：Auto，2X，4X。

System Share Memory Size

此功能允许用户选择共享内存的大小。

选项为：4MB ，8MB，16MB，32MB，64MB。

# 集成外围设备

SIS OnChip IDE Device

Internal PCI/IDE

此功能允许用户选择板载第一/第二 PCI IDE。

选项为：Disabled， Primary， Secondary， Both。

IDE Primary Master/Slave PIO

允许用户自动或者手动地配置PCI 第一IDE硬驱(主/辅)模式。

选项为：Auto， Mode 0， Mode 1，Mode 2，Mode3，Mode4。

IDE Secondary Master/Slave PIO

允许用户自动或者手动地配置PCI 第二IDE硬驱(主/辅)模式。

选项为：Auto， Mode 0， Mode 1，Mode 2，Mode3，Mode4。

Primary Master/Slave UltraDMA

若主板与硬驱都支持UltraDMA，允许用户自动配置PCI第一IDE硬驱(主/辅)模式。

选项为：Auto， Disabled。

Secondary  Master/Slave UltraDMA

若主板与硬驱都支持UltraDMA，允许用户自动配置PCI第二IDE硬驱(主/辅)模式。

选项为：Auto， Disabled。

IDE Burst Mode

允许用户取消IDE爆破模式。选项为：Enabled，Disabled。

SiS OnChip PCI Device

SiS-7012 AC97 AUDIO

允许用户取消板载SiS-7012 AC97音频功能。

选项为：Enabled，Disabled。

Onboard SiS OnChip PCI Device

Onboard FDC Controller

启用此功能时，可激活软驱控制器。

选项为：Enabled，Disabled。

Onboard Serial Port 1/2

若串行端口1/2使用板载的输入/输出控制器，允许用户修改串行端口参数。若需要安装I/O卡， 则需要使用COM3和COM4。

选项为：Disabled，3F8/IRQ4， 2F8/IRQ3， 3E8/IRQ4， 2E8/IRQ3， Auto。

UART Mode Select

若串行端口2作为一个IR端口使用，允许用户选择IR模式。设置为standard时，COM2作为一个串行口而非IR端口使用。

选项为: Normal， IrDA，ASKIR。

UR2 Duplex Mode

允许用户选择IR模式。

选项为：Full， Half。

Game Port Address

此功能允许用户选择游戏端口地址或取消它。

选项为：Disabled，201，209。

Midi Port Address

此功能允许用户选择Midi端口地址或取消它。

选项为：Disabled，330，300。

Midi Port IRQ

若Midi启用，允许选择Midi IRQ。

选项为:5，10。

USB Controller

若不使用板载的USB功能 ，请取消此功能选项。

选项为：Disabled， Enabled。

USB keyboard 	Support

若安装有USB的键盘，请设置为Enabled。

选项为: Disabled，Enabled。

IDE HDD Block Mode

启用此功能时，系统以块模式执行硬盘读写请求。

选项为: Disabled， Enabled。

Onboard Lan Device

此功能允许用户启用或取消板载Lan设备。

选项为：Enabled，Disabled。

Onboard Lan Boot ROM

此功能允许用户启用或取消板载Lan 启动ROM来启动系统。

选项为：Enabled，Disabled。

Init Display First（初始化第一显示）

当您的主机板上安装有1个AGP VGA 卡和１个PCI VGA卡时，此功能允许用户选择监视器从哪一块卡开始显示。

选项有：PCI Slot，AGP。

IDE/USB1/USB0/Audio Access Interface

嵌入式总线选项比PCI总线性能要高。此功能允许用户选择它。选项为：Embedded Bus， PCI Bus。

电源管理设定

ACPI function

此项允许用户取消ACPI功能。

选项为：Enabled，Disabled。

ACPI Suspend Type

当系统处于ACPI模式时，此项允许您选择暂停模式。

Video Off Option

此功能提供视频显示电源省电模式的选项。

选项为：Always On ，Suspend->Off， Susp， Stby->Off，All Modes- >Off。

Video Off Method

Blank Screen 允许 BIOS 通过关闭红-绿-蓝信号使显示器变为黑屏。选择V/H SYNC+Blank时，允许BIOS 通过切断来自附加VGA卡发出的 V-Sync和 H-Sync信号来使显示器变为黑屏。

选项 DPMS Support 允许BIOS 通过支持DPMS（显示器电源管理讯号功能）的附加VGA卡使显示器变为黑屏。

选项为：Blank Screen ，V/H SYNC+Blank，DPMS Supported。

MODEM Use IRQ

此功能允许用户选择 IRQ# 以满足modem的 IRQ#。

选项为：NA，3，4，5，7，9，10，11。

HDD Off After

当系统处于挂起模式时，此功能选项允许BIOS关掉HDD马达。选择1 Min…..15Min允许定义HDD进入电源节省模式的等待时间。

选项1 Min…..15Min不会同步工作。 当HDD处于节电模式时，任何对HDD的访问将会唤醒HDD。

选项为：Disable， 1 Min…..15Min。

Power Button Override

若选Delay 4 Sec.，则按下电源开关4秒钟后，系统会关闭。选Instant-off，按下电源开关，即关机。

选项为：Delay 4 Sec，Instant-Off。

Power State Resume Control

此功能允许用户选择系统电源的恢复状态。

选项为：Allways Off， Always On， Keep Pre-State。

IRQ[3-7，9-15]，NMI

当IRQ处于3，4，5，6，7，9，10，11，12，13，14，15，NMI时，启用此功能保持系统不处于暂停模式。

设定为：Allways Off，Always On， Keep Pre-State。

IRQ 8 Break Suspend

启用此项时，使用IRQ8使系统从挂起模式恢复。

选项为：Enabled，Disabled。

WOR&WOL Power Up Control

启用此功能时，WOR或WOL信号可将系统从电源关闭状态唤醒此系统。选项为：Enabled，Disabled。

PCI PME Power Up Control

启用此功能时，PCI设备的一个电源管理事件(PME)可使系统从软开关的状态启用。  选项为：Disabled， Enabled。

USB Port Resume From S3-S5

启用此功能时，允许USB键盘从ACPI S3-S5电源节省模式激活系统。

选项为：Disabled，Enabled。

Power Up by Alarm

当实时时钟(RTC)警报发生，启用此功能将使系统上电。

选项为：Enabled，Disabled 。

Month Alarm/Day of Month Alarm/Time (hh:mm:ss) Alarm

当Power Up by Alarm功能项启用时， 此功能选项允许用户设置系统警报开始的时间。

# PNP/PCI配置

Reset Configuration Data

若因为安装了一个新的附加卡，及重新配置系统发生例如操作系统不能开机的严重冲突时，启用此项来复位系统扩展配置数据（ESCD）。选项为：Disabled，Enabled。

Resources Controlled By

此项设为Auto时，BIOS会管理所有系统资源。若发生冲突，则选Manual。选项为：Auto (ESCD)，Manual。

若选用Manual项，当按下IRQ Resoures项时， IRQ- Assigned To是：PCI Device，Reserved。当Resouces手动控制时， 给每一个系统分配中断类型， 依靠其设备类型使用其中断号。

PCI/VGA Palette Snoop

若系统安装的任一片ISA适配卡需要使用VGA调色板功能，则将此项设为Enabled。选项为：Disabled，Enabled。

INT Pin 1/2/3/4 Assignment

此功能选项允许用户为PCI插槽分配PCI IRQ 序号。选择默认值Auto，允许PCI 控制器自动定位IRQ序号。

选项为：Auto，3，4，5，7，9，10，11， 12，14，15。

PC健康状况

Shutdown Temperature

若系统温度与所选择的温度一样高时，此功能选项可帮助用户关闭系统，以防止过热问题。选项提供了主板所支持的所有温度。默认值为：Ｄisabled。

VCORE/3.3 V/+5V/+12V/5VSB/CPU Temperature/ System Temperature /CPU FAN/System FAN

此项允许用户和技术人员监控本主机板上提供的BIOS数据。它们中的某些选项不是为用户配置的。

频率与电压控制

CPU Clock Ratio（CPU时钟倍频）

此功能选项允许用户设置CPU主时钟的频率倍数。

Auto Detect DIMM/PCI Clk (自动侦测DIMM/PCI时钟)

此项设为Enabled时，BIOS可检测PCI与DIMM插槽。如果BIOS没有检测到任何PCI/DIMM设备，则会自动停止PCI与DIMM的时钟。

选项有：Disabled ，Enabled。

Spread Spectrum（扩展频谱）

此功能选项用来激活扩展频谱功能。

选项有：Disabled，Enabled。

CPU  Host ／SDRAM／PCI Clock

此项允许用户选择CPU/SDRAM//PCI的时钟频率组合项。默认设定Default会自动检测CPU/SDRAM/PCI时钟频率。若所选设定不当而导致系统开机出现问题时，按住Insert键直至屏幕显示。选项列出了所有系统BIOS提供的组合。

载入Fail-Safe默认值

此子菜单用于诊断系统开启后无法引导的问题。这些设定不会赋予系统最优性能。

载入优化默认值

此子菜单用于选择提供系统最优性能的设定。

管理员/用户密码

要使用管理员/用户密码，则在标准CMOS设定中选择本项。您会被提示输入您的密码。键入不超过八个字符的密码然后按Enter键。系统会要求您再确认一遍密码。再次输入密码然后按Enter键。要取消密码，则当系统要求您输入密码时，按两下Enter键。这时屏幕会出现确认密码被取消的信息，确认之后即可取消密码。

在BIOS功能设定中，若Security Option设为Setup且Supervisor /User Password启用，则每次进入CMOS设定应用程序时，系统都会提示您输入密码。若Security Option设为System且Supervisor/User Password启用，则每次开机或进入CMOS设定应用程序时，系统都会要求您输入密码。

保留并且退出设定

当您完成所有设置改动后，按 Esc 返回主菜单。移动光标至 Save and Exit Setup 或按 F10，然后按 Y 改变CMOS设定。如果您没有做任何改动，再按一次 Esc 或移动光标至 Exit Without Saving，然后按Y，保留原设定值。屏幕中央会出现下列信息，允许将数据存入CMOS，并退出设定：SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

不储存退出

如果用户选择此项，屏幕中央会出现下列信息，您可以不保存对 CMOS 的改动并退出设定：Quit Without Saving (Y/N)?