### 第一章

概述

Micro ATX，478针脚FC-PGA2封装的主板支持新一代的Intel® P4 1.4 ~2.2 GHz级别的处理器，两个双数据传输率的PC1600/PC2100 DDR DIMMs插槽可支持多达2GB 的DDR SDRAM。

此款主板基于新的SiS® 650™ 芯片，集成视频功能，全力支持Intel® P4™系列的CPU。支持Ultra DMA/100协议，特别是可满足音频／可视化应用进行长字节传输时所需要的高速数据传送。2个DIMM单容量可支持多达1GB的DDR SDRAM。

* 此主板的音频功能没有放大器，因而需要一个喇叭。

提供了1AGP(2X/4X) 和3个PCIs扩展槽。I/O接口包括１个串行端口，1个并行端口，１个VGA端口，１个SPDIF接口（与１个可选的支架连接），１个可选的LAN接口，１个PS/2 鼠标和键盘接口，6个USB接口和1个多媒体接口（Line-in，Line-out ，　Mic-in，Game/Midi）。另外的功能包括远程开／关，电源失败自动恢复功能以及完整的温度监视和系统风扇控制。CD-PRO附带有增强驱动程序，包含有9个捆绑的软件方案。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- VI31主机板

- 本用户手册

- 一条软驱电缆

- ＣD软件

- 一条ATA／100电缆

NOTE:CD Pro包含有补丁程序，板载视频／音频芯片驱动程序， 主板封包中也可找到相关的在线帮助信息和其它使用使息。

请安装好Windows操作系统后再安装它。将CDPro放入驱动器中， 屏幕上将出现一个操作菜单。请选择Auto安装，将会自动侦测主板所需要的软件工具(补丁程序，驱动程序) ， 按OK键可轻松、直接地完成安装。同时你也可以客制化地选择主板芯片所需要的补丁程序或软件驱动程序。CD Pro 的主要操作画面列出了这个板子容许的所有功能。

- VI31主机板

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱动器，IDE ZIP驱动器，Windows 98SE，Windows ME，Windows NT4.0，Windows2000，Windows XP和OS/2。

- 高级芯片组

- SiS650 芯片组(650+961)提供了高性能的2D／3D图形引擎和视频加速卡，高级硬件加速MPEGI/MPEGII视频解码器，内存控制器以及AGP(2X／4X)。

- 先进的高性能内存控制器

- 两个DDR DIMMs可支持256MB到１GB的快闪(PC1600/PC2100) DDR SDRAM，其最大总容量可达到2GB。

- 支持Intel P4处理器

- 可支持478针脚、FC-PGA2封装、速度为1.4G到2.2GHz或者更高＊的Intel P4。

- ＊：没有经过测试。

- AGP和PCI扩展插槽

- １个AGP总线扩展插槽和3个PCI总线扩展插槽，为安装另外的附加卡提供了广阔的空间。

- 支持Ultra DMA33/66／100的增强PCI总线主IDE控制器

集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支持多达四个增强的IDE装置，其中包括CD-ROM和磁带备份驱动器，以及支持新的Ultra DMA 100协议的硬盘驱动器。标准PIO模式3，PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4，UltraDMA-100 Mode 5设备也可以支持。

- 芯片集成音频子系统

- 捆绑在SiS961中的音频既有传统的普通用户音频通道，也具有与AC97 V2.2兼容的数字音频通道。这两个通道都可以在VRA模式下工作。

- 超级多功能输入/输出 (I/O)接口

- SiS961集成了AC97接口，以太网MAC， 双USB控制器，主／辅IDE控制器，PCI到LPC桥，I/O 高级可编程中断控制器以及电源管理。利用一个通用的接口，可支持X86兼容系列CPU的异步输入输出，像PIII，K7，P4。

- 支持方便的后面板USB连接

- 集成在后I/O面板上的两个USB接口以及可连接前后面板的四个额外的USB接口，可方便快捷地连接目前市场上越来越多的高速即插即用的USB兼容外围设备。

为用户提供FIC独特的创新（NOVUS）-

增强主板功能和系统支持

- LogoGenie

支持Windows 95/98/98SE/ME(不支持Windows 2000/NT/XP)的友好用户介面，LogoGenie允许用户客制化地建立或选择系统启动时的显示图标。

注意：

- LogoGenie仅支持Award BIOS。

- 如果用户通过LogoGenie创建一Logo文件(.bmp)，此文件的类型必须是640X464X256色。

启用此应用程序，请依照以下步骤：

- 插入CD Pro，从菜单中选取LogoGenie，并依照安装指令进行安装。

- 安装LogoGenie 后，进入Windows Start Box。

在Programs Menu中选取 LogoGenie版本后再选择LogoGenie。

- 若是第一次安装，请按F1键来阅读readme文件以获取怎样使用此软件的信息。

- BIOS Guardian

通过默认值启用BIOS Guardian，为刷新BIOS必须取消BIOS Guardian，在系统运行时可有效地充当防火墙，以防止病毒破坏BIOS。

警告：当运行以下第三步时，为了避免BIOS的损害请不要关闭系统的电源。

按照以下步骤来取消BIOS Guardian：

- 进入BIOS 设置菜单。（启动时按Del键）。

- 进入高级芯片组功能设置子菜单

- 取消BIOS Guardian。

- 保存设置并重新启动系统。

注意：如果在引导程序中取消BIOS Guardian，自检屏幕将显示目前BIOS  Guardian 的状态。按G键将再次启用BIOS Guardian；或简单地按 space bar，则继续引导程序。

- 快捷键

当完成BIOS设定配置时，这3个Easy Key功能提供了直接访问Sub-Menu，可完全代替多层BIOS设置程序。

Easy –Key功能如下：

Ctrl + c：   进入时钟设置菜单。

Ctrl + p：  装载Performance Default设定并重新开启电脑。

Ctrl + f：   装载Fail-Safe Default设定并重新开启电脑。

-本页空白-