本主機板上擁有若干使用者可調整之跳線及/或開關，可以讓您設定您的系統，滿足您的需求。本快速參考中包含了主機板上上各硬體設定值的資訊。

預設定您的電腦，您必須完成以下步驟：

- 步驟1 – 設定系統跳線/開關

- 步驟2 – 安裝系統記憶體模組

- 步驟3 – 安裝中央處理器（CPU）

- 步驟4 – 安裝擴充卡

- 步驟5 – 連接有色電纜、小室電線及電源供應器

- 步驟6 – 設定BIOS軟體

- 步驟7 – 設定支援軟體工具

警告：過度扭曲將使主機板損壞。當在主機板上使用電動螺絲起子時，請確定將可容許的扭曲程度設定在5.0 ~ 8.0公斤/公分之內。

主機板組件包含了非常精密的積體電路（IC）晶片。為了防止靜電對主機板上任何敏感的組件造成損害，當您處理電腦時，請遵守以下的注意事項：

- 當要處理電腦內部時，請將電腦的電源插頭拔掉。

- 要握取組件時，請接觸組件的邊緣，而不要接觸IC晶片、導線或電路。

- 請戴上大小適中的防靜電腕帶。

- 當您將元件從系統中拆出時，請將元件放置於接地的防靜電墊板上，或放置於元件的包裝袋上。

## 主機板配置圖

使用LINE-OUT插座時, 建議用本身有擴大器的喇叭.

1).	 清除CMOS、清除密碼

| 清除CMOS | 清除密碼 |
| --- | --- |

| 啟用 （清除CMOS） | 停用 （預設值） | 啟用 （清除密碼） | 停用 （預設值） |
| --- | --- | --- | --- |

2).				前方面板區塊電纜連接

(1). 重設按鈕

# (2). IDE指示燈

(3). 雙重電源指示燈:

(綠色) 電源; (黃色) 省電狀態

(4). 電源按鈕

3).	CPU風扇的安裝

此接頭連結到CPU的風扇上。當系統為某些省電模式時，CPU風扇將會關閉；當它恢復為完全開啟模式時，風扇將會恢復。如果空氣流通不足，CPU可能會過熱，導致CPU及主機板的損壞。

如果針腳使用錯誤，將會導致主機板及/或CPU風扇的損壞。這些並不是跳線，請勿將跳線帽放到針腳上。