Anhang A

Bemerkung zur Anwendung

Hier unten sind einige empfohlene Konfigurationen für das BIOS Programm angegeben, die Ihre Hauptplatine beim Gebrauch bestimmter Geräte oder in einem bestimmten effizient arbeiten lassen.

- Seite 54, eingebaute Eigenschaft Parallelmodus:

- Die I/O Schnittstelle 240h ist für den eingebauten Winbond I/O Chip reserviert. Geräte, die die I/O Schnittstellenadresse benötigen, sollten Schnittstelle 240h nicht verwenden..

- Seite 57, Eigenschaft IRQ# Aktivität:

Unter bestimmten Betriebssystemen wie Windows NT 4.0 (Build 1381) kann die Eigenschaft  CD Autoeinschub das Strommanagement beeinflussen. Es wird empfohlen, das CD-ROM Laufwerk den sekundären Kanal benutzen zu lassen und die folgenden Eigenschaften im Power Management Setup wie folgt einzustellen:

HDD & FDD : Off

IRQ15 (Reserved) : Secondary.