第１章

設定の手順

VA-503 は各ユーザーのシステムに適応した設定ができるように、いくつかの変更可能なジャンパーがボード上に設置されています。この章ではそれぞれのジャンパーの設定について説明します。

以下のステップに従い、コンピューターの組み立て及び設定を進めてください。

- Step 1 -

- システムジャンパーの設定

- Step 2 -

- DRAM と SDRAMモジュールの装着

- Step 3 -

- CPUの装着

- Step 4 -

- 拡張カードの装着

- Step 5 -

- 各ケーブル類と電源の接続

- Step 6 -

- BIOSの設定

注意: このマザーボードをケースに設置する際に、電気ドリルを使用する場合は静電気防止リストを着用してください。チップのピンに損傷を与えないために、推奨するトルクは 5.0 ～ 8.0 kg/cmです。

パスワードの解除: CPW

このジャンパーで、パスワードの設定を有効、又は無効に設定します。パスワードを忘れた場合、｢Enable｣に設定して、パスワードを解除できます。

FLASH EPROM タイプの選択: EP1, EP2

この2つのジャンパーで､Flash EPROM チップのタイプが選択できます｡このジャンパー設定は、このボードの製造上のデフォルト値に設定されています。マザーボードに装着されているFlash ROMタイプを確認する場合は、チップのステッカーをはがして確認してください。

電源タイプの選択: PWR

使用する電源のタイプ（AT電源、又はリモート電源）を選択します。ATX電源を使用する場合はCN5をお読みください。

データ転送モードの選択: SRAM

このジャンパーでCPUがSRAMにデーターを転送する方法(読込み･書き込み)を選択します。Cyrix、又はIBM CPU を使用する場合は2-3 pinのペアに設定します。この機能のより詳しい設定方法については第3章「BIOS設定」のLinear Burst Mode の項目を参照してください。

CPU 外部クロック(バス)周波数の設定: CLK1, CLK2, CLK3

使用するCPUの速度に合わせて、下記の表を参考にジャンパーの設定をしてください。

倍速モードの設定: FREQ1, FREQ2, FREQ3

これら3つのジャンパーは、CPUの内部周波数と外部クロックとの比率の組み合わせで設定します。

余白