主板上具有多个用户可调的跳线和/或开关，允许您根据需要来配置自己的系统。这份快速参考包含了主板上各种硬件设置的信息。

若想设置您的计算机，您必须完成下列步骤：

- 步骤1 - 设置系统跳线/开关

- 步骤2 - 安装系统内存模块

- 步骤3 - 安装中央处理器（CPU）

- 步骤4 - 安装扩展卡

- 步骤5 - 连接电缆、机内线缆和电源

- 步骤6 - 设置BIOS软件

- 步骤7 - 设置支持软件工具

警告：过分扭曲可能会损坏主板。当在主板上使用电工螺丝刀时，应确保扭力处于5.0 ~ 8.0千克/厘米的允许范围之内。

主板部件包含非常精密的集成电路（IC）芯片。为了防止静电对主板上的任何灵敏部件造成损伤，您在操作计算机时应该遵循下列安全措施：

- 在操作内部元件时拔下计算机电源。

- 握住部件的边缘，尽量避免接触集成电路芯片、导线或电路。

- 佩戴尺寸合适的防静电腕套。

- 当把部件从系统中拆下时，要将它们放置在部件所附带的接地防静电垫子或包装袋上。

#### 主板布局

1).	清除CMOS，FSB速度选择，

自动检测CPU核心电压(ADV_EN, ADV)

| CLR_CMOS （清除CMOS） | FS (FSB頻率選擇) | Optional RAID-JP |
| --- | --- | --- |

| 啟用 （清除CMOS） | 停用 (默认) | #### 133 MHz | 100 MHz (默认) | ATA100 (默认) | RAID 0/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ADV (核心电压设置) |  |  |  | # ADV_EN (自动检测核心电压设置) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 打开 (默认) |  |  | 关闭 |
| CPU 电压 |  | ADV-1 | ADV-2 | ADV-3 |  | ADV-4 |  |  |
| 1.850V |  | ON | ON | ON |  | ON |  |  |
| 1.825V |  | OFF | ON | ON |  | ON |  |  |
| 1.800V |  | ON | OFF | ON |  | ON |  |  |
| 1.775V |  | OFF | OFF | ON |  | ON |  |  |
| 1.750V |  | ON | ON | OFF |  | ON |  |  |
| 1.725V |  | OFF | ON | OFF |  | ON |  |  |
| 1.500V |  | ON | OFF | OFF |  | ON |  |  |
| 1.475V |  | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  |  |

|  | 注意：请在调整开关ADV之前先将跳线ADV_EN设为关闭。 |
| --- | --- |

2). 前面板区电缆连接

(1). 电源指示灯

(2). 复位键

(3). 硬盘指示灯

(4). 双重指示灯:

(綠色 第二針)- 电源指示; (黃色 第四針)- 睡眠指示

(5). 电源按钮

(6). 睡眠按钮

3). CPU风扇安装

该接头与CPU风扇相连。在没有足够空气流通的情况下，CPU将会过热，从而导致CPU和主板的损坏。

如果错误地使用这些针头，则主板和/或CPU风扇可能会损坏。它们不是跳线，请不要将跳线套放在这些针头上。