本主機板上擁有若干使用者可調整之跳線及/或開關，可以讓您設定您的系統，滿足您的需求。本快速參考中包含了主機板上上各硬體設定值的資訊。

預設定您的電腦，您必須完成以下步驟：

- 步驟1 – 設定系統跳線/開關

- 步驟2 – 安裝系統記憶體模組

- 步驟3 – 安裝中央處理器（CPU）

- 步驟4 – 安裝擴充卡

- 步驟5 – 連接有色電纜、小室電線及電源供應器

- 步驟6 – 設定BIOS軟體

- 步驟7 – 設定支援軟體工具

警告：過度扭曲將使主機板損壞。當在主機板上使用電動螺絲起子時，請確定將可容許的扭曲程度設定在5.0 ~ 8.0公斤/公分之內。

主機板組件包含了非常精密的積體電路（IC）晶片。為了防止靜電對主機板上任何敏感的組件造成損害，當您處理電腦時，請遵守以下的注意事項：

- 當要處理電腦內部時，請將電腦的電源插頭拔掉。

- 要握取組件時，請接觸組件的邊緣，而不要接觸IC晶片、導線或電路。

- 請戴上大小適中的防靜電腕帶。

- 當您將元件從系統中拆出時，請將元件放置於接地的防靜電墊板上，或放置於元件的包裝袋上。

## 主機板配置圖

1).	清除CMOS，

FSB速度選擇，

自動檢測CPU核心電壓(ADV_EN, ADV)

| CLR_CMOS （清除CMOS） | FS (FSB頻率選擇) | Optional RAID-JP |
| --- | --- | --- |

| 啟用 （清除CMOS） | 停用 （預設值） | #### 133 MHz | 100 MHz (預設值) | ATA100 （預設值） | RAID 0/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ADV (核心電壓設置) |  |  |  | # ADV_EN (自動檢測核心電壓設置) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 打開 (預設值) |  |  | 關閉 |
| CPU 電壓 |  | ADV-1 | ADV-2 | ADV-3 |  | ADV-4 |  |  |
| 1.850V |  | ON | ON | ON |  | ON |  |  |
| 1.825V |  | OFF | ON | ON |  | ON |  |  |
| 1.800V |  | ON | OFF | ON |  | ON |  |  |
| 1.775V |  | OFF | OFF | ON |  | ON |  |  |
| 1.750V |  | ON | ON | OFF |  | ON |  |  |
| 1.725V |  | OFF | ON | OFF |  | ON |  |  |
| 1.500V |  | ON | OFF | OFF |  | ON |  |  |
| 1.475V |  | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  |  |

|  | 注意：请在调整开关ADV之前先将跳线ADV_EN设为关闭。 |
| --- | --- |

2).				前方面板區塊電纜連接

(1). 電源指示燈(兩針)

(2). 重設按鈕

# (3). IDE指示燈

(4). 雙重電源指示燈:

(綠色 第二針) 電源; (黃色 第四針) 省電狀態

(5). 電源按鈕

(6). 			省電狀態按鈕

3).	CPU風扇的安裝

此接頭連結到CPU的風扇上。如果空氣流通不足，CPU可能會過熱，導致CPU及主機板的損壞。

如果針腳使用錯誤，將會導致主機板及/或CPU風扇的損壞。這些並不是跳線，請勿將跳線帽放到針腳上。