### 第一章

概述

新的大众主机板®  AN17是一款采用ATX规范的主板，可支持最新一代工业领先速度的AMD ®处理器。通过利用DDR（双数据速率）传输速率为100/133MHz的系统总线，其外频速度（Front Side Bus speeds）可有效地达到200/266MHz。主板提供给用户可用于硬驱的一条ATA133的数据传输通道和配有3个PC1600/PC2100/PC2700 DDR333 DIMM插槽，内存高达3GB。

AN17主板采用高性能的V-Link VIA KT333芯片组，包括控制北桥芯片的VIA VT 8366A和控制南桥芯片的VIA VT8233。KT333 支持的AGP （2X/4X） 功能，能够让用户体验逼真的三维图片，适合健壮的三维游戏和软件环境。内建在VA8233A芯片中的AC 97 Codec，确保了高质量的音频。

主板也配有新的NOVUS®创新功能，有助于系统的安装和维护。此功能包括EASY KEY，可方便BIOS修改时钟和默认设置时直接按键；LogoGenie，允许用户创建自定义的图标，可在系统启动时显示；BIOS Guardian，是一防病毒运用程序，可防止病毒破坏系统BIOS而致使系统无效。

主板上提供了1个AGP（2X/4X）, 1个AMR和5个PCI的扩展插槽。另外，AN17主板配有2个双通道的增强PCI 总线主IDE接口，可连接2个可选的IDE RAID接口，支持更为有效的数据备份。标准输入/输出接口，包括2个串行端口，1个并行端口，1个PS/2鼠标和键盘接口，4个USB连接端口，1个IR端口和1个多媒体端口（输入线，输出线， 麦克风输入， 1个前面音频口，1个游戏口）。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与供应商联系。

- AN17主板

- 本使用手册

- 一条软驱电缆

-   CD软件

- 	一条 ATA/100电缆(若板上有RAID，则包装内带有两条ATA/100电缆)

- 一条USB双重电缆

重要：AMD CPU散热片安装

- 谨慎地完成散热片的安装。重新启动系统之前，请检查散

- 致               热片是否 与CPU完全接触。

- 松散的连接可导致CPU过热，以致于损害您的处理器。

- 强烈建议主板上至少使用一个250瓦特的ATX电源。确信您的ATX电源在+5-伏特导线上至少提供20安培的电流及在+5-伏特备用导线（+5VSB）上至少提供10毫安的电流。不合适的电源将会使系统变得不稳定或不可靠，而且难以供电。

请注意：随货附送的CDPro光碟片是在您装设好视窗系统后必须要装置的（CDPro只能在微软的视窗系统下使用）。CD Pro 的主要操作画面列出了这个板子容许的所有功能。

- AN17主机板

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，IDE ZIP驱， Windows98SE，Windows ME，Windows NT，Windows2000，WindowsXP和OS/2。

- 领先的芯片组

VIA KT333芯片是一款用于AMD CPU的单片北桥芯片，外频为200/266MHz，带有ACP 4X和PCI增强型内存控制器，可支持PC1600/PC2100/PC2700 的DDR SDRAM。VIA VT8233A是一款用来连接客户端高集成控制器的芯片，完全支持符合PC-99规范的系统，同时也支持ATA 133协议。

- 支持多种通用主存

- 三个DDR333 DIMM插槽可支持256MB到3GB的高速（PC1600/PC2100/PC2700）DDR SDRAM，内存可达3GB。

- 支持AMD处理器

Athlon：700 MHz 到 1.4 GHz及以上*，外频FSB为200 MHz /

1.0 GHz到1.4 GHz，外频FSB为266 MHz；

Athlon XP：1500+ 到2100+及以上*，外频FSB为 266 MHz；

Duron：800 MHz 到1.3 GHz及以上*，外频FSB为200 MHz。

（*：表示尚未测试）

- 支持Ultra DMA33/66/100/133的增强PCI总线主IDE控制器

- 集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支

- 持多达四个增强IDE装置，包括CD-ROM和磁带备份驱动

- 器，同时硬盘驱动器亦支持新的Ultra DMA 133模式6协议，

- 标准PIO模式3，PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4，

- 以及Ultra  DMA/100模式5设备。

- 支持可选的IDE RAID Level 0/1

此可选的Promise IDE RAID控制器和两个连接器可提供ATA100和Level 0，1，允许以更有效的方式备份大量的数据。

- AGP、AMR和PCI扩展槽

1个AGP、1个AMR扩展槽和5个PCI总线扩展槽，为安装其它各种附加卡提供了充足的空间。

- 方便的板上音频子系统

集成的高带宽的Vlink客户端控制器、直达声AC97音频子系统、UltraDMA主模式EIDE控制器、USB控制器、ACPI增强电源管理和PC99规范捆绑在VIA VT8233A芯片中。

- 支持超级多功能输入/输出 (I/O)

集成的即插即用的多功能I/O芯片提供了２个高速UART16550兼容性串行端口，１个EPP/ECP并行端口，１个IR端口、１个游戏端口和1个软驱接口。

- 支持方便的后面板USB连接

两个集成在后方I/O面板的USB接口及用于任一的前面或后面板连接的两个额外的USB接口，可方便快捷地即插即用连接目前市场越来越多的USB兼容外围设备。

- 板上加速图形端口（AGP）

- 主板具有一条32位1.5伏的AGP （2X/4X）总线插槽，可在图形界面卡到系统内存提供一条专用(66MHZ/133MHZ)的通道，其频宽较32位PCI总线更宽。AGP功能使得三维图形界面卡可通过此快捷通道直接访问主内存,而不用通过局部存储器。

为用户提供FIC独特的创新（NOVUS）-

增强主板功能和系统支持

- LogoGenie

- 友好的用户图形界面（GUI），完全支持Windows 95/98/98SE(不包括Windows 2000/NT/ME)。LogoGenie允许用户自定义、建立和选择一图标，可在系统重新启动时可显示。

注意：

- 1. LogoGenie仅仅支持Award BIOS。

- 2.如果用户通过LogoGenie建立一图标文件

- .bmp），此文件的类型必须为640×464×256色。

启用此应用程序，请按以下步骤：

- 插入CD Pro，从菜单中选取LogoGenie，并依照安装指令进行安装。

- 安装LogoGenie 后，点击Windows“开始”。在“程序”菜单中选取LogoGenie,然后选LogoGenie。

３．如果您是新用户，请按Ｆ１键来阅读帮助文件，以了解如何使用此软件。

- BIOS Guardian

- BIOS Guardian的默认值为Enabled，为刷新BIOS，则需将之设为Disabled，以便有效防止病毒在系统运行时侵害BIOS。

|  | 警告：当运行以下第三步时，为了避免损害BIOS，请不要关 闭系统电源。 |
| --- | --- |

按照以下步骤将BIOS Guardian设为Disabled：

- 进入BIOS 设置菜单。（当系统启动时按Del键）。

- 进入先进的BIOS功能设置子菜单（Advanced Features Set Up Submenu）。

- 将BIOS Guardian设为Disabled。

- 保存设置并重新启动系统。

注意：但是，若BIOS Guardian设定为Disabled并且系统重新启动时，POST屏幕会暂停并显示信息，以告示用户BIOS Guardian 目前的状况。 按G键可重新启用BIOS Guardian；或按空格键，则继续引导程序。

- 快捷键

- 修改BIOS设定时，这三个快捷键可直接访问子菜单，而不必通过繁杂的BIOS设定程序。

快捷键功能如下：

Ctrl + c:  进入时钟设置菜单。

Ctrl + p:  装载Performance Default设定并重新开启电脑。

Ctrl + f :  装载Fail-Safe Default设定并重新开启电脑。

- -本页空白-