第三章

BIOS设定

主机板配有Award BIOS 芯片，内含系统ROM设定信息。（此芯片相当于处理器与主机板其他元件之间的界面）。本章介绍设定程式包含的信息及用户如何按需改变这些设定。

# CMOS设定应用程序

内建于系统BIOS的设定程序，储存在CMOS中。此设定应用程序允许改变主机板的配置设定。当用户改变系统配置，或用户更换系统备用电池，或系统检测到配置错误而要求用户启用设定程序时，此设定应用程序会启用。用箭头键选择程序并回车运行之。

# 标准CMOS设定

上图为标准CMOS设定屏幕。每一项可能有一种或多种设定。系统BIOS自动检测内存大小，因此不必对之做任何改动。用箭头键选择选项，然后用 PgUp 或 PgDn 键为每一项选择需要的值。

Date（日期）

要设定日期，选择Date一项，然后按Page  Up/Page Down 或＋/ －  键，依照月、日、年格式来设定当前日期。

Time（时间）

要设定时间，选择Time一项，然后按Page Up/Page Down 或＋/ －  键，依照时、分、秒格式来设定当前时间。

Hard Disks（硬盘）

此项记录了系统安装的所有非SCSI硬驱的规格。主板的PCI IDE接口提供有Primary和Secondary通道，用于连接多达四个IDE硬盘或其它IDE设备。每一接口最多可连接两个硬盘，第一个为Master，第二个为Slave。

## 硬盘配置

Capacity：           硬盘的容量，单位是Bytes。

Cylinder：           硬盘的柱面数。

Header：             硬盘读/写磁头数。

Precomp：           硬盘改变写入时间的柱面位置。

Landing Zone： 硬盘读写停止时，硬盘磁头（读/写）归位的柱面位置。

Sector：               硬盘定义的每一磁道的扇区数。

Drive A / Drive B

此项记录系统安装的软驱类型。若要为某一特殊的软驱设定其配置值，选择其相应项，然后用left或right-arrow键选择驱动器型号。

Floppy 3 Mode Support

这是日本的标准软驱类型的驱动器，标准存储容量为1.2MB的3.5英寸磁盘。

Video

此项可设定系统安装的视频显示卡的型号。

Halt On

此项设定哪种错误会导致系统中断。

# 高级BIOS功能

Virus Warning (病毒警告)

当任何写入引导扇区的命令执行时，此功能将显示一警告信息。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU Internal Cache（CPU内部缓存）

此功能启用时可改变系统性能。测试或排除故障时须取消此功能。

选项为：Enabled，Disabled。

External Cache （外部缓存）

此项启用时，可支持CPU二级缓存。系统运行某些软件不稳定时停用缓存功能。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU L2 Cache ECC Checking(CPU二级缓存ECC检测)

启用此功能时，BIOS自动激活CPU二级缓存检测和错误纠正。选项为：Enabled，Disabled。

Hard Disk Boot Priority(硬盘启动优先)

此功能选项将自动侦测所有可启动系统的硬驱设备。也允许用户选择硬盘启动优先权。

First/Second/Third  Boot Device（第一/第二/第三引导装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Floppy, LS120, Hard Disk, ZIP100, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD, Disabled。

Boot Other Device（其它引导装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Enabled，Disabled。

Swap Floppy Drive （置换软驱）

此项允许用户置换操作系统存取软驱的顺序。

选项为：Enabled，Disabled。

Boot Up Floppy Seek（引导软盘定位）

启用此功能时，BIOS通过执行耗时搜寻命令进行软驱测试。

选项为： Enabled ，Disabled。

Boot Up Numlock Status（开机数字键状态）

若此项设为On时，则系统开机时BIOS会自动启用Num Lock功能。

选项为：On，Off。

Gate A20 Option（Gate A20选项）

此项设为Fast时，允许更快地通过地址线No. 20响应。

选项为：Fast，Normal。

Typematic Rate Setting（Typematic速率设定）

Typematic这一术语的意思是，当按住一个键时，相应字符会

不断重复输入，直至释放该键。

选项为：Disabled，Enabled。

Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic速率（字符/秒）

此项只有在Typematic Rate Setting设为Enabled时才有效，它用来设定按下某键时字符重复输入的速率。

选项为：6，8，10，12，15，20，24，30。

Typematic Delay (Msec) Typematic延迟（毫秒）

此功能只有在Typematic Rate Setting设为 Enabled时才有效，用来设定字符重复输入延迟时间。

选项为：250，500，750，1000微秒。

Security Option （安全选项）

此项允许用户设定系统安全级别。

选项为：Setup，System

APIC Mode

允许用户决定系统是否进入APIC(高级可程式化中断控制器)模式，这样可释放更多的IRQs。

选项为：Enabled，Disabled。

MPS Version Control For OS

若板载有两个CPUs(并非此板)，当操作系统执行图标测试时，此功能允许用户选择MPS( 多处理器规格)版本控制器。

选项为：1.1，1.4。

OS Select For DRAM  > 64MB（对DRAM > 64MB 的OS选择）

若所用操作系统 (OS) 为 OS/2，则选择OS2，否则保留默认值Non-OS2。

选项为：Non-OS2，OS2。

HDD S.M.A.R.T. Capability（硬盘S.M.A.R.T.性能）

“S.M.A.R.T.”是“Self-Montoring” 和 “Analysis Reporting Technology”的缩写，它允许硬盘驱动器报告任何读/写错误，若系统装有LDCM，还可发出警告。

选项为：Disabled，Enabled。

Report No FDD For WIN95（WIN95无软驱报告）

在标准的CMOS设置(Standrd CMOS Setup)菜单下，驱动器A和/或驱动器B设置为None时，用户必须将此项设为Yes才能正常的运行。另外，设置为No时，即使驱动器A和/或驱动器B设置为None，系统仍将检测和识别软驱驱动器。

选项为：Yes，No。

Video Bios Shadow(视频	Bios影像)

启用此功能将拷贝视频BIOS到影像RAM中，以提高系统性能。

选项为：Ｅnabled，Ｄisabled。

Full Screen LOGO Show

此功能可决定系统启动时图标是否全屏幕显示。

选项为：Enabled，Disabled。

Bios Guardian( Bios 保护)

此项允许系统防止计算机病毒，更新BIOS时需要取消此功能。

选项为：Enabled，Disabled。

注意：在您开始刷新BIOS前，请取消有关BIOS Guardian

的BIOS功能。

# 高级芯片组功能

DRAM 时钟/驱动控制器 （DRAM Clock/Drive Control）

Current FSB Frequency ，Current DRAM Frequency（当前FSB频率，当前DRAM频率）

此功能有助于用户获得当前FSB和DRAM的频率。

DRAM Clock （DRAM 时钟）

此功能允许用户选取DRAM时钟。

选项为：100 MHz，133 MHz，166MHz，By SPD。

DRAM Timing

此项允许用户选择设定DRAM 时序的方式。

选项为：	By SPD，Manual。

RAM CAS Latency ( DRAM CAS等待时间)

若系统所安装的内存模块的CAS等待时间是２个周期，选择２会增强系统的性能。

选项为：2.5，２。

Bank Interleave

当DRAM Timing By SPD设为Diasbled时，此项允许用户选取DRAM的存储体交叉功能。

选项为：Disabled，2 Bank，4Bank。

Precharge to Active(Trp)

此项允许用户从Prechage到Active命令中设定时钟计时。

选项为：2T，3T 。

Active to Precharge (Tras)

此项允许用户从Active到Precharge命令中设定时钟计时。

选项为：5T， 6T。

Active to CMD(Trcd)

此选项允许用户从激活到读／写延迟命令中设定时钟计时。

选项为：２T，3T。

DRAM Queue depth

此项允许用户设定DRAM 队列级别。

选项为：2 level，4 level，３level。

DRAM Command Rate

此项允许用户设定Address Time Afer命令。

选项为：2T Command，1T Command。

AGP &P2P 桥接器控制（AGP &P2P Bridge Control）

AGP Aperture Size（AGP孔径大小）

此功能允许用户选取AGP使用的主内存框架大小。

选项为：256M，128M，64M，32M，16M，8M，4M。

AGP Mode( 图形加速端口的模式)

安装AGP 附加卡时，此功能允许用户选择AGP模式。

选项为：4X，2X，1X。

AGP Driving Control/AGP Driving Value

这两项功能允许用户在必要时手动按Page Down/Page UP键来提高AGP卡的性能。

AGP Driving Control 的选项为：Auto ，Manual。

AGP Fast Write

此功能允许用户设定AGP快速写模式。

选项为：Disabled，Enabled。

AGP Master 1 WS Write

当设定为Enabled，AGP 总线管理器写入数据到	DRAMs时，将增加一个等待周期。

选项为：Enabled，Disabled。

AGP Master 1 WS Read

当设定为Enabled，AGP 总线管理器读取数据存取到	DRAMs时，将增加一个等待周期。

选项为：Disabled，Enabled。

CPU&PCI 总线控制（CPU&PCI Bus  Control）

PCI Master 0 WS Write

此项启用时，当PCI主驱动器将数据写入DRAM时，允许一个零等待状态周期延迟。

选项为：Enabled，Disabled。

AGP Master 0 WS Write

此项启用时，当AGP主驱动器将数据写入DRAM时，允许一个零等待状态周期延迟。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU to PCI Post Write

此项启用时，允许CPU到PCI主驱动器执行快写。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU to AGP Post Write

此项启用时，允许CPU到AGP主驱动器执行快写。

选项为：Enabled，Disabled。

PCI Delay Transaction （PCI延时传输）

启用时，此功能可使当前CPI管理周期流失并接受新的PCI管理请求，并可重新接受原始的PCI管理和将PCI数据状态返回到原始的PCI管理。

选项为：Disabled，Enabled。

Memory Hole

若用户安装的是Legacy ISA卡，在处理器存取选定的地址时，此功能允许用户选择ISA周期的内存保留区地址范围。详情请参阅 ISA卡使用手册。此项停用时，（15-16MB） 地址的内存保留区在处理存取(15-16MB)地址范围时会作为DRAM周期。

选项为：15M-16M ，Disabled。

System BIOS Cacheable

此项启用时，允许RAM区F000H-FFFFH在缓存控制器激活时可缓存。

选项为：Enabled，Disabled。

Video BIOS Cacheable

若同样启用缓存控制器，当上项系统BIOS缓存时，启用视频BIOS缓存可使视频BIOS地址在C0000H-C7FFFH缓存。

选项为：Enabled，Disabled。

Video RAM Cacheable

此项启用时，允许视频RAM区缓存。

选项为：Enabled，Disabled。

# 集成外围设备

VIA 单片 IDE装置（VIA Onchip IDE Device）

OnChip IDE Channel 0

启用此功能时，允许您使用主机板上的主PCI IDE。如果使用了硬盘控制卡，则设为Disabled。

选项有：Enabled，Disabled。

OnChip IDE Channel 1

启用此功能时，允许您使用主机板上的第二PCI IDE。如果使用了硬盘控制卡，则设为Disabled。

选项有：Enabled，Disabled。

IDE Prefetch Mode

当此项设为Enabled时，允许从主IDE数据口汇入和预取数据。当数据端口发出读取指令时，开始预取数据。预读项隐藏在IDE数据端口中，并允许他们为使PIO数据传输率达到最高效果而重复执行。首要数据口读取一个扇区则称为指令读取。次要数据口从扇区中读取，则称作预读取。指令读取和所有预读取必须是相同大小（16位或32位）。

选项有：Enabled，Disabled。

Primary Master PIO

此项允许自动或手动设定PCI 主 IDE硬盘(主)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode

4。

Primary Slave PIO

此项允许自动或手动设定PCI 主IDE硬盘(从)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode

4。

Secondary Master PIO

此项允许自动或手动设定PCI 次IDE硬盘(主)模式。

选项有：Auto，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode

4。

Secondary Slave PIO

此项允许自动或手动设定PCI 次IDE硬盘(从)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode

4。

Primary Master UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第一个主硬盘模式的第一个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项有：Auto，Disabled。

Primary Slave UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第一个从硬盘模式的第一个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项有：Auto，Disabled。

Secondary Master UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第二个主硬盘模式的第二个PCI IDE通道或由BIOS检测之。选项有：Auto，Disabled。

Secondary Slave UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第二个从硬盘模式的第二个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项有：Auto，Disabled。

VIA 单片 PCI 装置（VIA Onchip PCI Device）

VIA –3058 AC97 AUDIO

此功能允许用户取消VT8233南桥芯片中的AC97链接。

选项为：Auto，Ｄisabled。

VIA-3068 MC97 Modem

此项允许用户取消VT8233南桥芯片中的MC97链接。

选项为：Auto，Disabled。

SuperIO PCI 装置（SuperIO PCI Device）

Onboard FDD Controller（主机板上软驱控制器）

启用时，软驱（FDD）控制器被激活。

选项有：Enabled，Disabled。

Onboard Serial Port1（板上串行口1）

若串行接口1使用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。如需安装I/O卡，就需要COM3和COM4。

选项有：3F8/IRQ4，3E8/IRQ4，2F8/IRQ3，2E8/IRQ3， Disabled。

Onboard Serial Port2（板上串行口2）

若串行接口2使用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。如需安装I/O卡，就需要COM3和COM4。

选项有：2F8/IRQ3，3E8/IRQ4，2E8/IRQ3，3F8/IRQ4， Disabled。

UART Mode Select

若串行口2作为一个IR端口使用，可选取IR模式。若把COM2串行口作为串行口而非IR口，则设为标准状态。

选项有：IrDA， ASKIR，Normal。

RxD，TxD Active

此项功能仅在UART 2 Mode设置为ASKIR或HPSIR时使用。

用于选择接收端和发送端的有效信号。建议此项为技术人员使用。

选项有：Hi，Lo；Hi，Hi；Lo，Ｈi；Lo，Lo。

IR Transmission Delay

设定为Enabled时，若SIR从RX模式变更为TX模式时，则传输延迟为4个字符的延迟时间 (40位时)　；设定为Ｄisabled时，若SIR从RX模式变更为TX模式时，无传输延迟。

选项为：Enabled ，Ｄisabled。

UR2  Duplex Mode

此项允许用户选择IR模式。

选项为：Half，Full。

Use IR Pins

此项允许用户选择IR插脚模式。

选项为：RxD2，TxD2；IR-Rx2Tx2

Onboard Parallel Port（板上并行端口）

若并行口使用板上I/O控制器，可选择一给定的参数。

选项有：Disabled，378/IRQ7，278/IRQ5，3BC/IRQ7。

Parallel Port Mode（并行端口模式）

此功能允许用户通过所支持的端口模式连接高级打印机。

选项有：SPP，EPP，ECP，ECP＋ECP，Normal。

EPP Mode Select

此功能允许用户选取EPP类型。

选项为：EPP1.9，EPP1.7。

ECP Mode Use DMA

若选取ECP模式时，此功能允许用户选择直接存取器存取通道(DMA)。

选项为：1，3。

Game Port Address

此功能允许用户选取游戏端口地址或取消此功能。

选项为：Disabled，201，209。

Midi Port Addredd

此功能允许用户选取多媒体端口地址或取消此功能。

选项为：Disabled，330，300，290。

Ｍidi Port IRQ

Ｍidi设定为enabled时，允许选择Midi IRQ。

选项为：５，10。

Init  Display First (第一初始显示画面)

若主板上安有PCI VGA卡，此功能允许用户选择来自PCI或板上的AGP的第一初始显示画面。

选项为：PCI slot ， AGP。

OnChip USB Controller

若没有使用板上USB功能可取消此项。

选项为：All Disabled，All Enabled，1USB Port，2 USB Port。

USB  Keyboard  Support

安装一USB 键盘接口时，请设置为Enabled。

选项为：Disabled，Enabled。

IDD HDD Block Mode

启用时，系统以块模式向硬盘执行读写请求。

选项为：Enabled，Disabled 。

电源管理设定

ACPI function

此项允许用户取消ACPI功能。

选项为：Enabled，Disable。

ACPI Suspend Type

此功能允许用户选择ACPI暂停类型。

选项为：S1(POS)，S3(STR)，S1&S3。

Power Management

此项允许用户调整电源管理功能。选择User Define可配置用户电源管理功能。 MIN Saving 将所有预设计时器设为最小值；MAX Saving则将之设为最大值。

选项为： User Define，Min Saving，Max Saving。

HDD Power Down

当系统在暂停模式时，此功能使BIOS关闭硬盘马达。

选项1 Min…15 Min允许用户定义硬盘进入省电模式前的等待时间。

选项1 Min…15 Min不能同时作用。当硬盘在省电模式时，任何对硬盘的存取都将之唤醒。

选项为：Disable，1 Min…15 Min。

Suspend Mode

此项停用时系统不会进入暂停模式。以下时间选项可定义系统进入暂停模式前的等待时间。

选项为：Disable，1，2，4，6，8， 10， 20， 30，  40Min，1 Hour。

Video Off Option

此功能提供视频显示电源省电模式的选项。若设为Suspend-Off，当系统进入暂停模式，显示器会变为黑屏。若设为All Modes-Off，当系统进入睡眠模式或暂停模式时，显示器会变为黑屏。选择Always On则即使当系统进入睡眠模式或暂停模式时，视频显示始终处于备用模式。

选项为：Suspend-Off，All Modes- >Off，Always On。

Video Off Method

选择V/H SYNC+Blank时，允许BIOS 通过切断来自附加VGA卡发出的 V-Sync和 H-Sync信号来使显示器变为黑屏。选项 DPMS Support 允许BIOS 通过支持DPMS（显示电源管理讯号功能）的附加VGA卡使显示器变为黑屏。Blank Screen 允许 BIOS 通过关闭红-绿-蓝信号使显示器变为黑屏。

选项为：V/H SYNC+Blank，DPMS Support，Blank Screen。

MODEM Use IRQ

此功能允许用户选择 IRQ# 以满足modem的 IRQ#。

选项为：NA，3，4，5，7，9，10，11。

Soft-Off By PWR-BTTN

若选Delay 4 Sec.，则按下电源开关4秒钟后，系统会关闭。选Instant-off，按下电源开关，即关机。

选项为：Delay 4 Sec，Instant-Off。

State After Power Failure

此项允许用户选取个人计算机在电源失败后所返回的状态。若设为Off，系统在电源失败后不会开启。若设为On，系统在电源失败后则会重新开启。

选项为：Auto，On，Off。

检测中断请求/事项活动（IRQ/Event Activity Detect）

USB Resume From S3

此项设为Enabled时，可允许USB设备与系统相连接，这样可使系统从ACPI S3省电模式中激活。

选项为：Disabled，Enabled。

VGA

此项设为On时，任何VGA事件将会唤醒系统。

选项为：OFF，ON。

LPT & COM

此项设为LPT/COM时，任何对LPT和COM口的访问都会唤醒系统。同样，选取任一的LPT或COM，系统将被LPT或COM口的任何事项唤醒。

选项为：LPT/COM，LPT，COM，NONE。

HDD & FDD

此项设为ON时，任何对硬驱和软驱的的访问将会唤醒系统。选项为：OFF，ON。

PCI Master

此项功能设定为ON，则为PCI总线管理卡激活电源管理功能（PM）唤醒事件。

选项为：OFF，ON。

Wake Up On LAN（网络唤醒）

当设定为Enabled时，如果与网络连接，则网络上其他客户/服务器的一个输入信号，可将系统从软关机状态下唤醒。

选项为： Disabled，Enabled。

PowerOn by PCI Card

当设定为Enabled时，任何PCI-PM事件可将系统从PCI-PM控制状态中唤醒。

选项为： Disabled，Enabled。

Modem Ring Resume

在一连串铃声指示器（RI）线路（即，一个来自调制解调器的呼叫）上的一个输入信号，可将系统从软关机状态下唤醒。

选项为：Enabled，Disabled。

RTC Alarm Resume

选Enabled时允许用户设定系统由电源关闭状态下打开的时间。

选项为：Enabled，Disabled。

Date （of Month）

当RTC Alarm Resume From Soft Off设定为Enabled时，此功能允许用户设定报警开始的日期。

选项为： 0， 1.. 31。

Resume Time（hh：mm：ss）

如果电脑安装一ATX电源且当RIC Alarm Resume设为Enabled，RTC Alarm Resume From Soft Off设定为Enabled时，此功能允许用户设置报警开始的时间。

选项为：hh (小时)，–0， 1，2，...，23; mm(分钟) –0， 1， 2，...，59; ss (秒) –0， 1， 2，…， 59。

IRQs Activity Monitoring

在前面 Suspend Mode Feature中设定的那段时间后，系统会继续由睡眠模式进入暂停模式，CPU时钟停止，显示器关闭。这时若IRQ活动发生，系统会立刻返回全开启模式。

若定义为Non Primary 的IRQ活动发生，显示器保持关闭状态，直至相应IRQ处理完成。

IRQ 3， 4， 5， 6， 7， 8， 9， 10， 11， 12， 13， 14， 15的选项为：Enabled，Disabled。

# PNP/PCI配置

PNP OS Installed

若所用操作系统为即插即用型，如Windows NT，Windows 95请选Yes。

选项为：No，Yes。

Reset Configuration Data

若因为安装了一个新的附加卡，及重新配置系统发生例如操作系统不能开机的严重冲突时，在退出设置时，启用此项来复位系统扩展配置数据（ESCD）。

选项为：Disabled，Enabled。

Resources Controlled By

此项设为Auto时，BIOS会管理所有系统资源。若发生冲突，则选Manual。

选项为：Auto (ESCD)，Manual。

IRQ-/ DMA的手动选项有：PCI/ISA PnP，Legacy ISA。

PCI/VGA Palette Snoop

若系统安装的任一片ISA适配卡需要使用VGA调色板功能，则将此项设为Enabled。

选项为：Disabled，Enabled。

Assign IRQ For VGA

若所用 PCI VGA 卡不需IRQ，则选Disabled，这样 IRQ 就可留给系统使用。

选项为：Enabled，Disabled。

INT PIN 1/2/3/4  Assignment

此功能允许为PCI插槽分配PCI IRQ数字。选择default或Auto，PCI控制器会自动寻找IRQ数字。

选项为：Auto ，3，4，5，7，9，10，11，12，14，15。

PC健康状况

CPU  Ｗarning  Temperature

此功能允许设置温度，以降低CPU的时钟频率。

此项列出目前主板所支持的所有温度选项和Disabled。

Current System Temperature / Current CPU Temperature / Current CPU FAN Speed / Current  System FAN Speed / Vcore /+3.3V / +5V / +12V / -12V / VBAT(V) / 5VSB(V)

此项允许用户和技术人员监控本主机板上提供的BIOS数据。它们中的某些选项不是为用户配置的。

频率与电压控制

Auto Detect DIMM/PCI Clk（自动检测DIMM/PCI时钟）

此项设为Enabled时，BIOS可检测PCI与DIMM插槽。如果BIOS没有检测到任何PCI/DIMM设备，则会自动停止PCI与DIMM的时钟。

选项有：Enabled，Disabled。

Spread Spectrum（扩展频谱）

此功能可使用户选取扩展频谱的范围或取消此功能。

选项有：Disabled, +/-0.25%, -0.5%, +/-0.5%,  +/-0.75%。

CPU Host／PCI Clock

此项允许用户设定CPU/PCI的时钟频率。默认设定Default会自动检测CPU/PCI时钟频率。若所选设定不当而导致系统开机出现问题时，按住Insert键直至屏幕显示。

此项列出主板所支持的所有组合项。

载入Fail-Safe默认值

此子菜单用于诊断系统开启后无法引导的问题。这些设定不会影

响系统最优性能。

载入优化默认值

此子菜单用于选择提供系统最优性能的默认设定。

管理员/用户密码

要使用管理员/用户密码，则在标准CMOS设定中选择本项。您会被提示输入您的密码。键入超过八个字符的密码然后按Enter。系统会要求您再确认一遍密码。再次输入密码然后按Enter。要取消密码，则当系统要求您输入密码时，按两下Enter键。这时屏幕会出现确认密码被取消的信息，确认之后即可取消密码。

在BIOS功能设定中，若Security Option设为Setup且Supervisor /User Password启用，则每次进入CMOS设定应程序时，系统都会提示您输入密码。若Security Option设为System且Supervisor/User Password启用，则每次开机或进入CMOS设定应用程序时，系统都会要求您输入密码。

保留并且退出设定

当您完成所有设置改动后，按 Esc 返回主菜单。移动光标至 Save and Exit Setup 或按 F10，然后按 Y 改变CMOS设定。如果您没有做任何改动，再按一次 Esc 或移动光标至 Exit Without Saving，然后按Y， 保留原设定值。屏幕中央会出现下列信息，允许将数据存入CMOS，并退出设定：SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

不储存退出

如果用户选此项，屏幕中央会出现下列信息，您可以不保存对 CMOS 的改动并退出设定：Quit Without Saving (Y/N)?

-本页空白-