第二章

安装步骤

主板具有多个用户可调跳线，允许用户按需配置。本章介绍了主机板上各个跳线的设定信息。

请按以下步骤安装系统：

- 第一步–设定系统的跳线

- 第二步–安装内存模块

- 第三步–安装中央处理器 (CPU)

- 第四步–安装扩展卡

- 第五步–连接电缆、机内线及电源

- 第六步–设定BIOS软件

- 第七步–安装支持软件工具

注意: 过分扭曲可能会损坏主机板, 当在主板上使用电动螺丝刀时，请确定其扭矩为5.0～8.0 千克/厘米的允许范围内。

主板部件上包含非常精密的集成电路(IC)芯片，为预防静电伤及主机板上的任何敏感部件，您在操作计算机时，应该遵循下列安全措施：

1.	在操作内部元件时拔下计算机电源。

2.	握住部件的边缘，尽量避免接触集成电路芯片、导线或电路。

3.	佩戴尺寸合适的防静电腕套。

4.	当把部件从系统中拆下时，要将它们放置在部件所附带的接地防静电垫子或包装袋上。

快速参考（从2-2页到2-5页）

主板布局图

*使用Line-Out插座时，请用本身扩大器的喇叭才得见。

*JSERIQR(串行IRQ)接口可为某些系统集成所使用。

1).	清除CMOS ，FSB速度选择

自动侦测CPU中心电压

注意：调整ADV开关前请将跳线开关ADV_EN设定为Disabled。

2).前面板区域电缆连接

3).CPU风扇安装

警告：

1.所安装的散热器和风扇必须得到AMD的认可。

2.在主板上安装散热器和风扇时务必使主板平稳放置，以免晃动。

3.散热器必须牢牢地安装在CPU的顶部。

4.散热器在没有安装正确或牢固的情况下，千万不要运行处理器，否则可导致永久性的损害。

若没有足够的流动空间，CPU可能过热，致使CPU和主机板遭到损坏。

若这些针脚使用不当，可能会损坏主机板和/或CPU风扇。注意这些针脚不是跳线，不能在上面套置跳线套。

# 1). 设定系统跳线/开关

注意：本手册内未有列明的跳线设定，建议用户不要更

改。不正确地设置跳线，会严重损害系统性能。

清除CMOS: CLR_CMOS

CMOS RAM由主板上的电池供电，要清除RTC数据：(1)关机。(2) 将跳线帽接至2-3针脚上不少于6秒，以清除CMOS。 (3) 将跳线帽接至1-2针脚返回到Normal。（4）开机，直到屏幕上出现CMOS checksum error。（5在系统启动时按下<Delete>键。（6）进入BIOS设定，以输入新的用户设定。

FSB速度选择：FS

此跳线用来选择外频速度。

停止启用超时钟功能：JP1-4G

若安装一无锁定倍频且超过1.4GHz(包括1.4GHz)的AMD CPU，该跳线允许用户终止超倍频时钟功能。

一旦此跳线设置为ON时，ADV功能将终止。

自动侦测CPU中心电压：ADV-EN

此三针跳线允许用户通过取消此跳线，及根据下表所示设定开关ADV，来启动主板的超电压驱动性能，这样可优化系统性能。

警告：上述CPU电压和频率的原始规格不能确保稳定。

CPU中心电压设定：ADV

ADV跳线设定为Disable后，根据下表所示，此开关允许用户设定CPU的中心电压，以达到最优性能。

启用可选的	RAID 功能：RAID-JP

此三针跳线允许启用可选的RAID 功能。

# 2). 安装内存模块

- 找到主板的DIMM插槽。

- 双手将DIMM垂直插入插槽。

- 当DIMM插到槽底时，插槽两端的夹子会扣住DIMM。

双手扳开插槽两端的夹子，即可拆下DIMM。

# 3). 安装CPU带

AMD　CPU模块安装在主板上插槽中。请按下面的步骤完成安装。

警告：

１．安装的散热器和风扇必须是经过AMD所认可的。

２．当在主板上安装散热器和风扇时，主板必须放在一个牢固的地方，以避免晃动。

- 散热器必须紧紧地安装到CPU上端。

- 散热器没有正确和牢固地安装，请不要运行处理器。

可导致永久损害！

请按以下安装CPU：

- 拔起CPU插槽一边的控制杆。

- 抓住芯片的边缘且尽量不要接触到任何一根引脚。

- 将CPU放在插槽里。芯片有两个凹口用来正确地找出芯片所放的位置。将两个凹口对准插槽的两个三角形区域，不要硬推芯片。CPU应该很轻易地滑入插槽中。

- 向下转动控制杆，锁住CPU。

- 在安装好的CPU上装上带有散热片的散热风扇。

- 将主机板（装有CPU，散热风扇和散热片）放入系统机箱内，并用螺丝固定。

4). 安装扩展卡

本节介绍如何将一块扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡是一种印刷线路板，连接到主板上可增加系统功能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。本主板具有1条AGP（2X/4X）总线，1条AMR总线和5条PCI总线扩展槽。

警告：安装或拆卸扩展卡或系统其它元件前，一定要关闭电源，否则会损坏主板及扩展卡。

时时遵循防静电措施。

详见本手册开头部分的“预防措施”。

请按以下步骤安装扩展卡：

- 卸掉机箱上盖，选择一个空的扩展槽。

- 从机箱上卸下相应的扩展挡板。拆下固定扩展槽档板的螺丝，并将放之一边，从机箱上拉出扩展槽档板， 将其放在螺丝旁边。

- 握住扩展卡的边沿，小心地插入扩展槽。

- 先将扩展卡的一端按下，然后按另一端，边摇边插，将卡牢牢插进槽内。

- 用第二步卸下的螺丝将扩展卡固定，确认该卡已完全平稳地插入扩展槽。

- 盖上机箱上盖。

- 必要时设定BIOS。

- 安装扩展卡所需相应驱动程序。

注意：若板上具有RAID装备，PCI4插槽则不可用于存储卡，如SCSI卡，RAID卡；PCI5插槽不可使用PCI主卡片。

# 5). 连接设备

软驱接口

此接口用于连接软驱。电缆红色一边须与Pin 1配合。

IDE设备接口

PRIMARY 和SECONDARY两个接口用来连接IDE硬盘驱动器，CD驱动器，LS-120驱动器或IDE ZIP驱动器。带状电缆的红线条必须与Pin 1 位于同一边。IDE3和IDE4两个接口是可选用的，可连接ATA100 IDE RAID设备（Level 0和1）。

若在硬盘上安装Windows 2000/NT/XP，则可连接IDE3或IDE4 接口：

1.  在另一台计算机将子目录\RAID\Promise\RAID中的所有文件 复制到软盘。

[例如]

若板上有Promise ，CD Pro 为D,软驱为A。

执行Windows Explorer\Select All\ Send to A: 或进入 DOS提示，

D:\RAID\Promise\RAID>  xcopy   /s   *.*    A: 复制所有 RAID 驱动程式。

(若板上有Promise 且使用ATA100，则选 RAID\Promise\ ATA100.)

2. 开始安装时，按F6键，然后接S键从A盘复制所有文件。

3. 复制完所有文件后，按Enter键来进行安装。

4. 完成其余的安装程式。

ATX电源接口

此20针公头块接口用于连接ATX电源。因孔径不同，电源插头只能按某一特定方向插入，找到此方向后，将插头紧紧插入。

风扇接口

CPU_FAN接口可连接CPU风扇，以降低CPU温度。CHIP-FAN接口可用来连接北桥散热风扇，SYS-FAN接口允许用户连接系统机箱的散热风扇，以降低系统的温度。

响铃唤醒接口

此二针接口允许用户与可输出铃声唤醒信号的model卡相连接。通过model卡，远程电话呼叫可将系统从电源关闭状态下开启。

网络唤醒接口

此三针接口允许远程服务器通过已安装在主机板上且支持WOL的网路卡来管理系统。

CD音频输入接口

此CD_IN接口作为CD 驱动器音频输入端口使用。AUX_IN接口为用户提供了一个额外的CD驱动器音频输入端口。这两个接口为2.0mm，若关注2.54mm接口，请与供应商联系以获取详细的资料。

前面板块区域，电源指示灯和喇叭接口

此块接口包括HDD LED ，电源LED（2和3针脚），双重电源LED，电源按钮，暂停按钮，重置开关和机箱前面板IR接口。请认准机箱喇叭和LED插头线的极性，购买及用户自己安装系统时可向供应商咨询。这些开关的插头线的极性不影响其功能。

注意：使用双重电源LED时, PIN 2为绿色一端，PIN 4

为红色一端。若安装单一的电源LED，则PIN 2为正极，PIN 4为负极。

- Power LED （2针）与系统电源指示灯相接，以显示系统处于开启还是关闭状态。当系统进入暂停模式时，此灯会闪烁不停。板上具有一3针接口，用于连接某些具有三针脚的插孔上。

- Reset Button与重新启动开关相接。按下此开关可重新启动系确

统，而不必使用电源开关。

- HDD LED 与IDE驱动器指示灯相接。当存取硬盘时，此灯会闪烁。

- 双重电源LED 当系统处于电源开启状态时，此灯为绿色。 当系统处于暂停模式时，此灯为黄色。

- Power Button与电源开关相接。按下此开关可开启或关闭系统，而不必使用电源开关。

- Suspend Button 与暂停开关相接。当系统在全开模式时，按下此开关，系统则进入省电模式。

Speaker 与机箱喇叭相接。

IR 是一4针接头可用于连接您的ID设备，允许将数据传送到其它支持红外功能的系统中。IR模块位于支持它的系统机箱的一个小开口上。

PS/2键盘和鼠标接口

这两个6针母头（PS/2键盘为紫色，PS/2鼠标为绿色）接口用于连接PS/2	键盘和PS/2鼠标。

游戏/MIDI接口

此15针金色母接口允许用户连接游戏控制杆或游戏板，连接MIDI设备进行播放或编辑音频。

通用串行总线接口

集成在主机板边缘两个黑色接口用于连接USB外围装置。此主机板还提供了一个USB2接口可连接两个额外的USB接口，可与某些系统机箱任一的前面或后面板相连接。

下图为USB2针脚分布图：

串行端口接口

COM1/2（9针深青色D-sub公接头）用于连接使用串行口的装置，如串行鼠标或外置modem。

打印机接口

此25针脚酒红色的D-Sub母头接口用于连接打印机。

音频输入/输出插孔

LINE_OUT接口(浅绿色)可以接到耳机上或有电源的喇叭上。LINE_IN接口(浅蓝色)可以接录放机或计算机录制的其它声源，并可通过LINE_OUT播放。MIC_IN(粉红色)可以连接麦克风， 作为声音输入之用。另外, 主板上还提供一个前面板音频FNT_AUDIO端口接头, 其引脚分布图如下所示。

-本页空白-