La placa matriz  tiene varios cables de conexión de fácil ajuste para el usuario y/o interruptores en la placa que le permiten configurar su sistema para satisfacer sus requisitos. Esta referencia rápida contiene información en los escenarios diversos del hardware en su placa matriz.

Para ensamblar su computadora, usted debe completar los siguientes pasos:

- Paso 1 –   Ajustar los cables de sistema de conexión

interruptores

■	  Paso 2 –   Instale los modulos de memoria del sistema

■	  Paso 3 –   Instale la Unidad Central de Proceso (CPU)

■	  Paso 4 –   Instalar las tarjetas de expansion

- Paso 5 –   Conecte los cables plano, los cables de cabinete y la

alimentación de energia

■	  Paso 6 –   Configurar el programa BIOS

■	  Paso 7 –   Ajustar las herramientas de apoyo del programa

|  | ADVERTENCIA: La fuerza de torsión excesiva puede dañar la placa matriz. Al utilizar un destornillador eléctrico en la placa matriz, asegúrese que la fuerza de torsión se ajusta a la gama permitido desde 5.0 ~ 8.0 kg/cm. |
| --- | --- |
|  | Los componentes de la placa matriz contienen circuito integrado (IC) muy delicadas. Para prevenir que la electricidad estática dañe cualquier de los componentes sensitivos en la placa, debe seguir las siguientes precauciones cuando uno va a trabajar en la computadora: 1. Desenchufe la computadora al trabajar en lo interior. 2. Mantenga los componentes por los bordes y trate de no tocar los circuitos integrados delanteras, o sistema de circuitos. 3. Traiga puesta una correa muñeca antiestática que se ajusta alrededor de la muñeca. 4. Coloque componentes en una almohadilla antiestática encallada o en la bolsa que viene con el componente siempre y cuando los componentes ésten separado del sistema. |

Disposición del Tablero Principal

Utilice un altavoz con amplificador.

1).		Borrar CMOS, Frecuencia FSB,

Frecuencia CPU/SDRAM/PCI/AGP

J3 (Borrar CMOS)

| Desactivado (Predeterminado) | Activado (Borrar CMOS) |
| --- | --- |

J4, J5 (Frecuencia FSB)

J6, J7 (Frecuencia CPU/SDRAM/PCI/AGP)

2). Bloqueo del Panel Frontal Conexión del Cable

(1). Botón  Restaurar

(2). Indicador IDE

(3). Dual LED :

(Green)-  uminoso de corriente ; (Yellow)-  Indicador Reposo

(4). Botón  de  encendido

3).	Instalación de Abanico de CPU

Este conector es enlazado al abanico de CPU. Cuando el sistema es en el modo de suspender, apagará el abanico de CPU; cuando éste restaura hacia atrás al modo completo, el abanico volverá en encendido. Sin suficiente circulación de aire, el CPU puede que sobrecalienta resultando en daño a ambos el CPU y el tablero principal.

Daño puede ocurrir al tablero principal y/o al abanico de CPU si estos terminales son utilizados incorrectamente. Estos no son caballetes de conexión, no coloca las capas del caballete de conexión sobre estos terminales.