Diese Hauptplatine bietet mehrere benutzereinstellbare Jumper und/oder Schalter an, mit denen Sie Ihr System nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Diese Schnellübersicht enthält Informationen über verschiedene Hardwareeinstellungen Ihrer Hauptplatine.

Sie müssen beim Setup Ihres Computers die folgenden Schritte vornehmen:

- Schritt 1 - Systemjumper/-schalter einstellen

- Schritt 2 - Arbeitsspeichermodule installieren

- Schritt 3 - Prozessor (CPU) installieren

- Schritt 4 - Erweiterungskarten installieren

- Schritt 5 - Flachbandkabel, Gehäusekabel undstromversorgungskabel verbinden

- Schritt 6 - BIOS-Software einstelle

- Schritt 7 - Unterstützungssoftware installieren/einstellene

WARNUNG: Ein zu starkes Eindrehen kann der Hauptplatine schaden. Stellen Sie bitte beim Verwenden eines elektrischen Schraubenziehers an der Hauptplatine sicher, dass der Drehmoment auf den akzeptablen Bereich 5.0 ~ 8.0kg/cm eingestellt ist.

Hauptplatinenkomponenten enthalten sehr empfindliche Chips mit integrierten Schaltkreisen (IC-Chips). Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Schaden an empfindlichen Teilen der Hauptplatine durch statische Elektrizität zu vermeiden:

- Trennen Sie den Computer vom Netz, wenn Sie Arbeiten am Computerinneren vornehmen.

- Halten Sie die Komponenten an den Rändern und vermeiden Sie es, die IC-Chips, Anschlusskontakte oder Stromkreise zu berühren.

- Tragen Sie eine Antistatik-Manschette um das Handgelenk.

- Legen Sie die Komponenten auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder die originale Verpackungshülle der Komponente, wenn Sie Komponenten von dem System entfernen.

## Layout der Hauptplatine

Verwenden Sie bitte einen Lautsprecher, der mit Verstärker ausgestattet ist.

1).	CMOS löschen, FSB-Frequenz auswählen

JCMOS (CMOS löschen)

| Aktiviert (CMOS löschen) | Deaktiviert (Werkeinstellung) |
| --- | --- |

JCLK (FSB-Geschwindigkeit auswählen)

| 100/133 MHz | 133/166 MHz (Werkeinstellung) |
| --- | --- |

2).				Frontseiten-Kabelverbindung

(1). Reset-Taste

(2). Lautsprecher: 1- Lautsprecher ; 2-N/C ; 3-GND ; 4- VCC

(3). Strom-LED: 1-LED(+) ; 2-N/C ; 3-GND ; 4-N/C ; 5-GND

(4). IR : 1-VCC ; 2-CIRRX ; 3-IRRX ; 4-GND ; 5-IRTX

(5). IDE LED

(6). Turbo LED

(7). Netzschalter

3).	Installation des CPU-Ventilators

Dieser Koppler wird mit dem CPU-Ventilator verbunden. Ohne ausreichende Luftzirkulation kann der CPU überhitzen. Dies führt zu einem Schaden an dem CPU und der Hauptplatine.

Wenn diese Verbindungskontakte falsch benutzt werden, dann kann es zu einem Schaden an der Hauptplatine und/oder dem CPU-Ventilator kommen. Es handelt sich nicht um Jumper. Stecken Sie bitte keine Steckbrücken auf diese Verbindungskontakte.