RESET et REVERB v1.1

--------------------

(c) 1992 Julien Pierre

RESET et REVERB sont destins :

-  la carte LAPC-1 et  la carte SCC-1 en mode MT32

- aux expandeurs MT32, CM32L et CM64 (pour la partie synth LA seulement,

dans le cas du CM64) et au SC55 en mode MT32. Ils doivent tre utiliss avec

une carte MIDI compatible MPU-401 pour que RESET et REVERB fonctionnent

----------------------------------------------------------------------

A propos de la cration de RESET (et de son utilisation trs simple) :

----------------------------------------------------------------------

En octobre 1991 j'ai fait l'acquisition d'une carte MIDI+expandeur Roland

LAPC-1. J'ai constat qu'elle donnait d'EXCELLENTS sons avec de trs

nombreux jeux, ou encore avec Windows 3.1. Si vous avez une carte AdLib ou

compatible, sachez qu' ct des sons Roland, cette carte semble dater de

10 ans (et pourtant la Roland MT32 est antrieure  l'AdLib).

Mais du fait que c'est un expandeur, il est possible d'y crire des sons.

C'est ce que font certains programmes de jeux, en particulier tous les jeux

de Sierra. Evidemment cela donne un trs bon rsultat (encore meilleur

puisqu'on ne se limite plus aux 128 sons de dpart de la carte).

L'inconvnient majeur tait qu'aprs le lancement d'un tel jeu, si on en

lanait un qui ne modifiait pas les instruments, on avait ceux de Sierra

et plus les instruments par dfaut. Il en rsultat des sons vraiments

infmes, comme vous pouvez l'imaginer.

Mais pire : il n'y avait aucun moyen de rendre  la carte son tat de

dpart (c'est  dire les instruments par dfaut), car elle est vendue

absolument seule (sans aucun soft, et avec une doc minuscule, bien qu'

utile quand on sait programmer l'interface MIDI).

La seule solution tait d'teindre puis de rallumer la machine, ce qui

n'est pas pratique et dconseill pour les alimentations (surtout quand on

est un dingue du multi-tche comme moi, qu'on reboote toutes les 3 mn

chaque plantage de Windows ou d'OS/2, et qu'on lance 4 jeux  la fois pour

voir si par hasard a ne peut pas remettre les instruments. Des fois que).

C'est pourquoi j'ai demand le kit de dveloppement de la MPU-401

Fretless (o j'ai achet ma LAPC-1), qui tait totalement gratuit,

et j'ai cris RESET (ce ne fut pas vident tant donne la lourdeur de la

doc qui n'tait pas pour PC mais pour un vieux micro totalement inconnu

au bataillon, dans un assembleur trange. Mais grce  un article et des

recoupements, j'ai fini par aboutir).

Vous avez sans doute compris maintenant l'utilisation de RESET

(sinon relisez tout ce qui prcde).

La version 1.0 de RESET n'est jamais sortie de chez moi et date du

1/1/1992 (code pendant le rveillon en fait, dans un clair de lucidit).

Les cartes Roland taient tellement peu rpandues que je n'avais mme

pas jug utile de diffuser ce soft.

La seule nouveaut de la version 1.1 que j'cris en mme temps que cette

doc (OS/2 oblige) est de permettre d'utiliser une interface MPU-401 sur

n'importe quel port d'entres-sorties. Le rglage par dfaut (si vous

omettez les paramtres) est 330h  l'usine, et c'est aussi celui de

RESET. Il n'est pas capable de dtecter l'interface MIDI MPU-401 mais

vous pouvez utiliser le paramtre /Dx pour spcifier son adresse x,

prcde d'un signe dollar "$" si elle est en hexadcimal.

NB : si RESET dlivre le message "erreur de MPU !" ou s'il ne rend pas la

ligne de commande, vous devez rebooter votre machine  froid

(par RESET, et non ALT-CTRL-DEL, sauf si vous tes sous OS/2, auquel cas

vous devez simplement fermer la session DOS o RESET s'est excut,

ouvrir une nouvelle session DOS et relancer RESET, qui fonctionnera

alors parfaitement). Si vous tes amen  le faire, cela signifie

qu'un soft a programm l'interface MIDI de faon tellement trange qu'elle

n'est plus utilisable (le cas s'est produit avec certains anciens jeux

Dynamix). Aprs le reboot  froid, la MPU-401 est remise dans un tat stable

(mais pas l'expandeur bien entendu, sinon RESET n'aurait pas lieu d'tre)

et RESET fonctionnera de toute faon.

-------------

REVERB v1.1 :

-------------

L'expandeur MT32 (et par voie de consquence, le CM32L et la carte LAPC-1)

permet une rverbration/cho automatique.

Il y a 4 modes de rverbration. A vous de les essayer et de lancer ensuite

n'importe quel soft MIDI.

mode 0 : Room

mode 1 : Hall

mode 2 : Plate

mode 3 : Tap Delay

Les paramtres sont :

- /Dx pour l'adresse de l'interface MIDI compatible Roland MPU-401 (voir

RESET). Sans ce paramtre, REVERB utilisera l'adresse 330h par dfaut.

- y : le mode de rverbration choisi.

Si ce programme vous satisfait, n'hsitez pas  m'envoyer un petit don  :

Julien Pierre

5, alle des peupliers

78470 Saint Rmy-ls-Chevreuse

Mais ce n'est nullement une obligation puisque aussi bien RESET que REVERB

sont en freeware et que leur diffusion est librement autorise, du

moment qu'elle se fait sous la forme du fichier ROLAND.ZIP et que son

contenu est bien RESET.EXE, REVERB.EXE et UTILS.DOC inchangs.

NB : si REVERB n'a aucun effet sur vos softs, ils reprogramment peut-tre

eux-mmes la rverbration. Lancez alors le soft dans un environnement

multi-tche, tel Windows en mode 386 tendu ou OS/2 2.0, puis lancez REVERB

au milieu de son excution (aprs avoir eu une fois de la musique).

Cela devrait changer la rverbration en temps rel.

---------------------------------------------------------------------------

Voici une liste (non exhaustive bien sr) des softs que j'envisage de

crer (a n'a rien de certain, ce sont des ides que je vous invite

reprendre car je n'aurai jamais le temps de faire tout a, bien que

a soit techniquement tout  fait faisable. Prvenez-moi quand mme avant,

qu'on ne fasse pas deux fois la mme chose ) :

- un mulateur de Sound Blaster Pro pour Pro Audio Spectrum 16

- un mulateur d'Ad Lib Gold, toujours pour PAS-16 (a va plus vite !)

Mme si la carte n'est jamais sortie, Dune l'utilise. Aprs tout la

musique de Dune est dj superbe en Ad Lib, alors en Gold a doit tre

plutt cool si a utilise le nouveau chip OPL3 Yamaha, ce que quelques

essais de dsassemblage semblent confirmer. Et puis l'mulateur servira au

moins pour Dune si Ad Lib n'est pas repris et que la carte n'est pas

commercialise.

- un rippeur de musiques UNIVERSEL, aussi bien pour AdLib, SB que Roland.

C'est  dire qu'il suffira de le lancer avant un soft et a rcuprera la

musique sur disque en temps rel. Attention : a ne sera pas compatible

d'une carte  l'autre (conversion vers un autre format impossible).

- un mulateur de Roland SCC1/SC55 pour Pro Audio Spectrum 16 (l c'est trs

ambitieux me direz-vous. Je devrais l'effacer. Ca risque de bouffer un

maximum de temps machine. Mais c'est faisable. Peut-tre sur un 586)

Heu ... A noter que tous ces petits utilitaires ne tourneront QUE en mode

virtuel 80386 (32 bits), qui est le seul  permettre de rediriger un

port I/O ou mme des instructions. A ce propos, je n'ai jamais programm

dans ce mode alors TOUTE DOC 80386 m'intresse, mon adresse est au-dessus

n'hsitez pas  m'en envoyer. Ces softs seront peut-tre sous la forme de

drivers .386  charger sous Windows en mode "enhanced" ou de drivers

.SYS pour OS/2 2.0, car Windows et OS/2 ont dj un noyau 32 bits et

viteront donc beaucoup de programmation.

Le principe de l'mulation par le biais du mode 386 n'est pas nouveau.

C'est ainsi que le botier "AUDIO PORT" de Media Vision, qui se branche

sur le port parallle et contient des chips FM Yamaha et des chips

D/A et A/D, devient compatible Sound Blaster en mode "386 enhanced" sous

Windows, grce  un petit driver, SB2AP.386 (Sound Blaster to Audio Port),

alors que l'Audio Port n'utilise pas DU TOUT les mmes adresses, ni IRQ,

et encore moins DMA, que la Sound Blaster. C'est  dire que l'interface

de ces deux priphriques est diffrente, mais que leurs fonctionnalits

sont indentiques (synth FM yamaha, et digitalisation/restitution).

Sans entrer dans plus de dtails techniques : le mode virtuel permet

d'crire des drivers pour rendre deux priphriques incompatibles de

capacits identiques compatibles. Et mme si leurs caractristiques

diffrent lgrement (ou totalement, dans le cas de la SCC-1 et de la

Pro Audio Spectrum 16), une mulation soft de ces caractristiques

reste possible. Ce principe ne s'applique pas seulement aux cartes sons

mais  n'importe quel priphrique (videmment un priphrique mul

sera lgrement plus lent que l'original, mais  peine).

Bon,  par a, je prvois un utilitaire moins ax "bidouille" mais

cependant qui risque de bouleverser beaucoup des choses sur PC  sa sortie,

si jamais elle a lieu, ce qui m'tonnerait. Alors prenez l'ide et

programmez le soft pendant que je n'en ai pas le temps.

Ca serait un tracker utilisant la qualit CD (16 bits, 44 khz en stro) de

la Pro Audio Spectrum 16. Cela permettrait ainsi de mixer plusieurs

un paquet de samples (en stro bien sr). Thoriquement, on peut mixer

jusqu' 512 instruments sampls (256  gauche, 256  droite) sans la

moindre perte de qualit. En pratique, jamais il n'y aura assez de temps

machine pour a, mme sur un gros 486 comme le mien. Et puis le volume de

chaque sample risque d'tre trop faible, voire inaudible.

Mais par contre un tracker 32 voix est, je pense, un utilitaire qui

reste  crer. Mais ce n'est envisageable de toute faon qu'avec une

carte permettant la restitution de sons 16 bits (et actuellement je ne

vois que la Pro Audio Spectrum 16 capable de le faire, bien qu'une clne

incompatible et moins bien, la Sound Blaster Pro 16, soit dj annonce).

Bon voil s'il y a quelqu'un d'assez courageux pour se lancer dans tout

cela avec moi qu'il me contacte surtout !

email : madbrain@micronet.fr